公視後製中心成音後製室系統設備更新規格表

1 數位非線性成音後製工作站

1.1 總規格

1.1.1 取樣頻率支援32 kHz 到 192 kHz 及 DSD (1-bit, 2.8 MHz)。 

1.1.2 音頻檔案字元長度16 bits 到 32 bits。 

1.1.3 輸入及輸出同時支援60音軌以上，總共輸入輸出應支援120音軌以上。 

1.1.4 即時混音，即時效果處理。 
1.1.5 可以網際網路連結。

1.1.6 可支援數位格式包括 DSD、192、96、48、44.1、32 kHz 以及16 bits、24 bits 及32 bits。
1.1.7 內建立體聲24bit / 96kHz 監聽輸出。

1.1.8 輸入輸出模組應包括AES/EBU、SDIF 及 MADI 格式。 
1.1.9 內建SMPTE/EBU 時碼讀取/產生器並包括LTC和VITC，具備將時碼插入畫面的能力。  

1.1.10  低時機誤差並能鎖定包括視訊(自動切換PAL/NTSC)、 HDTV (所有格式)、 音頻、Wordclock。  

1.1.11 能自由架構成不同作業環境模式及完全自動化，提供單音、立體聲及環繞聲混音。 混音控制應包括輔助輸出、send/returns、監聽及多重混音版本。
1.1.12  開放式架構支援 環繞聲、SACD製作及DVD格式。

1.2 工作站硬體

1.2.1 工作站電腦

1.2.1.1 標準19吋全鋁合金外殼。
1.2.1.2 內建Gigabit Ethernet、Firewire/1394、USB 2.0、SATA 及IDE。
1.2.1.3 雙運算輸出圖形顯示卡包括VGA、DVI及S-VHS/Composite輸出。
1.2.1.4 40GB以上系統硬碟及120GB 7.2k RPM 以上資料硬碟。 
1.2.1.5 1 GB以上DDR400/PC3200記憶體。
1.2.1.6 DVD+/- R/RW CD-DVD燒錄器。
1.2.1.7 低噪音處理器冷卻系統。 
1.2.2 AIT2 磁帶機及10捲空白AIT2磁帶。

1.2.3 標準鍵盤及滑鼠。

1.2.4 多重輸入19吋液晶顯示器。
 
1.3 數位類比轉換

1.3.1 8音路類比數位轉換含 MADI I/O 及4音路數位類比轉換卡。

1.3.2 8音路類比數位轉換含SDIF I/O。
1.3.3 8音路數位類比轉換含SDIF I/O。
1.3.4 數位PCM 相容於MADI、AES/EBU、ADAT及 ProTools 

1.3.5 數位DSD介面相容於MADI 與SDIF-3 

1.3.6 可以用RS 422 或者USB介面遙控。

	A/D Conversion:

	PCM / DXD resolution
	24 bit

	PCM sample rates
	44.1, 48, 96, 192 kHz

	DSD sample rates
	2.8224 (64fs)

	D/A Conversion:

	PCM / DXD resolution
	24 bit

	PCM sample rates
	44.1, 48, 96, 192 kHz

	DSD sample rates
	2.8224 MHz (64fs)

	Synchronization:

	AES11
	XLR: 44.1 to 96 kHz

	Word clock sync in/out
	BNC: 44.1 to 48 kHz


1.4 混音操作系統規格：
1.4.1 錄音時應可輸入60音軌以上。

1.4.2 編輯時所有動作應即時完成。

1.4.3 效果運算應採用32 位元浮點運算。 
1.4.4 後期母帶製作應包含多軌多音路DSD 。
1.4.5 應能和PAL、NTSC 及HDTV等視訊系統同步。
1.4.6 SACD authoring。
1.5 插入式效果器

1.5.1 Time/ pitch scaling
1.5.2 DeScratcher, Restoration
1.5.3 ProTools 5.0 interchange
1.5.4 Dolby encoder
2 數位成音混音控制台

2.1 模組化檯面。
2.2 為電視成音後製及後期母帶輸出設計。

2.3 可控制工作站包括Nuendo、Pyramix、Pro Tools、Logic Pro、Digital Performer 及 Final Cut Studio。
2.4 能同時控制多個工作站。
2.5 至少有16 個音軌控制單元，每一個單元均應包含可設定旋鈕、觸控式自走推桿及音量、等化器曲線、目的地等資料顯示。
2.6 每音軌應包括等化器、動態處理、輔助輸出、panning及插入式效果器等觸控旋鈕。
2.7 每音軌應包括100mm觸控式自走音量推桿。
2.8 每音軌應包括高解析音量表。
2.9 5.1 surround panning, 監聽及混音。

3 監聽系統：

3.1 監聽喇叭：

3.1.1 5.1 環繞聲監聽。

3.1.2 喇叭架(100cm*3, 120cm*2)

3.1.3 主喇叭技術規格
	Input word length
	16 - 24 bits

	Input format
	AES/EBU

	Digital input
	XLR 110 Ohm

	Short term RMS @ 1 m
	＞108 dB SPL

	Peak per pair with music material
	＞118 dB SPL @ 1m

	Free field frequency response
	40 Hz - 40 kHz (± 2.5 dB)


3.1.4 SUB WOOFER技術規格
	SPL Short term RMS @ 1 m
	≧110 dB SPL

	Driver
	≧12"

	Free field frequency response
	20 - 85 (120) Hz +/- 3 dB

	控制選擇 
	Bass level. Bass roll-off. Phase adjustment

	放大功率
	≧220 W


3.2 監聽控制
3.2.1 多重5.1聲道及立體聲類比輸入。
3.2.2 24bit/192kHz 數位 5.1 聲道及立體聲輸入。
3.2.3 Word clock同步。 
3.2.4 全功能遙控器。
3.2.5 多重喇叭組選擇。
4 線材及零料：本後製室所使用所有線材均需為原廠指定形式。

5 系統安裝及施工

6 教育訓練：系統安裝完成測試後一個月內，原廠需提供合格教師於本後製室進行教育訓練課程一週，並得視需要延長。教育訓練課程內容需包括系統操作與維護。

7 更新與升級：得標廠商在保固期內需提供軟體更新。

8 保固：廠商在系統完成後需提供兩年保固。
