  第三攝影棚數位換裝購案設備規格表  製作部副控組  p.1  2006/7/25

	1、 HD/SD攝影機系統

	項次
	品名
	單位
	數量
	規格功能
	備註

	1
	 3CCD

高畫質攝影機
附件共計：

1.  2”黑白觀景器x 2

2.  7”以上LCD彩色觀景器x 5
3.  腳架船板x 5

4.  記憶卡x 5

5.  維修延伸板x 1

6.  維修手冊x 3


	組
	5
	規格：

1. 取像裝置：2/3” 3-CCD，16：9寬高比

2. 有效畫素：220萬以上

3. 光學系統：F1.4菱鏡系統           
4. 解析度：水平1000條

5. 調變深度（中心800條，27.5MHz）： 45%以上

6. 訊噪比：54dB以上（gamma，DTL，matrix：OFF）
7. 靈敏度：2000 lux，F10以上（3200°K，89.9%     反射）

8. Smear 位準：-130dB以下
9. 類比/數位轉換：14-bit以上

10. 內部訊號處理：32-bit以上

11. 動態範圍：600%（1080/60i模式）

12. 最低照度：10 lux以下（F1.4，+12dB）

13. 多格式轉換：1080/50i、1080/60i、1080/24P、1080/25P、1080/30P、720/50P、720/60P

14. 濾鏡：ND/CC分離式，可遙控切換

  ND：CAP、100%、25%、6.2%、1.6%

   or  Clear、1/4ND、1/8ND、1/16ND、1/64ND

  CC：Cross、3200K、4300K、6300K、8000K

15. 快門速度：（1080/60i模式）

1/100、1/125（1/120）、1/250、1/500、1/1000、1/2000


	

	2
	 攝影機遙控面板

附件共計：

1. 原廠Rack Mount x 5組

2. 控制線x 5組
	組
	5
	功能：

1. 具Auto Setup功能
2. 可儲存Scene File
3. 推桿型光圈控制器，光圈數值可在面板顯示

4. 具手動調整黑白平衡功能

5. 可控制攝影機ND及CC濾鏡並顯示濾鏡號數

6. 可透過攝影機選擇器及主設定器（或維修控制器）與攝影機控制器連線

7. 可透過記憶卡儲存攝影機設定值

8. 具備觸控式液晶螢幕

9. 具備PUSH-PREVIEW功能


	

	項次
	品名
	單位
	數量
	規格功能
	備註

	3
	主設定器或維修控制器

附件共計：

1. 原廠Rack Mount Drawer*1

2. 控制線x 1組


	組
	1
	功能：

1. 可與攝影機選擇器建構並控制整個攝影機系

   統

2. 可控制24組以上攝影機控制器與攝影機

3. 可執行整個攝影機系統初級技術調整、高級技

   術調整、調機參數的修改與存取

4. 可透過記憶卡儲存攝影機設定值

5. 具備觸控式液晶螢幕


	

	4
	攝影機選擇器或網路控制器

附件共計：

1. 原廠Rack Mount x1組

2. 控制線x 1組
	組
	1
	功能：

1. 為主設定器（或維修控制器）與攝影機控制器

之間的介面

2. 可連接6部以上攝影機控制器

3. 具影像及示波器訊號切換與輸出功能，並可由

  主設定器（或維修控制器）遙控選擇；或提供

  一部具上述功能之機器單體，此單體須能與主

  機連線並接受遙控（附遙控線）


	

	5
	 高畫質攝影機控制器

附件共計：

1. 原廠Rack Mount x5組

2. 維修延伸板x 1

3. 維修手冊x 3

4. 控制線x5組
	組
	5
	規格：
1. 電源需求：AC100~240V±10%，50/60Hz
2. 輸入訊號：

    回送影像：3路以上HD-SDI/SDI/NTSC
，可選擇
    讀稿機訊號：1路NTSC，1.0Vp-p 75Ω

   基準訊號：1路Tri-Level Sync or NTSC BB 

3. 輸出訊號：

          2路以上NTSC，1.0Vp-p 75Ω

          1路以上PIX，R/G/B/ENC select or SDI 

          1路以上WFM，R/G/B/ENC select or SDI

           3路以上HD-SDI，3路以上SDI（16:9

，4:3 可切換）

4. 攝影機輸入/出訊號：Fiber，King or Tajimi Type

5. 遙控功能：可由主設定器或遙控面板遙控

6. 輸出訊號格式：1080/50i，60i ，24p，25p，30p

          720/60p，50p

 7.具備2/3 pull down功能


	

	項次
	品名
	單位
	數量
	規格功能
	備註

	6
	攝影機鏡頭
	

	6-1
	22倍HD鏡頭

附件：

原廠鏡頭保護鏡
	只
	4
	 Canon HJ22ex7.6B IASE或同級品
	

	6-2
	11倍HD廣角鏡頭

附件：

原廠鏡頭保護鏡
	只
	1
	 Canon HJ11ex 4.7B IASE或同級品
	

	6-3
	全伺服鏡頭控制器
	組
	5
	 Canon SS-41-IASD（搭配鏡頭使用）
	

	7
	 攝影機電纜及接頭
	

	7-1
	 100M 9.5mm Fiber cable
	條
	5
	 T.M.W FA-0010-M100-GBK 或同級品
	

	7-2
	 30M 9.5mm Fiber cable
	條
	6
	 T.M.W FB-0214-M30 或同級品
	

	8
	 高畫質攝影機專用圖卡
	

	8-1
	 Grayscale Chart
	張
	1
	 MURAKAMI：GS-HD L型 夾板型 或

 ESSER：TE223
	

	8-2
	 Color Chart
	張
	1
	 MURAKAMI：CC-HD L型 夾板型 或

 ESSER：TE226
	

	9
	 腳架
	
	
	
	

	9-1
	中型腳架
	組
	2
	Osprey Elite 2 stage Studio Pedestal with

Vision 250 package或同級品
	

	9-2
	CamMate設備改良升級
	組
	1
	CamMate system 200012’-18’-24’camera

Boom system package
	

	
	
	
	
	
	

	貳、視訊系統

	項次
	品名
	單位
	數量
	規格功能
	備註

	1
	標準畫質

數位視訊切換器
附件：
1.2.5 M/E控制面板

2.2M/E架構主機

3.Local Aux 面板

4.24鍵One RU之 Aux 面板*6

5.平面觸控螢幕

6.觸控螢幕支架

7. 內建或外掛軟體安裝及操作設定用之Zip Driver & CD Driver或CF Driver 或

MS Driver，512MB

 Memory Card

8.Cisco 12 Port Hub*2 及完整架構之網路接線

9.光學滑鼠及小鍵盤

10.面板控制線

11.備份電源供應器及電源線(主機及主控制面板)
12.維修及操作手冊

13.主機之CPU備板共一片

14.主機之ME備板共一片

15.主機維修延伸機板共一片
	台
	1
	功能：

1. 符合ITU-R601/656規範之串列數位視訊訊號

 10位元處理/270Mbps，525/59.97或625/50掃描標準，可切換4:3/16:9寬高比適用
 2. 2 M/E或2.5 M/E架構
 3. 34組以上SDI輸入
 4. 24組以上SDI輸出
5.每M/E Bus最少需有24個輸入訊號控制鍵
6.每M/E Bus輸入訊號控制鍵可顯示輸入源名稱及M/E狀態
7.50組以上Tally/GPI輸出

8.每M/E具4個以上Key
9. 每M/E具4個以上Border Generators
10. M/E Key須具Key Priority功能

11. DSK須具FTB功能

12. 須具Preset輸出及安全框設定

13. 因應未來系統升級需求，控制面板須能操控

    同廠牌的HD Switcher 主機

14. 8組以上Chroma Key
15. 6組以上Wipe Pattern Generators
16. 主機具Color Correction 功能

17.內建4(V/K)或8(V/V)以上DVE
18.DVE控制桿為Joystick

19.DVE至少須具備下列16項功能：1.Lighting 2.Shadow 3.Crop 4.Wipe Crop 5.Border 6.Soft 7.Key Border (Effect Edge) 8.Blur 9.Postenzation  10.Contrast 11.Page Turn 12.Sphere 13.Flag 14. 2D Shadow 15.Bkgd Wash 16.Bkgd Utility 
規格：
1.輸入：
       Primary：34組以上SDI，BNC，75Ω
       Reference：Analog or Digital Black-burst
2.輸出：
       24組以上SDI，BNC，75Ω Assignable
 3.數據速率：270Mbps
 4.輸入自動相位調整：≧±24μS
5.影像訊號處理：4:2:2 符合ITU-601規範
6.影像訊號解析度：10位元以上（輸入至輸出）
7.輸入至輸出總延遲：≦63.5μS
	

	項次
	品名
	單位
	數量
	規格功能
	備註

	2
	標準畫質

數位視訊路由器

附件：

1. 控制面板

2. 控制線

3. 電源供應器（或電源線）

4. 操作手冊


	組
	1
	功能：
1.  主機與控制面板分離式設計

2.  16組以上SDI輸入訊號

3.  1組以上SDI輸出訊號

4.  輸入訊號自動等化及Relock功能

5.  訊號規格符合SMPTE 259M規範

規格：

1. 輸入：16路以上SDI，BNC座，75Ω

         Return Loss：>16dB（5~360MHz）
2. 輸出：1路以上SDI，BNC座，75Ω

          Return Loss：>16dB（5~360MHz）
          Rise Time：400~800ps

	2

	3
	 數位圖框同步器

附件：

1. Rack mount Set

2. 操作手冊
	台
	4
	規格：

1. 含 A to D/D to A Frame-Sync/Converter

2. 4 路AES/EBU Audio Embedded/Dembedded

3. 含4 路Analog Audio Embedded/Dembedded

4. 含 Analog video I/O Module

Leitch X75 SD 或

For-A FA-395A 或

Video International: Sync 2000


	

	4
	 訊號分配器
	

	4-1
	 數位及類比訊號分配器
	片
	5
	 GVG：8941 或

 SONY：BKPF-L613C 
	

	4-2
	數位及類比訊號分配器
	片
	5
	GVG：GECKO-8931 或

SONY：BKPF-L603
	

	4-3
	數位及類比訊號分配器
	片
	5
	GVG：GECKO-8937D 或

SONY：BKPF-L612
	

	4-2
	 MUX 音頻視頻多工器
	台
	4
	SONY：BKPF-L605 或

GVG：8920 MUX
	

	4-3
	供電機殼

附件：

   1.Rack Mount Set


	台
	3
	 GVG：GECKO-8900 with Dual Power Supply 或

 SONY：PFV-L10 With Dual power Supply
	

	項次
	品名
	單位
	數量
	規格功能
	備註

	5
	 同步訊號產生器
	
	
	
	

	5-1
	 同步訊號產生器
附件：
1. 機架滑軌
	台
	1
	 規格：

1. 含SD Color Bar

2. 含 Analog BB out 
Tektronix TG700 或同等級
	

	5-2
	 時碼產生器
	台
	1
	 Leitch UDT-5701或同等級
	

	6
	 示波器
	
	
	
	

	6-1
	 數位波形向量示波器

附件共計：
1. 機架滑軌*3

2. VGA數位連接線*2
	台
	3
	規格：

1. 能監看HD,SD,Analog 訊號
之Waveform,Vector及Live picture
2. 具有監看Embedded Audio 之功能

3. 具有status/error Data 顯示功能

4. 能4分割切換監視訊號源

VideoTek TVM-900*1， VTM-4100*2 或

Tektronix WFM-7000*1， WVR-7100*2或同等級
	

	6-2
	數位波形向量示波器機殼
	台
	1
	  Videotek DRC-2 或

Tektronix WFM7F05
	

	7
	監視顯示器
	
	
	
	

	7-1
	14” CRT Monitor


	台
	1
	規格：

1.Signal Format： 15.635KHz to 45KHz

2.Visual Screen：4:3 /16:9 Switchable

3.Color Temperature：D65/D93/D56/User define

4.Resolution：16:9 600 TV Lines；4:3 800 TV lines

5.具Under Scan、Blue only、Tally in功能 

6.具SD/VBS  2種輸入介面 
 SONY：BVM-A14F5U/M/A或同等級
	

	7-2
	23” LCD Monitor
	台
	3
	規格：

1.Horizontal Scanning Frequency:15 to 45 KHZ

2.Visual Screen：4:3 /16:9 Switchable

3.Color：16770000 colors

4.Color Temperature：Selectable
5.Resolution：1280*768 dots

6.具Blue only 、Under Scan 、Area Marker功能 

7.具SD/VBS  2種輸入介面

8.具 VGA computer in

9.A+ 等級LCD 液晶螢幕

SONY：LMD-232W 或同等級
	

	項次
	品名
	單位
	數量
	規格功能
	備註

	7-3
	17” LCD Monitor

附件共計：

     Stand Set*6

     Rack Mount Set*4
	台
	33
	規格：

1.Horizontal Scanning Frequency:15 to 45 KHZ

2.Visual Screen：4:3 /16:9 Switchable

3.Color：16770000 colors

4.Color Temperature：Selectable
5.Resolution：1280*768 dots

6.具Blue only 、Under Scan 、Area Marker功能 

7.具SD/VBS  2種輸入介面

8.具 VGA computer in

9. A+ 等級LCD 液晶螢幕

SONY：LMD-172W 或同等級
	

	7-4
	32” LCD Monitor
	台
	2
	SONY：Bravia-v Series 或同等級
	

	7-5
	20” LCD Monitor

附件：

Wall Mount Set
	台
	1
	SONY：KLV-S20G10或同級品
	

	7-6
	8”LCD Monitor

附件共計：

     Stand Set*2

     Mounting Bracket Set*3
	台
	8
	規格：

1.resolution：1024*768 dots

2.Aspect：4:3/16:9

3.Color Temperature：Selectable

4.具Tally in/display 功能

SONY：LMD-9020*6、LMD-9050*2或同等級
	

	8
	 數位訊號插線板
附件共計：
 1.0.5m/2Ft  Patch cord x 30

 2. 1m/3Ft  Patch cord x 18
	只
	12
	  Carena:24DV/BLK
	

	9
	數位訊號線及接頭
	式
	1
	1. Canare:L-5CFB 2000 米

2. Canare BNC:BCP-C5FA 1000個

3. BNC 75Ω Terminator Canare:BCP-TA 100個
4. 接頭及標線施作
5. I/O Panel 改裝工程
	

	10
	數位紀錄設備
	
	
	
	

	10-1
	光碟錄放影機
	台
	1
	參考型號：SONY RDR-HX910 或同等級
	

	10-2
	數位照相機

附件：

Flash memory 1GB

原廠充電電池及皮套
	台
	1
	參考型號：SONY DSC-W100或同等級
	

	11
	全頻道視頻選台器
	台
	2
	
	

	項次
	品名
	單位
	數量
	規格功能
	備註

	12
	TALLY 系統
	套
	1
	1. 含與Switcher連接之裝機、測試

2. 48 個連接port 以上之雙控制主機

3. 含CCU及視訊監視器之Tally 接線

4.含Tally display*35 個

5.含 ON AIR/REC Tally Switch

參考型號：LD-180系統或同等級
	

	13
	機架系統
	
	
	
	

	13-1
	電視牆機架

附件：電源排座10孔*12
	式
	1
	如圖一
	

	13-2
	控制台機架

附件：電源排座10孔*12

      電源排座20孔*5

      滑軌拖盤*8
	式
	1
	如圖二
	

	13-3
	Menu Panel 托架
	式
	1
	依使用需求施作
	

	13-4
	棚內電視用之托架
	台
	2
	依使用需求施作
	

	13-5
	高畫質攝影機電纜線接續箱
	式
	1
	依使用需求施作
	

	14
	教育訓練
	
	
	
	

	14-1
	裝機指導（施工期間）
	式
	1
	 依裝機進度每次一天

 共5次 
	

	14-2
	視訊系統之操作、維護訓練

（完工後）
	式
	1
	每次一天（含系統架構及Switcher 操作）

共5次
	

	14-3
	Tally 系統專業訓練
	式
	1
	 每次半天(含Tally架構及設定之操作)

 共2次
	

	14-4
	專業量測儀器之操作訓練
	式
	1
	 每次一天（含Waveform、FrameSync）

 共2次
	

	14-5
	高畫質攝影機原廠工程師  裝機地點之操作及維護專業訓練
	式
	1
	共2梯次每次2天
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


