應用交換器規格
1. 提供12個(含)以上1000 Base-TX介面。
2. 具備16Gbps交換容量(含)以上。
3. 具備Layer 2 ~ Layer 7 交換處理能力。
4. 支援IEEE 802.1Q 標準。
5. 支援 NAT。
6. 系統可根據Application Type、Protocol 以及IP 來源位址和目的地位址決定封包拒絕或重定向。
7. 可根據IP、TCP Port 或UDP Port 設定伺服器負載平衡。
8. 伺服器負載平衡效能：系統最高可處理2,000,000個(含)以上Concurrent Sessions。
9. 支援Web管理介面（Browser-based）、指令行介面(Command line interface)、Telnet 方式連接至密碼保護的主控台進行控管。
10. 支援 SYN 攻擊警告。
11. 本次採購之設備需與本單位現有系統整合，且確保運作正常。整合過程，現有系統的相關規劃及設定皆由得標廠商負責。
12. 本次採購之設備需要提供下列現有功能的規劃及整合：
· Transparent proxy
· Reverse proxy
13. Server load balance
14. 得標廠商須確保上述功能正常運作，如上述功能無法正常運作導致網路斷線或是現有service運作異常，不得辦理驗收。
15. 新舊系統切換過程，網路斷線時間不得超過十分鐘。不符合本項規定不得辦理驗收。(所有功能運作正常才算新舊系統切換完畢)
16. 本設備需提供一年5x8維護服務。(兩小時回覆、四小時到場、一個工作天完修)
17. 廠商須提供維護人力一年7x24維護服務。
