      攝錄放影機及週邊部份財物品名、規格、數量     （附件一）

	攝錄放影機型式及週邊數量清單

	項次
	品名
	數量
	需求說明
	參考規格或同級品

	1
	HDV/DV攝錄影機及其標準配備與保護鏡


	10套
	1. 配備3 CMOS 或3 CCD影像感測器系統，有效畫素：每片不低於1百萬畫素
2. 不小於12倍 HDV 變焦功能之變焦鏡頭
3. 具有循序掃描模式
4. 錄影規格: HDV 1080/60i, DVCAM / DV SP 480/60i(NTSC)
5. 具有最後拍攝畫面檢視
6. 具有慢速錄影功能
7. 具有間隔錄影功能
8. 不小於3.2”液晶螢幕

9. 可設定不少於六組自訂功能按鍵
10. 提供2 CH專業音頻介面，雙聲道獨立音頻大小控制
11. 不少於三種HD to SD轉換模式：Squeeze / Letter Box / Edge Crop

12. Marker: Center / Aspect / Safety Zone / Guide Frame / Histogram以及Zebra的顯示
13. 相容現有DVCAM磁帶和新的HDV磁帶133倍數以上之CF卡
14. 內建濾鏡：1/4減光鏡，1/16減光鏡,1/64減光鏡
15. 對焦功能：自動對焦、手動對焦
16. 自動、單鍵自動白平衡、室內（色溫3200 K）、戶外（色溫5800K +15格
17. 手動快門速度：60i/30P 1/4-1/1000秒
18. 曝光模式：自動、手動
19. 增益：-6,-3,0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 dB
20. HDMI輸出接頭
21. 配件：原廠記憶體、記憶卡錄影元件、8GB SONY鋰電池（高容量）、附有鏡頭蓋的鏡頭遮光罩、大型接目鏡眼罩、無線遙控器單元，ECM-XM1單聲道電子電容式麥克風
22. 攝影機重量不得超過2.4公斤

23. 有CANON音源插槽與1394埠

24. 附中文操作手冊
	Sony HVR-Z7N

	2
	腳架即其攜行袋
	10套
	腳架可搭載4公斤以上重量
	TH-950DV

	3
	高容量鋰電池
	20個
	
	NP-F970

	4
	HDV攝錄影機頭燈
	10個
	1m 600 lux以上
	HVL-LBP

	5
	攝影機背包
	10個
	
	KATA CC-193

	6
	UWP-C1
	10組
	無線mini麥克風套件
	

	7
	UWP-C2
	10組
	無線手持麥克風套件
	

	8
	廣角鏡頭
	2個
	24mm-192mm
	VCL-308BWH

	9
	9吋監視器
	1個
	攝影機外景監視器
	LMD-9050

	10
	Digital錄影機
	2台
	Digital Betacam的錄製
	DVW-M2000

	11
	HDCAM VTR
	2台
	HD Betacam的錄製
	HDW-D1800

	12
	I-Link Input Board
	1台
	
	HkDW-D105

	13
	高記憶體CF卡
	30個
	高速16G CF Card (*300以上)
	

	14
	高畫質HDV錄放影機
	1台
	
	HVR-M35N

	15
	高畫質HDV錄放影機
	1台
	
	HVR-1500A

	16
	Videotek VTM Series(含螢幕)
	1台
	W/ACV-2,VTM-A3-Option2
	VTM-3100

	17
	單眼數位相機
	1台
	
	A350K

	18
	24”LCD Monitor
	2台
	
	LMD-2450W

	19
	HD/SD SDI Input Adaptor
	2台
	
	BKM-243HS

	20
	HDV高畫質3CMOS

攝錄機
	2台
	
	PMW-EX1

	21
	充電電池
	4台
	
	BP-U60

	22
	SxS Pro 16G記憶卡
	2個
	
	SBP-16

	23
	SxS卡USB 讀卡機
	2個
	
	SBAC-US10

	24
	0.8倍77mm廣角鏡頭
	2個
	
	VCL-EX0877


PAGE  
1

