附件二

相關設備詳細規格表

	項次
	品名
	詳細規格需求說明
	參考規格或同級品

	1
	高畫質HD

攝錄影機及其標準配備
	1. HD/SDI 攝錄一體攝影機

2. 3片1/2英寸新型“Exmor” CMOS 

3. 鏡頭焦距:800mm～∞  
　　　　50mm～∞ （廣角端） 
　　　　735mm～∞ （望遠端） 
　　　　自動/手動切換
4. 變焦比率:14倍、電動/手動切換模式
5. 焦点距離：5.8～81.2mm （35mm換算：31.4～439mm）
6. 可以在59.94i,50i,29.97P,25P以及23.98P多種頻率間切換紀錄
7. 1920*1080信號處理.1080/720 可切換記錄

8. 可以拍攝出類似於膠片的運動效果
9. 具備HD-SDI數位高畫質視頻輸出接口和2路XLR音頻輸入
10. 慢動作/快動作變速拍摄功能. 最小照度要求0.14 lx
11. 手動對焦環、 3.5英寸高分辨率液晶監視器
12. 内建立體聲話筒及雙聲道音頻輸入接口
13. 採用世界標準的MPEG-2長GOP壓縮编碼.可以實現高質量、高效率、長時間的記錄.

14. 新一代半導体固態儲存媒体SxS儲存卡存儲高畫質音頻數據

15. Express Card標準儲存卡，數據讀取速率最高可達800Mbps
16. 長時間記錄： 兩張16GB SxS 卡可記錄HQ模式可高達100分鐘.SP 模式可高達140分鐘.
17. 攝影機重量不得超過2.2KG. 功耗10W
18. HD-SDI,SD-SDI,模式分量,附合,S-Video, i.LINK, USB等接口
19. 附中文操作手冊.鏡頭遮光罩.紅外線遙控器操作軟體及SxS驅動程式.充電器.小容量鋰電池.8G記憶卡.


	SONY PMW-EX1

	2
	儲存記憶卡
	1. 新一代半導体固態儲存媒体SxS儲存卡.儲存高畫質音頻數據

2. 16G容量SxS PRO Memory Card

3. 長時間記錄： 兩張16GB SxS 卡可記錄HQ模式可高達100分鐘.SP 模式可高達140分鐘.
4. Express Card標準儲存卡.數據讀取速率最高可達800Mbps
	SxS PRO Memory Card

	3
	USB 讀卡機
	 1.連接界面 : 高速 USB 2.0

 2.電力供應 : DC IN 12 V

3.電力消耗量 : 3W

4.尺寸 : 104.5*30*132 mm

5.輸入/輸出 : DC in : ELAJ *1

   USB mini (B) *1 Express Card/34 slot *1

 6.Data 轉換速率 : 160 Mb/s (Write)

                 240 Mb/s (Read)

 7.提供配件 : USB cable. AC adaptor. 

             Power Cord

 8.相容作業系統 : Windows Xp

Windows Vista

 Mac Os
	SBAC-US10

	4
	高容量鋰電池
	1.超高容量鋰電池 
2.內置微處理器準確計算在分鐘內保持動力 
3.電壓︰ 7.2V   
4.容量︰ 56 Wh
5.尺寸 : 41.5 * 82.5 * 69.7 mm 
6.操作溫度: -20 to +45℃ (-4 to 113℉)
7.重量︰ 約350g
	BP-U60

	5


	腳架即其攜行袋
	1.負荷重量：6kg
2俯仰角度：+90º/-60º
3.水平旋轉角度：360º
4.動態平衡：三段 + 0
5.上下/左右阻尼調整：連續調整
6.具頂端插入”側裝”快速camera安裝設計
7.具夜間照明水平儀
8.兩級三節三腳架 
9.材質：鋁合金
10.最高高度：156.2cm
11.最低高度：41.6cm
12.貼地止滑板可伸縮

	Vinten Pro6-HDV

	6


	攝影機背包
	
	KATA CC-193

	7


	HDV攝錄影機頭燈
	投射亮度1m約 600 lux以上,色溫約5500K,可配合使用電池約180分鐘
	HVL-LBP


