衛星訊號傳輸車及週邊設備規範
97年9月v1.7
目錄：
1. 採購通則…………………………………………………A5
2. 主要設備數量表…………………………………………A10
3. 各項主要設備規格……………………………………… A12
附件一、系統方塊圖……………………………………….A33
1.衛星訊號傳輸車及週邊採購通則
1-1、 本案採購包含衛星訊號傳輸車（以下稱SNG車）及附屬設備之供應、組裝、測試及驗收等。
1-2、 本案除前項所記主要設備外，其他附屬設備均包含於本採購範圍內，立約商須負責所有車輛及周邊子系統改裝、衛星訊號傳輸設備、影音製作設備及附屬設備之安裝測試工程。
1-3、 投標廠商須依招標文件規定於「規格標」內提出「計劃書」，計劃書內容須包含：
1-3-1、主要設備之名稱、廠牌、型號、結構及詳細規格資料。
1-3-2、依本規範之各項規格、規定之確認表（compliance table）及相關證明文件。投標廠商應檢附製造廠型錄並於其規格型錄上以螢光色筆劃出所報規格並註明招標件所要求規格之項次，以便審核。
1-3-3、預計完成車輛前、後、左、右側及俯視之外觀及尺寸圖（單位：cm），附電子圖檔。
1-3-4、預計完成機架設備位置及平面圖，附電子圖檔，需預留錄放影機及週邊機架空間，機架空間應能整合容納全案設備。
1-3-5、參考附件一之系統方塊圖，製作RF、VIDEO、AUDIO等設備預計完成之系統方塊圖，附電子圖檔(DWG格式)。
1-3-6、預計完成機電系統圖(包括AC、DC電源及開關配線)，電源控制儀表面板平面圖，附電子圖檔。
1-3-7、預計完成冷氣空調系統及配管圖，附電子圖檔。
1-3-8、預計完成車輛及週邊子系統改裝、衛星訊號傳輸設備、影音製作設備、附屬設備之安裝測試及驗收進度表，附電子檔案。
1-3-9、預計全案所使用各項設備、機架、器材之重量、尺寸及電力消耗等列表，並預留錄放影機及週邊數據，依此數據計算全案預估總載重量及電力消耗，附電子檔案。
1-3-10、車輛改裝週邊子系統中至少必須有機電系統中之隔離變壓器，空調系統之冷氣機及油壓千斤頂各單一設備規格表，以利使用單位審查是否合乎安全規範之制式產品。
1-4、「計劃書」製作
1-4-1、投標廠商應依本案規範內容與規定項目備妥相關資料製作「計劃書」5份（除「二段開標注意事項」要求之3份外，另加備2份）附於「規格標」內供審核。
1-4-2、製作格式

(1).格式：主要內容為A4紙直式橫書，並加註目錄及頁碼，如有進度表、配置圖等相關內容時，可改用其他規格摺疊為A4大小。

(2).封面：原住民族電視台，【衛星訊號傳輸車及週邊設備規範】計劃書。

(3).左側裝訂（即書本形式）。

(4).彩色或黑白印刷不拘，以能表現內容為原則。

1-4-3、計劃書須包含之內容詳見規範第1.3條規定。
1-5、須提供全案SNG車及週邊設備之中文或英文版操作手冊三份及出廠測試報告，於交貨時須一併交付予原住民族電視台（以下稱本台）。(以上均須包含電子檔)
1-6、採購之UPCONVERTER（衛星上鏈昇頻器）、HPA（高功率放大器）設備須在廠測試合格後再行裝運，交貨時並須提供在廠測試合格報告。 (以上報告均須包含電子檔)
1-7、教育訓練：立約商應於交貨後30日曆天內，提出在本台指定地點教育訓練計畫，教育訓練內容如下
1-7-1、立約商應免費提供三次（每次一天）教育訓練，內容包含SNG車車體結構介紹，車輛一般常見故障排除，衛星訊號上、下鏈基本原理介紹，以手工具調整、控制系統設定調整衛星天線操作，衛星訊號傳輸設備操作講解，影音製作設備操作講解等專業訓練，師資、教材及其他教育訓練等相關費用皆由立約商自行負擔，另教育訓練之日期及受訓人數由本台指定而實施，並具簽到紀錄表。
1-7-2、完成車(含本車必要設備)於教育訓練期間，若尚未取得汽車監理單位核發行車執照，SNG車若需到外地（20公里內）現場訓練，立約商須無條件提供申請臨時車牌供本台使用及負擔全車(含衛星訊號傳輸設備與影音製作設備)及錄放影機及週邊設備之全額保險費用。
1-7-3、於全案驗收合格前免費完成本台相關人員之教育訓練。
1-8、全案設備完成裝機及系統整合後，需進行整體性能測試（測試時程至少5日），立約商須免費提供測試過程所需測試儀器、人員及全案設備保險、申請臨時車牌、測試期間產生之費用。並於完成交貨次日起14日曆天內提出經本台認可之整體性能測試計畫。須有本台指定人員全程參與測試過程，依計畫測試通過視為合格，未合格項目立約商應立即改善，於全案驗收時提列合格之完整測試報告，附電子檔。
1-9、本案規範僅列主要設備項目，立約商應參考附件一之系統方塊圖，預估所需器材、線材項目及數量，所有裝機附屬零星器材均由立約商負責提供，如有未列，立約商亦應免費提供。立約商所使用之所有線材、接頭、零配件等均應為原廠指定之形式或經本台認可之形式(交貨時提列本案RF、VIDEO、AUDIO訊號等連接頭及線材型式規格)。
   1-10、於車輛改裝期間，本台將不定期派員監督組裝進度，立約商及分包廠商不得拒絕本台人員進入作業現場監督與SNG車及週邊設備組裝過程拍照。
1-11、保固：
(1) 廠商應自全案驗收合格之次日起，提供本規範3-1項設備3年或車輛行駛5萬公里保固（以先到者為主），提供本規範3-2項及3-3項設備保固3年，在保固期限內須隨原廠對產品軟體之升級或更新，免費提供軟體之更換服務，設備故障時（非人為及天災因素造成）亦提供三年免費維修（以上服務範圍含人工、交通、軟硬體設備及維修零件的提供等）。
(2) 立約商於接獲故障通知後，應在24小時內派員前來維修，並於1週內將故障排除。
(3) 若立約商無法在上述時限排除故障時，立約商應提供功能類似且經本台認可之機器替代使用，直至故障排除為止。
(4) 若立約商無法在上述時限排除故障時，又無替代故障設備之措施時，則每逾期一日按該項設備契約價款之千分之五連續罰款至故障完全排除為止。保固期間所發生之任何罰款，本台得通知立約商繳納或自保固費用/保固保證金中扣抵，其有不足者，立約商應無條件補足。
(5) 立約商於全案設備驗收合格後應交付本台自驗收合格日起6年內保證充足之零件供應之保證書，零件應在接獲訂單後6星期內交貨。
(6) 另本案所有附屬設備，均適用本保固條款(以買方通知維修的時間是否逾越保固期間來定義責任歸屬)。

1-12、投標廠商具有製造、供應或承作廣播電視台之衛星訊號傳輸設備及衛星訊號傳輸車（通稱SNG車）之能力，並提供採購機關(構)出具之驗收證明。其中SNG車之資格，得以分包廠商就其分包部分所具有之資格證明文件代之，該分包廠商若為製造廠商，須檢附工廠登記證明文件，檢附之資格文件附於「規格標」內備審。
1-13、本案所列規格標準非屬我國國家標準或國際標準者係供參考，投標廠商如報列同等級標準亦可接受。惟報列同等品之投標廠商應於其計劃書內敘明同等品之廠牌及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。
1-14、履約期限：
（1）自簽約日之次日起30日曆天內提出供本案書面履約進度表（參考設備規範1-7及1-8規定），含SNG車及週邊子系統改裝部份、衛星訊號傳輸部份及影音製作設備部份安裝完成及整體性能測試計畫時程、教育訓練時程等，經本台審查確認後據以辦理。立約商不得以履約進度表須經本台審查確認為由要求延展履約期限。
（2）自簽約次日起330日曆天內完成交貨、裝機及系統整合測試作業，並完成SNG車送車輛研究測試中心（以下稱ARTC）檢測完畢，車體必須通過ARTC檢測，並取得合格證（於驗收時出具證明）及領照掛牌。且須由立約商來承送檢測，送ARTC檢測時須為完成車（包含SNG車內所有器材設備已上架，組裝完成後）送檢。
1-15、SNG車部份附加條款：

(1) 立約商應負責向產物保險公司辦理第一年之車輛保險，SNG車須包含第三人強制責任險、雇主責任險及颱風洪水險，保險費由立約商負擔。第三人強制責任險之每一意外事故保額為400萬元、每一意外之事故財損保額為50萬元及雇主責任險保額為1000萬元。

(2) 所報SNG車之規格須符合我國道路交通安全規則之規定。立約商須負責將車輛送交財團法人車輛研究測試中心測試取得合格證明及汽車監理單位核發特種車輛行車執照並負擔有關費用。
(3)有關申領牌照及代辦保險(強制責任險)，所須稅捐及規費等（含使用牌照稅、燃料使用費、新領號牌費、檢驗費及行車執照費）及保險費均由立約商負擔。
(4) 交車時應免費加滿油箱油料。

(5) 噪音及排放空氣污染物須符合我國環保署當年度當期之車輛噪音管制及引擎廢氣排放標準。立約商於交車時須檢附環保署核發或核章之引擎排放審查合格證明文件供審核。

(6) 立約商所交車輛應為2008年1月（含）以後出廠之原廠標準包裝全新品(交貨時須附原廠出廠證明)，如係進口貨應另檢附進口證明文件。

(7) 交貨時應檢附下列文件以憑辦理驗收：

(a). 車輛原廠出廠證明(正本)，並列明出廠日期。

(b). 核發或核章之引擎排放審查合格證明文件。

(c). 品質保證書、保固書及中文使用手冊二冊。
1-16、立約商所交器材物品均應為原廠標準包裝全新品。
1-17、交貨地點：立約商應負責將設備器材運達本台指定地點，所需費用皆由立約商自行負擔。
1-18、本案標的物滅失或毀損之危險於完成驗收前均由立約商負擔。
1-19、驗收：
(1)驗收應於安裝測試及取得車輛牌照後15個工作天內由立約商通知本台提報驗收。

(2)驗收成員：

本台專案小組，於本台指定之現場驗收。

(3)驗收項目： 

a.依據契約規範及立約商於「規格標」所提之計劃書逐項驗收。
b.由立約商於交貨時提供ATP（Acceptance Test Plan）測試計劃書，經本台確認後實施。
1-20、付款方式：
(1) 30%之設備價款作為預付款，於簽約日起40個工作天後及立約商繳交與此付款同額之預付款還款保證後，憑立約商之統一發票支付。
(2) 40%之設備價款，於原住民族電視台通知契約設備經在廠安裝測試合格，並已全部運抵指定地點，並經點收設備數量無誤，外觀檢視無明顯碰損及立約商繳交與此付款同額之預付款還款保證後40個工作天，憑立約商之統一發票支付。
(3) 30%之設備價款，於原住民族電視台通知全案設備驗收合格日（註）起40個工作天後，憑立約商之統一發票支付。
（註）係指取得汽車監理單位核發正式車輛牌照並經原住民族電視台辦妥全案ㄩㄢㄤㄢㄢㄢ
























































































































驗收。
1-21、本案以一次採購完成。購置之SNG車及其週邊設備，將以一批交貨。
2、 各項主要設備數量表
	項次
	品名
	單位
	數量

	1
	 車輛改裝

	1-1
	車輛
	輛
	1

	1-2
	車輛工作室
	式
	1

	1-3
	車輛外觀
	式
	1

	1-4
	機電系統
	套
	1

	1-5
	發電機 
	組
	1

	1-6
	空調系統
	套
	1

	2
	衛星訊號傳輸設備

	2-1
	Satellite Antenna (衛星天線)
	組
	1

	2-2
	Encoder（影音壓縮編碼器）
	組
	1

	2-3
	Modulator-IF O/P（調變器-中頻輸出）
	部
	1

	2-4
	IRD（整合衛星接收解碼器）
	組
	2

	2-5
	HPA（高功率放大器）
	組
	1

	2-6
	UPCONVERTER（衛星上鏈昇頻器）
	組
	1

	2-7
	LNB（低雜訊放大器）
	個
	2

	2-8
	Air Dehydrator（空氣乾燥機）
	組
	1

	2-9
	Spectrum Analyzer（頻譜監視器）
	組
	1

	3
	影音製作設備

	3-1
	AV MIXER（影音訊號混合器）
	套
	1

	3-2
	Video patch bay（視頻訊號跳接盤）
	組
	1

	3-3
	Audio patch bay（音頻訊號跳接盤）
	組
	1

	3-4
	Analog video DA（視頻訊號分配器）
	組
	6

	3-5
	Analog audio DA（音頻訊號分配器）
	組
	6

	3-6
	SD-SDI DA (數位訊號分配器)
	組
	3

	3-7
	DA Frame（分配器機框）
	部
	1

	3-8
	Waveform Monitor（影像聲音波形監視器）
	部
	1

	3-9
	Audio Monitor（音頻監聽器）
	部
	1

	3-10
	Quad 4 inch LCD monitor（4 x 4吋液晶顯示器）
	組
	2

	3-11
	Intercom System（內部通話系統）

	3-11-1
	Two-channel Main Station
	部
	1

	3-11-2
	Beltpack
	組
	4

	3-11-3
	Headset
	組
	5


3、各項主要設備規格
   3-1、車輛及週邊子系統改裝
車輛及發電機須使用無鉛汽油引擎且共用燃料油箱，車輛引擎排氣必須符合台灣地區現階段之交通工具空氣污染物排放標準。車輛油箱容量須可提供發電機全載運轉8小時以上，油料警示亮燈時車輛仍可行駛至少50km。車輛外觀改裝過程(包含底盤部分)，應嚴格施作防鏽蝕及防水滲漏處理。系統組裝完成後之車輛總重(包含錄放影機及周邊設備)及車輛改裝設計須符合道路安全法規並完成財團法人車輛測試研究中心(以下稱ARTC)之各項相關測試，驗收時檢附交通部核發之車輛形式安全審驗合格證明，立約商須具有依上述之法規依法取得特種車輛合法之領、掛牌作業之能力。
     3-1-1、車輛
參考FORD E-350 VAN Super Duty Extended或同等品
3-1-1-1、2008年1月(含)以後出廠，對開式工作門(附鎖)，立約商於交
車時須出具原車製造廠出廠證明
              3-1-1-2、改裝完成車輛（含全案設備），總長度需小於610公分，總高
度需小於280公分
              3-1-1-3、採用5400～6800c.c，排氣量，V8或V10無鉛汽油引擎，
Horsepower (hp)≧300hp，Torque (lb –ft )≧420 lb-ft，Axle ratio 
≧ 4.0

              3-1-1-4、Transmission：Electronic 4 or 5 Speed Automatic W/OD

              3-1-1-5、GVWR ≧9250 lbs，可承載本案所有設備及本台提供之二部
HD錄放影機及週邊



  3-1-1-6、具有4輪碟煞附ABS（ANTI LOCK BRAKE SYSTEM）及前
座雙安全氣囊
              3-1-1-7、前座具冷、暖空調系統及AM/FM stereo/with CD and digital 

clock
              3-1-1-8、Power door locks and power front windows and power-adjustable 
sideview mirrors
              3-1-1-9、後輪承載系統加裝氣墊式避震裝置
        3-1-2、車輛工作室
3-1-2-1、設置可書寫至少A4文件之工作桌
3-1-2-2、可360°旋轉式舒適座椅2座，固定於地板，應設計成可拆
裝式
3-1-2-3、上方安裝兩盞內嵌式10燭光以上工作照明燈(白晝光)，具
獨立控制開關
3-1-2-4、設備機架：
3-1-2-4-1、採用輕量堅固耐用之材質19吋標準機架，提供至少
70RU(含)以上機架總空間，深度至少60公分，交貨
時提列機架使用材質及強度相關資料，並須經本台認
可後安裝
3-1-2-4-2、需提供本案攜帶型頻譜分析儀、AV MIXER及本台

提供錄放影機等設備之滑軌式堅固耐用工作平台，不
使用時可收納固定於機架內
3-1-2-4-3、每一機架內部空間後方設置維修照明燈，具獨立電
源開關。
3-1-2-4-4、設置一個至少3RU空間機架式置物儲存箱，附滑
軌，不使用時可收納固定於機架內
3-1-2-4-5、設備擺放位置需考量車身平衡及配重。未擺放設備
之空間，前方需安裝隔版
3-1-2-4-6、安裝於機架設備長度若大於45cm，該設備如未附滑

軌，下方須加裝支撐架
3-1-2-5、隔音及其他裝潢材料採用符合國家標準之隔熱防焰材質
            3-1-2-6、應提供舒適空間，任何突出處需做人體防撞擊護邊，避免因
工作空間狹小使人員遭受傷害
            3-1-2-7、採用高耐磨防滑材質地板
            3-1-2-8、機架後方設置可供人員檢查及維修設備之空間
            3-1-2-9、工作室空間與駕駛室間加裝可側邊收納之遮光隔熱簾幕
        3-1-3、車輛外觀
              3-1-3-1、車輛後側設置鋁合金材質製工作防滑爬梯
              3-1-3-2、車頂設置堅固之鋁合金材質車頂防滑平台，可乘載至少二名
工作人員檢修衛星天線及其他設備，及夜間照明燈
              3-1-3-3、設置美觀之車頂導流罩
              3-1-3-4、衛星天線，工程人員維護設備用無線對講機室外天線之安裝，
配合車輛整體美觀安置於車頂
              3-1-3-5、車輛兩側設置戶外工作照明燈，可供離車側2公尺內之照明，
照明燈設置獨立控制開關
              3-1-3-6、I/O Panel依本台需求設置視訊、音訊、Intercom及電話等連
接座，並預留擴充連接座，I/O Panel具照明裝置(須有防雨潑功
能)及蓋板，蓋板掀起時須有防雨潑入裝置
              3-1-3-7、工作門上方裝置可收納式遮雨棚，須大於工作門寬度，向外
延伸至少2.5公尺，附支撐架
              3-1-3-8、配合本車電力系統規格設置外接市電或發電機插座（插座額
定容量至少45 Amps（220Vac），須配合本台指定型式），含保
護蓋。另配置一組至少1.5公尺長度，32A電流容量（220Vac），
符合本台指定市電接頭規格電源線
              3-1-3-9、車身水平穩定系統需裝置四具油壓式千斤頂，直接安裝於車
體大樑下方（不得突出車側），附升降控制裝置，需能支撐車
體重量及穩定車身，具有車身自動水平功能
              3-1-3-10、衛星天線主體安裝於車頂，車體改裝部位需作防鏽蝕及防
水滲漏處理，並於施作過程拍照（至少5張清晰照片），於第
一次驗收時提列（附電子圖檔）
              3-1-3-11、車身與衛星天線碟面企業識別標誌彩繪，於彩繪前45日曆
天以書面通知本台，由立約商與本台協調提出彩繪內容並需經
本會認可後製作
        3-1-4、機電系統
              3-1-4-1、設備用電採用交流115V電力系統
              3-1-4-2、配合外接電源（包含市電與外接發電機電源，220Vac）先接
入高效率隔離式變壓器再供電給設備使用（需能手動或自動調
整電壓輸入範圍），全車電力配線採用符合國家標準檢驗局規
範之電線、電纜及開關，機電系統配線方式須符合經濟部訂定
之屋內線路裝置規則，整體設計應考慮故障時之檢查維修方便
性
              3-1-4-3、設備用電115V部分需裝置設備電源突波吸收器，設計具獨立
設備用電源接地系統
              3-1-4-4、工作室內集中設置各輸入電壓、電流、頻率及負載電壓之數
位式監測錶，及低油量告警裝置，並以中文或英文標示，可由
操作人員直接監控，具有夜視功能及顯示監測值
              3-1-4-5、接地裝置：機架與衛星訊號傳輸設備、影音製作設備本體需
接至設備地。須配置一車體接地端（用於固定接地銅桿之銅

線），附車體接地銅桿(材質：銅，直徑1cm，長度1公尺)一支，
及一條長度至少3公尺銅線兩端附夾頭，車內設置接地銅桿、
線儲藏位置
              3-1-4-6、每一機架電源插座排具獨立電源開關
              3-1-4-7、電源控制儀表版須設置外接電源與車內發電機電源切換開關
及各機架電源總開關、空調電源總開關、各照明燈電源開關、
衛星天線電源開關，整合於機架，可於工作室直接操作控制，
整體設計應考慮故障時之檢查維修方便性
        3-1-5、發電機
              3-1-5-1、發電機額定輸出功率10KW～13KW，功率因素1.0，總電流
容量80A(含)以上，供給全車設備及空調系統用電，發電機及
車輛工作室內設置啟動開關
            3-1-5-2、設備用輸出電壓採用交流單相三線式，額定輸出電壓115V，
工作頻率60Hz
            3-1-5-3、機組構造：發電機本體安裝於鋼製共同底座上，底座再藉由
避震裝置固定於基礎台上
            3-1-5-4、引擎採水冷式，四汽缸或以上，引擎額定容量不得小於13馬
力（BHP）
            3-1-5-5、燃油系統：採燃油直接噴射方式，系統中須配有濾清器、油
閥、通風管路及進回油管等相關組件構成完整系統；油料須與
車輛共用油箱，滿載時每小時耗油量≦6.9公升，油箱容量足
以供應發電機連續運轉8小時以上，油料警示亮燈時車輛仍可
行駛至少50公里
      3-1-5-6、冷卻系統：採用散熱器水箱、冷卻系統架構，配備節溫器以
控制引擎水溫，並具備高溫保護告警裝置
              3-1-5-7、潤滑系統：具備潤滑油濾清器及水冷式潤滑油冷卻器
              3-1-5-8、排氣系統：由排氣消音器、排氣歧管等元件組成
              3-1-5-9、啟動系統：採用DC12V啟動馬達，具獨立之免加水電瓶供電，
電瓶自動充電裝置
              3-1-5-10、引擎安全保護裝置：具備低油壓、高溫、超速、過載電壓等
故障自動停車裝置
              3-1-5-11、電器特性：於引擎轉速穩定狀態下，承受負載輸出電壓不受
影響，此時，發電機輸出電壓之穩定度需維持在額定電壓之 

±1％之內。承受負載由無載至滿載之任何狀態，電壓變動率需
維持在額定電壓之 ±2％以內
              3-1-5-12、為防止AVR內部SCR電路造成高頻輻射或傳導形成電磁干
擾（EMI，Electro Magnetic Interference）影響激磁磁場之穩定，
造成輸出電壓不穩，AVR輸入變壓器，感測線（Sensing Line）
和輸出控制線需妥善接地，並以對扭、遮蔽和濾波電路抑制
EMI
              3-1-5-13、供油系統設置低油料量（低於1/4總油量時）告警裝置（以
燈號閃爍或蜂鳴器顯示於工作室內）
              3-1-5-14、於發電機室密閉（不開後車門及發電機室門）及80%負載時，
可正常連續運轉8小時以上，不會因過熱導致故障或輸出電壓
不穩定現象
              3-1-5-15、需施作噪音隔離裝置
        3-1-6、空調系統
              3-1-6-1、配置車用雙獨立主機，具獨立壓縮機，室內與機架具出風口，
EER至少2.39 Kcal/hW，主機總冷房效能至少5600 kcal
（22400BTU），安裝於車頂
              3-1-6-2、室外環境溫度32℃（含）以下時，於啟動空調系統壓縮機運

轉及工作室內所有設備，15分鐘工作室內作業環境溫度可達
22℃，機架內溫度可達28℃（含）以下，三小時內作業環境溫
度均可保持22±2℃
              3-1-6-3、空調系統冷氣出風口區分為工作室及設備機架內部散熱區。
冷媒管外層須作防鏽蝕塗佈處理，並於施作過程拍照（至少5

張清晰照片），於第一次驗收時提列，附電子圖檔
              3-1-6-4、空調系統具數字式溫度顯示器，操作人員可於工作室調整設
定溫度，及監看室內及機架內溫度
              3-1-6-5、空調系統之電線、風管及排水管配置時不可外露，室內機體
突出部分需有人員防撞護邊及考慮故障檢查維修方便性。
        3-1-7、其他
3-1-7-1、衛星天線、油壓千斤頂未收妥警示系統及防止車輛移動功能。
3-1-7-2、駕駛室裝置至少2.5吋螢幕監視器之彩色倒車監視系統，環境
光線不足自動開啟照明裝置，倒車雷達警示系統（數字顯示距
離）
3-1-7-3、駕駛室裝置可拆卸式中文操作介面衛星導航裝置（置於車用
固定座），至少4.3吋觸控式螢幕，內建至少2GB記憶體及SD
記憶體卡插槽，可自行編輯及儲存至少 500個航點，最新版台
灣地區中文路名地圖（3D顯示國道及快速道路出口及主要市
區複雜路口），平均定位準確度＜10公尺，平均速度準確度0.5
公尺/秒，USB傳輸介面（可更新地圖），內建可充電式電池，
操作溫度0～60℃，附外接車用GPS天線、至少4GB SD記憶
體卡、車用及旅行用充電器
3-1-7-4、駕駛室設置直流電源INVERTER，可提供115Vac 電源（純正
弦波），輸出功率150W(含)以上之交流電源插座兩個，配線不
外露，整合安裝於駕駛室
3-1-7-5、工程人員遠距離維護設備用無線對講(walktalk)系統：
                     3-1-7-5-1、發射頻率範圍：144-146 MHz、430-440 MHz，接收
頻率範圍：88~108 MHz、144-146 MHz、430-440 

MHz，頻率偏差：±5ppm以內 ( -10℃～+60℃)，防干
擾編解碼：CTCSS / DCS

                     3-1-7-5-2、手持式手機，發射功率≦5W，標準配件，附加配件：
汽車外接電源、充電電池、電池盒（AA或AAA電
池）、免手持式麥克風與耳機等為一組，手持式手機
及標準配件及附加配件等共2組
                     3-1-7-5-3、手持式手機具可切換雙頻段及選擇頻率，通話內容
加密解密裝置
                     3-1-7-5-4、車頂固定式天線座及天線一組，訊號線延長至工作
室，可接至手持式手機
3-1-7-6、提供隨車工具（如3-1-7-6-1及3-1-7-6-2及3-1-7-6-3項所列）、
攜行箱及工作燈，由本台指定必須之工具規格，攜行箱內須標
明內容物之所有工具名稱，攜行箱外需具企業識別及車號標誌
3-1-7-6-1、尖嘴鉗x1，斜口鉗x1，BNC插拔工具x1，膠柄防
滑起子組（－ and ＋形式各3支不同尺寸），鐵鎚x1，
7/64 inch六角起子x1，美工刀x1，活動扳手（開口
30mm）x1，公制及英制開口扳手組（至少6支不同
尺寸）各1，公制及英制六角扳手組（至少6支不同
尺寸）各1，40/120W烙鐵（110v）x1，烙鐵架x1，
銲錫(∮0.5mm，至少60%錫，N.W 1kg) x1，吸錫器
x1

3-1-7-6-2、數位電錶x1，量測範圍：直流電壓（up to 600V），
交流電壓（true-rms up to 600V），電阻值（up to 40 

MΩ），電容值（up to 1000μf），直流電流（up to 10A），
交流電流（true-rms up to 10A），頻率值（V or A input，
up to 50 kHz），數字顯示（6000 counts），防摔撞擊外
殼
3-1-7-6-3、BNC接頭製作專用壓接工具組x1，同軸電纜剝線鉗
x1

3-1-7-6-4、工作燈x2（115Vac）：省電燈管，白晝光，防雨水
滲透設計，電源線長至少3公尺，附掛鉤
3-1-7-6-5、充電型手電筒：具6 LED單獨照明及石英燈單獨照
明（可切換），內置充電電池，附背帶、家用及車用
充電器
3-1-7-6-6、XLR(M) & XLR(F) connector各20個，BNC(M) 

connector 30個，SD-SDI VIDEO及AUDIO訊號線各
50公尺
3-1-7-7、2卷室外用電源纜線：每一卷長度至少100呎附捲線盤（附過
載自動斷電開關，4個3pin插座，120Vac，10Aac，1000W）
              3-1-7-8、完成之車輛前、後、左、右側及俯視之外觀及尺寸圖（單位：
cm），機架設備位置及平面圖（DWG圖檔），冷氣空調系統及
配管圖，機電系統圖(包括AC、DC電源及開關配線)，電源控
制儀表面板平面圖，於驗收時提列，附電子圖檔，若本台工程
部現有軟體無法開啟本案所列電子檔或電子圖檔，立約商須無
條件提供該合法軟體（具修改功能）予本台使用
3-1-7-9、完成車於發電機啟動3分鐘後及緊閉車門窗，工作室內以音
頻噪音計量測（符合國家標準規範），量測值不得大於70dBA，
於驗收時提列測試報告，附電子檔
   3-2、衛星訊號傳輸設備
        3-2-1、Satellite Antenna (衛星天線)

              3-2-1-1、1.5 meter carbon fiber reflector，衛星天線碟面及座寬度不大於
車輛寬度
              3-2-1-2、Ku Band 4-Port Linear Polarized Feed
              3-2-1-3、Frequency range：RX = 10.95~12.75GHz，TX = 14.0~14.5GHz

              3-2-1-4、Antenna Noise Temperture：



         3-2-1-4-1、52°K at 20° Elevation or better
              3-2-1-5、Antenna Gain at midband：RX ≧ 43.0dBi，TX ≧ 44.5dBi

              3-2-1-6、Cross Polarization Isolation：





3-2-1-6-1、On-Axis：RX ≧35dB，TX ≧ 35dB






3-2-1-6-2、Within 1.0 dB Beamwidth：RX ≧ 25dB，TX ≧ 35dB

              3-2-1-7、VSWR：





3-2-1-7-1、RX ≦ 1.35：1






3-2-1-7-1、TX ≦ 1.30：1

              3-2-1-8、Port to port isolation：TX/RX ≧ 85dB

              3-2-1-9、Wind performance：





3-2-1-9-1、Wind survival any position ≧ 85 mph (136kmph)





3-2-1-9-2、Stowed ≧120 mph (193 kmph)





3-2-1-9-3、Pointing Loss in Wind（≦ 0.5 dB）≧ 20 mph (48 

kmph)
              3-2-1-10、Waveguide Interface Flange：WR-75 Flat
              3-2-1-11、控制方式： 






3-2-1-11-1、衛星天線控制系統 (Antenna Control System)






3-2-1-11-2、以附屬手工具手動方式調整





3-2-1-11-3、仰角（EL）、方位角（AZ）、極化角（POL），調整
範圍：仰角5 ~ 90°，方位角±180°，極化角±95°，
Elevation over Azimuth

              3-2-1-12、衛星天線控制系統 (Antenna Control System)：





3-2-1-12-1、Front panel control and configure





3-2-1-12-2、自動及手動控制仰角（EL）、方位角（AZ）、極化
角（POL），Simultaneous angle display。





3-2-1-12-3、Antenna control：AZ range ±180°，EL range 5 ~ 90°

，POL range ±95°






3-2-1-12-4、具備AUTO STOW功能





3-2-1-12-5、Automatic operation：Drive to calculated position based 

on auto GPS and Flux-Gate Compass data and satellite 

peaking with LNB signal






3-2-1-12-6、Auto-acquisition：One-button acquisition of selected 

satellite including peaking and optimization of 

cross-pol (certified for tocommissioning on most 

satellite services)





3-2-1-12-7、最新版操控軟體，工作電壓及頻率：Autoranging 

115/230Vac，50/60Hz，附控制線





3-2-1-12-8、Stand alone designed，可安裝於19吋標準機架
              3-2-1-13、衛星天線工作環境溫度：form -10° to 50°C

              3-2-1-14、工作環境相對濕度：0% to 100% with Condensation。
              3-2-1-15、具有Intelsat 或Eutelsat或AsiaSat國際衛星公司之衛星天線
型式認證，交貨時需提出認證證明文件正本予本台，於驗收時
提列，附電子檔
        3-2-2、Encoder (影音壓縮編碼器)

              3-2-2-1、SD Encoder：





3-2-2-1-1、Video input：SD-SDI or Composite







3-2-2-1-1-1、SD-SDI (SMPTE 259M)，75 Ohm BNC







3-2-2-1-1-2、Composite (PAL/NTSC)，75 Ohm BNC
              

3-2-2-1-2、Audio Input：







3-2-2-1-2-1、Embedded SD-SDI input








3-2-2-1-2-2、2 AES/EBU Digital Audio Inputs，75 Ohm 

BNC







3-2-2-1-2-3、2 stereo Analog Audio balanced input

              

3-2-2-1-3、Video encoder：








3-2-2-1-3-1、MPEG-2 4:2:0 MP@ML，2～15 Mbps，
Vertical Resolutions 576 (PAL)，
480(NTSC)，Horizontal Resolutions: 720，
704，640，480







3-2-2-1-3-2、Noise reduction

              

3-2-2-1-4、Audio encoder：2 stereo channel，encoding rates 64 

ksps to 384 ksps

3-2-2-1-4-1、MPEG-1，Layer 2，sampling rates of 32、

44.1、48 ksps

3-2-2-1-4-2、Dolby Digital® (AC-3)
3-2-2-1-4-3、Dolby Digital® (AC-3) 5.1 Pass-Through

              

3-2-2-1-5、DVB ASI outputs：2 or more
              

3-2-2-1-6、Lip synahronization or audio delay adjustment
              3-2-2-2、One IP interface：100 base-T or better
              3-2-2-3、不超過2 RU高度，設備機體Stand along designed，可安裝於
19吋標準機架
              3-2-2-4、工作電壓：115/230Vac，50/60Hz
              3-2-2-5、Front panel control and configure，最新版操作軟體
              3-2-2-6、工作環境溫度：form 0° to 50°C




  3-2-2-7、工作環境相對溼度：Up to 85%，non condensing。
        3-2-3、Modulator-IF O/P（調變器-中頻輸出）



  3-2-3-1、One DVB-ASI input，Transport Stream Frames Size 188 or 204 

Bytes



  3-2-3-2、IF Output frequency ≧ 70±18MHz（select-able 100 Hz steps），
75 Ohm BNC Connector，Return Loss ≧ 20dB




  3-2-3-3、IF Output level range ≧ -20 to 0 dBm (select-able 0.1 dB steps)




  3-2-3-4、One IF-Monitoring Output



  3-2-3-5、Modulation mode：
3-2-3-5-1、DVB-S QPSK，Symbol Rate range ≧2～15 
Msymbols/s





   3-2-3-5-2、DVB-S2(normal frame) QPSK、8PSK，Symbol Rate 
range ≧1～15 Msymbols/s，Roll-Off：35%、25%、
20%





   3-2-3-5-3、DVB-S (EN-300 421)、DVB-S2（EN302 307）
Compliant

              3-2-3-6、Phase noise：





 3-2-3-6-1、1 kHz below -73 dBc/Hz





 3-2-3-6-2、10 kHz below -83 dBc/Hz





 3-2-3-6-3、100 kHz below -95 dBc/Hz





 3-2-3-6-4、1MHz below -105 dBc/Hz
    

  3-2-3-7、Spurious carrier output level ≦ -55dBc，in band

              3-2-3-8、Stand alone designed，不超過1RU高度，可安裝於19吋標準
機架
              3-2-3-9、工作電壓：115/230Vac，50/60Hz
              3-2-3-10、Front panel control and configure，最新版操作軟體
              3-2-3-11、工作環境溫度：form 0° to 50°C




  3-2-3-12、工作環境相對溼度：Up to 90%，non condensing
        3-2-4、IRD (整合衛星接收解碼器)
              3-2-4-1、Demodulator：
3-2-4-1-1、Receiver Input：







3-2-4-1-1-1、Frequency range 950~2150MHz，75 ohm 

F Type Connector







3-2-4-1-1-2、Input Level range ≧-30 dBm to -60 dBm





3-2-4-1-2、Demodulation mode：







3-2-4-1-2-1、DVB-S QPSK，Symbol Rate range ≧2～
20 Msymbols/s







3-2-4-1-2-2、DVB-S2 QPSK、8PSK，Symbol Rate range 
≧1～20 Msymbols/s，Roll-Off：35%、25%、
20%







3-2-4-1-2-3、DVB-S (EN 300 421)、DVB-S2

（EN302 307）Compliant




  3-2-4-2、SD decoder：





 3-2-4-2-1、Video output：





 

3-2-4-2-1-1、1 x SD-SDI (SMPTE 259M)，75 Ohm BNC





 

3-2-4-2-1-2、1 x Composite (PAL/NTSC)，75 Ohm BNC



  

 3-2-4-2-2、Audio output：





 

3-2-4-2-2-1、2 AES/EBU Digital Stereo Pairs






 

3-2-4-2-2-2、2 AES/EBU Digital Stereo Pairs Embedded 

SD-SDI ouput






 

3-2-4-2-2-3、2 stereo Analog Audio balanced ouput




  

 3-2-4-2-3、Video processing：





 

3-2-4-2-3-1、SD：MPEG-2 4:2:0 MP@ML 2～15 Mbps




  

 3-2-4-2-4、Audio processing：





 

3-2-4-2-4-1、MPEG-1, Layer 2





 

3-2-4-2-4-2、Pass-through or processing Dolby digital 

AC-3 



  

 3-2-4-2-5、DVB ASI input：1



  3-2-4-3、不超過2 RU高度，機器機體Stand along designed，可安裝於
19吋標準機架



  3-2-4-4、工作電壓：115/230Vac，50/60Hz




  3-2-4-5、Front panel control and configure，最新版操作軟體



  3-2-4-6、工作環境溫度：form 0° to 50°C




  3-2-4-7、工作環境相對溼度：Up to 85%，non condensing
        3-2-5、HPA (高功率放大器)

              3-2-5-1、TX Frequency range ≧14.0~14.5GHz，Rated Power @ Amplifier 

Flange ≧340W

              3-2-5-2、Gain ≧ 70dB，at rated power output，Gain adjust：0~20 dB

（selectable）
              3-2-5-3、Input VSWR ≦1.3：1，Output VSWR ≦1.3：1

              3-2-5-4、Gain slope ≦ ±0.04dB/MHz
              3-2-5-5、增益穩定度 ≦ ±0.25dB/24hr(在常態驅動與溫度)

              3-2-5-6、AM/PM conversion ≦ 2.5°/dB
              3-2-5-7、Phase Noise：





 3-2-5-7-1、IESS Phase Noise Profile below -6dBc






 3-2-5-7-2、AC Fundamental ≦ -36dBc






 3-2-5-7-3、Sum of All Spurs ≦ -47dBc

              3-2-5-8、Harmonic Output ≦ -60dBc

              3-2-5-9、Group Delay in any 80MHz：





 3-2-5-9-1、Linear ≦ 0.01 ns/MHz






 3-2-5-9-2、Parabolic ≦ 0.005 ns/MHz2





 3-2-5-9-3、Ripple ≦ 0.5 ns/Pk-Pk

              3-2-5-10、Noise Density or Noise & Spurious or Noise Power





 3-2-5-10-1、Receive band ≦ -150 dBW/4 kHz 





 3-2-5-10-2、Transmit band ≦ -65 dBW/4 kHz 
              3-2-5-11、Intermodulation with two equal signals ≦ -18dBc@4dB
              3-2-5-12、RF Output waveguide interface flange：WR-75
              3-2-5-13、RF Output Monitor：N type
              3-2-5-14、Stand alone designed，不超過3 RU 高度，附滑軌可安裝於
19吋標準機架
              3-2-5-15、工作電壓：115/230Vac，50/60Hz，Power Factor ≧ 0.95

              3-2-5-16、Front panel control and configure 

              3-2-5-17、工作環境溫度：-10° to 50°C

              3-2-5-18、工作環境相對溼度：Up to 90%，non condensing

        3-2-6、UPCONVERTER (衛星上鏈升頻器)

              3-2-6-1、IF Input frequency ≧70MHz±18MHz，75Ω BNC Connector，
Return loss ≧ 23dB
              3-2-6-2、RF output frequency ≧14.0~14.5 GHz，50Ω SMA Connector，
Return loss≧19dB，Power Output range ≧0dB to 20dB
（selectable）
              3-2-6-3、RF monitor output：SMA Connector

              3-2-6-4、Gain ≧ 30dB

              3-2-6-5、Gain stability ≦ ±0.25dB/day maximum at constant temp
              3-2-6-6、AM/PM Conversion ≦ 0.15°
              3-2-6-7、Group Delay：





 3-2-6-7-1、Linear ≦ 0.03 ns/MHz






 3-2-6-7-2、Parabolic ≦ 0.01 ns/MHz2





 3-2-6-7-3、Ripple ≦ 1 ns/Pk-Pk

              3-2-6-8、Phase noise：





 3-2-6-8-1、100Hz below -60 dBc/Hz





 3-2-6-8-2、1 kHz below -79 dBc/Hz





 3-2-6-8-3、10 kHz below -84 dBc/Hz





 3-2-6-8-4、100 kHz below -94 dBc/Hz
              3-2-6-9、Gain slope ≦ 0.05dB/MHz
              3-2-6-10、Gain adjustment：20dB，step size ≦ 0.2dB
              3-2-6-11、Frequency stability ≦ ±5x10-9 /day typical

              3-2-6-12、Spurious carrier output ≦ 60dBc
              3-2-6-13、Stand alone designed，不超過1 RU 高度，可安裝於19吋標
準機架
              3-2-6-14、工作電壓：115/230Vac，50/60Hz

              3-2-6-15、Front panel control and configure，最新版操作軟體
              3-2-6-16、工作環境溫度：0° to 50°C
              3-2-6-17、工作環境相對溼度：Up to 95%，non condensing
        3-2-7、LNB (低雜訊放大器)

              3-2-7-1、Input：RX range ≧ 12.25~12.75GHz，PLL，Interface Flange：
WR-75 FLAT Waterproof

              3-2-7-2、IF Output Frequency range ≧ 950 to 1450MHz

              3-2-7-3、Conversion gain ≧ 60dB
              3-2-7-4、L.O：11.3GHz
              3-2-7-5、Noise Figure ≦ 0.8dB
              3-2-7-6、L.O Stability ≦ ±25KHz
              3-2-7-7、Input VSWR ≦ 2.0：1
              3-2-7-8、Output VSWR ≦ 2.0：1
              3-2-7-9、Output connector：F type，75 ohm
              3-2-7-10、Phase Noise ≦ -75dBc/Hz@1kHz
              3-2-7-11、Input DC Voltage：+15 to 24V supplied through center conductor 

of IF cable

              3-2-7-12、工作環境溫度： 0° to 50°C(含)
              3-2-7-13、工作環境相對溼度：Up to 100%
        3-2-8、Air Dehydrator (空氣乾燥機)
              3-2-8-1、Keeps waveguide dry，具有數位壓力顯示、低壓告警裝置及
故障代碼功能
              3-2-8-2、Pressure（Typical） ≧0.5psig(34.5mbar)
              3-2-8-3、Flow rate（Typical） ≧ 6.0 scfh
              3-2-8-4、含安裝至導波管必須之導風管及附件
              3-2-8-5、Front panel control and configure，最新版操作軟體
              3-2-8-6、Stand alone designed，不超過2 RU 高度，可安裝於19吋標
準機架
              3-2-8-7、工作電壓：115/230Vac，50/60Hz 

              3-2-8-8、工作環境溫度：0° to 50°C
              3-2-8-9、工作環境相對溼度：Up to 95%，non condensing
        3-2-9、Spectrum Analyzer (頻譜監視器)

              3-2-9-1、Frequency：





 3-2-9-1-1、Frequency range ≧100 KHz to 3 GHz






 3-2-9-1-2、Frequency span range ≧10KHz to 2.99GHz






 3-2-9-1-3、Frequency Reference ≦Aging： ±1 ppm/yr，≦

Accuracy：±2 ppm





 3-2-9-1-4、Resolution Bandwidth(–3 dB width) range ≧

100KHz~1MHz






 3-2-9-1-5、Video Bandwidth(–3 dB width) range ≧3Hz~1MHz

              3-2-9-2、Amplitude：





 3-2-9-2-1、Level measurement range ≧ DANL to +20 dBm






 3-2-9-2-2、Measurement range ≧ -135 to +20 dBm 





 3-2-9-2-3、Input Attenuator Range ≧0 to 51 dB（select-able 1dB 
steps）





 3-2-9-2-4、Displayed Average Noise Level（DANL）：







 3-2-9-2-4-1、≦–135 dBm, ≧10 MHz (preamp on)








 3-2-9-2-4-2、≦–115 dBm, <10 MHz (preamp on)






 3-2-9-2-5、Scale Units: dBm，dBmV，dBμV，V，W
              3-2-9-3、Sweep time：≦1.1 sec full span，≦50 μsec to 20 sec selectable 

in zero span
              3-2-9-4、Display：Built-in VGA color LCD display
              3-2-9-5、RF input VSWR：(with≧20 dB attenuation)，≦1.5：1 typical，
(10 MHz to 2.4 GHz)
              3-2-9-6、Inputs and outputs ports：





 3-2-9-6-1、RF input：Type N，female，50 Ohm





 3-2-9-6-2、Minimum input without damage ≧ +33 dBm (peak)，
50 VDC
              3-2-9-7、Power supply：





 3-2-9-7-1、工作電壓：115/230Vac，50/60Hz





 3-2-9-7-2、Internal battery and AC power adapter/charger，power 
cord included
              3-2-9-8、Matching Pad（2 GHz）：





 3-2-9-8-1、N(male，50 ohm) to F(female，75 ohm) x1，VSWR

≦1.3





 3-2-9-8-2、N(male，50 ohm) to BNC(female，75 ohm) x1，VSWR

≦1.3
              3-2-9-9、機體可攜式，附攜行背袋，安置於19”機架Rack-Mount平台
              3-2-9-10、Front panel control and configure，正體中文或英文操作介面，
最新版操作軟體。
              3-2-9-11、工作環境溫度：-10° to 50°C

              3-2-9-12、工作環境相對溼度：Up to 85%

        3-2-10、其他
              3-2-10-1、本案衛星訊號傳輸設備向國家通訊傳播委員會（NCC）申請
架設許可及衛星地球電台執照相關事宜，立約商需配合提供相
關技術及協助申請至核發執照
              3-2-10-2、依據附件一、系統方塊圖，規劃衛星訊號傳輸設備安裝所需
各類線材、附件、配件、轉接頭、RF切換器、RF分配器、RF

衰減器、導波管、獨立LNB專用電源供應器等
              3-2-10-3、繪製衛星訊號傳輸設備系統接線圖，經本台認可並於交貨時
提出，所有訊號線需有線材編號標示，並與實際配線標示相符
合，線材編號或顏色需作群組區隔，驗收時提列完整衛星訊號
傳輸設備系統接線圖，附電子圖檔(DWG格式) ，若本台工程
部現有軟體無法開啟本案所列電子檔，立約商須無條件提供該
合法軟體（具修改功能）予本台使用
              3-2-10-4、各設備、儀器需有完整原廠中文或英文操作手冊、標準附屬
件、轉接頭、原廠電源線及附屬軟體等
              3-2-10-5、手持式精密指北針（Compass）及仰角器（Clinometer）一組，
Luminous points or digit for night navigation。方位角量測採用
360° (accurate ≦ +/- 0.5 degrees true magnetic) 刻度或數字指
示。仰角量測採用0～90°（功能可結合於指北針內或獨立機
體，accurate ≦ +/- 0.5 degrees true angle）刻度或數字指示
              3-2-10-6、HPA設備散熱需設置進冷風與排熱風之獨立風管，導熱風至
車身外部，需有空氣過濾及防雨水灌入裝置，含必要之配件、
導風管、附件、固定裝置
              3-2-10-7、衛星訊號傳輸設備安裝整合及功能測試
              3-2-10-8、依據附件一、系統方塊圖，需整合規劃HPA輸出至衛星天線
horn間加裝RF Ball Switch及Dummy load（50W min），工作
室設置切換開關，含安裝所需附配件、配管，戶外設備須有防
水滲漏處理
              3-2-10-9、本案Encoder、Modulator-IF O/P、IRD設備，需與公視基金
會現有MPEG-2（4:2:0）壓縮/解壓縮及DVB-S QPSK調變/解
調變格式等訊號傳輸訊號相容，立約商需無條件進行整合及測
試
   3-3影音製作設備
        3-3-1、AV MIXER (影音訊號混合器)

              3-3-1-1、Video inputs：





 3-3-1-1-1、Composite：4 or more，connector 75 ohm BNC





 3-3-1-1-2、SD-SDI：2 or more，connector 75 ohm BNC，
SMPTE259M
              3-3-1-2、Audio inputs：





 3-3-1-2-1、Analog audio：6 Line/Mic（selectable）or more，ref level 
＋4dBu、－20dBu、－44dBu，included 2 Mic power 
+48V（selectable）
              3-3-1-3、Video outputs：





 3-3-1-3-1、Composite：1，connector 75 ohm BNC






 3-3-1-3-2、SD-SDI：1，connector 75 ohm BNC，SMPTE 259M






 3-3-1-3-3、RGB：XGA，WXGA，SXGA，D-Sub Shrink 15pin 
Type x2 (Female)





 3-3-1-3-4、REF：2 or more，connector 75 ohm BNC
              3-3-1-4、Audio outputs：





 3-3-1-4-1、PGM：2（stereo），ref +4dB






 3-3-1-4-2、MIX：2 or more





 3-3-1-4-3、Monitor：2






 3-3-1-4-4、Headphone：1，1/4 inch Stereo Phone Jack Type

              3-3-1-5、Video input/output：





 3-3-1-5-1、IEEE1394：4 or more，6-pin type

              3-3-1-6、Video Signals Performance：





 3-3-1-6-1、IEEE1394

              3-3-1-7、Video Switcher：
3-3-1-7-1、1280 x 1024 100-MHz/4:2:2 at least 8-bit processing
3-3-1-7-2、At least 6 primary inputs plus one still picture source

3-3-1-7-3、At least 1 ME with 1 keyer including Chroma Keying

3-3-1-7-4、At least 1 DSK + 1 fixed station logo

3-3-1-7-5、At least 16 wipe patterns or better
3-3-1-7-6、Internal Still Picture：Matte，color bar（SMPTE）
              3-3-1-8、Audio Mixer：
3-3-1-8-1、48 kHz/ at least 24-bit processing

3-3-1-8-2、At least 6 stereo channel input mixing

3-3-1-8-3、At least 6 channel faders and 1 master fader

3-3-1-8-4、Audio-follow-video

3-3-1-8-5、Tone signal：100Hz，440Hz，1kHz，10kHz

              3-3-1-9、Audio Mixer Output Controls：provides controls for the audio 

monitor output level，built-in stereo speakers，and headphone 

output. The audio signal to be monitored between PGM and MIX.
              3-3-1-10、Display output：built-in 15 inch LCD，external TFT LCD
              3-3-1-11、Front panel control and configure，最新版操作軟體
              3-3-1-12、工作電壓：115/230Vac，50/60Hz

              3-3-1-13、工作環境溫度：5° to 40°C
              3-3-1-14、Stand alone and hand carry designed，可安裝於機架式平台，
平台具滑軌，使用時平台可固定位置，不使用時可收納並固定
於於機架內
        3-3-2、Video patchbay (視頻訊號跳接盤)




參考CANARE 24DV或同等品
              3-3-2-1、Inputs：





 3-3-2-1-1、Number of inputs 24 or more





 3-3-2-1-2、Connector 75 ohm BNC
              3-3-2-2、Outputs：





 3-3-2-2-1、Number of inputs 24 or more





 3-3-2-2-2、Connector 75 ohm BNC
              3-3-2-3、Input to output return loss ≧ 20 dB (5 MHz to 2.4 GHz)

              3-3-2-4、60 cm Patch-cord x 10（附Patch-cord吊掛架或收納區）
              3-3-2-5、WE（patch connector） to BNC Patch-cord x 6
              3-3-2-6、工作環境溫度：0° to 40°C
              3-3-2-7、Stand alone designed，不超過1RU高度，可安裝於19吋標準
機架
        3-3-3、Audio patchbay (音頻訊號跳接盤)

              3-3-3-1、Inputs：





 3-3-3-1-1、Number of inputs 24 or more





 3-3-3-1-2、Connector：front TRS type

              3-3-3-2、Outputs：





 3-3-3-2-1、Number of outputs 24 or more





 3-3-3-2-2、Connector：front TRS type

              3-3-3-3、Input/output：normals-strapped audio normalling，如圖一
[image: image1.png]



圖一
              3-3-3-4、60 cm Patch-cord x 10（附Patch-cord吊掛架或收納區）
              3-3-3-5、TRS to XLR(F) Patch-cord x3，TRS to XLR(M) Patch-cord x3
              3-3-3-6、Stand alone designed，不超過1RU高度，可安裝於19吋標準
機架
              3-3-3-7、工作環境溫度：0° to 40°C
        3-3-4、Analog video DA (視頻訊號分配器)

              3-3-4-1、gain range ≧ ±3 dB，gain adjustment

              3-3-4-2、Equalizer for up to 100 meter of RG59 or 8281 or equivalent 

cable

              3-3-4-3、Input：





 3-3-4-3-1、Number of inputs 1





 3-3-4-3-2、Connector 75 ohm BNC





 3-3-4-3-3、Input levels： nominal 1 V，75 ohm





 3-3-4-3-4、Return Loss ≧ 40dB up to 5 MHz
              3-3-4-4、Outputs：





 3-3-4-4-1、Number of outputs 4 or more





 3-3-4-4-2、Connector 75 ohms BNC





 3-3-4-4-3、Output levels：1 V，75 ohm





 3-3-4-4-4、Return Loss ≧ 40dB up to 5 MHz
              3-3-4-5、Frequency response ≦ 0.4 dB，up to 5 MHz

              3-3-4-6、Modular system designed，Hot swappable，Mounting in frame

              3-3-4-7、工作環境溫度：0° to 40°C
        3-3-5、Analog audio DA (音頻訊號分配器)
              3-3-5-1、Input：





 3-3-5-1-1、Number of inputs 1，balanced





 3-3-5-1-2、Level control range ≧+30dB to -90dB in 0.5dB 
steps
              3-3-5-2、Output：





 3-3-5-2-1、Number of outputs 4 or more，balanced





 3-3-5-2-2、Level control range ≧+30dB to -90dB in 0.5dB steps
              3-3-5-3、Frequency response ≦ ±0.1dB，20Hz to 20kHz 
              3-3-5-4、THD ≦ 0.02% 20 Hz to 20 kHz
              3-3-5-5、工作環境溫度：0° to 40°C

              3-3-5-6、Modular system designed，Hot swappable，Mounting in frame
        3-3-6、SD-SDI DA (數位訊號分配器)
              3-3-6-1、Input：





 3-3-6-1-1、Number of inputs 1，connector BNC






 3-3-6-1-2、Standard：SMPTE 259M






 3-3-6-1-3、Equalization：Automatic to 300m with Belden 1694 or 

equivalent






 3-3-6-1-4、Return Loss ≧ 15dB up to 270MHz

              3-3-6-2、Output：





 3-3-6-2-1、Number of outputs 4 or more，connector BNC






 3-3-6-2-2、Signal Level 800mV nominal






 3-3-6-2-3、Return Loss ≧ 15dB up to 270MHz

              3-3-6-3、SD SDI recklocking distribution amplifier，Compatible with 143 

Mbit/s，270 Mbit/s
              3-3-6-4、工作環境溫度：0° to 40°C

              3-3-6-5、Modular system designed，Hot swappable，Mounting in frame
        3-3-7、DA Frame (機框)
              3-3-7-1、本案全部Analog video DA、Analog audio DA、SD-SDI DA等
模組，Hot swappable，需整合安裝於FRAME（機框）內
              3-3-7-2、Dual power supplies（供電予所有模組），Hot swappable
              3-3-7-3、面板控制及指示狀態或以附屬硬體及合法軟體設定及指示狀
態
              3-3-7-4、工作環境溫度：0° to 40°C

              3-3-7-5、工作電壓：115/230Vac，50/60Hz
              3-3-7-6、Stand alone designed，總組合不超過4RU高度，可安裝於19
吋標準機架
        3-3-8、Waveform Monitor (影像聲音波形監視器)

              3-3-8-1、Video：





3-3-8-1-1、Inputs：







3-3-8-1-1-1、Standard：NTSC，NTSC no setup/PAL，
SMPTE259M








3-3-8-1-1-2、Dual input，BNC Connector，75Ω 

terminated







3-3-8-1-1-3、Digital input：level 800 mVp-p ±10%，Return 
loss＞15dB from 5 MHz to 270MHz，

Equalization：270 Mb/s @ 250 meters of 8281





3-3-8-1-2、External reference inputs：







3-3-8-1-2-1、BNC Connector







3-3-8-1-2-2、Input impedance≧15 k ohm







3-3-8-1-2-3、Return loss≧30dB
              3-3-8-2、Audio：





3-3-8-2-1、Digital inputs：4 channel AES serial digital，and 4 
embedded audio channels






3-3-8-2-2、Analog inputs：4 channel
              3-3-8-3、Display：





3-3-8-3-1、A quadrant display for viewing an input on up to four 

different displays as picture，waveform，audio，alarm 

status，timing，simultaneously or individually as a full 
screen display of each separately






3-3-8-3-2、Waveform：Parade display






3-3-8-3-3、Audio：4 channels displayed simultaneously

              3-3-8-4、Analog & AES/EBU digital audio decode and monitoring
              3-3-8-5、Display output：Bulti-in or DVI-I or XGA to DVI-I 1024x768 
pixels or better，at least 17 inch color TFT LCD external monitor
（rack-mounted，at least 1024x768 pixels）
              3-3-8-6、工作電壓：115/230Vac，50/60Hz
              3-3-8-7、工作環境溫度：0° to 40°C
              3-3-8-8、Stand alone designed，可安裝於19吋標準機架
        3-3-9、Audio Monitor (音頻監聽器)

              3-3-9-1、Powerful SPL ≧104dB at 2 feet (0.6m)，Drivers & Power 

Amplifiers & speaker output，Headphone Jack (mutes speakers) 
              3-3-9-2、Analog audio and SDI input：





3-3-9-2-1、Analog inputs：4 or more，balanced XLR






3-3-9-2-2、AES/EBU inputs：2 or more，unbalanced (BNC) or 
balanced(XLR)





3-3-9-2-3、SDI inputs：1 or more，SDI，BNC 

              3-3-9-3、Analog audio and SDI output：




3-3-9-3-1、Analog outputs：4 balanced analog outputs from SDI 

or AES/EBU，Balanced analog output of 2 selected 

channels (XLR)





3-3-9-3-2、AES/EBU outputs：2 unbalanced outputs from SDI 





3-3-9-3-3、SDI outputs：1 reclocked SDI 

              3-3-9-4、Level meters：At least 4 channel meters，simultaneous VU & PPM 

              3-3-9-5、Frequency response 80Hz-16kHz(≦±5dB)

              3-3-9-6、Electrical distortion ≦ 0.15％ at any level

              3-3-9-7、Headphones：x1





3-3-9-7-1、Transducer：Dynamic，closed stereo headphones




3-3-9-7-2、Frequency response ≧10Hz to 25KHz




3-3-9-7-3、Sound Pressure Level (SPL) ≧ 100dB




3-3-9-7-4、Connector：3.5 mm stereo mini jack with 1/4" adapter，
single-sided coiled cable，cable lenth 1m(min)
              3-3-9-8、工作電壓範圍：110V /240V AC，50/60Hz

              3-3-9-9、工作環境溫度：0° to 40°C。
              3-3-9-10、Stand alone designed，不超過2RU高度，可安裝於19吋標準
機架。
        3-3-10、Quad 4 inch LCD Monitor (4 x 4吋液晶顯示器)

              3-3-10-1、Display Type：Color TFT LCD
              3-3-10-2、Diagonal Viewing Area：Quad at least 4.3 inch screen
              3-3-10-3、Video input：




3-3-10-3-1、Composite：NTSC/PAL Auto-Detection




3-3-10-3-2、SDI：SMPTE259M

              3-3-10-4、Aspect Ratio：4：3 or 16：9 (selectable)，Resolution ≧ 480x270

              3-3-10-5、Pixel Response ≦ 30 ms
              3-3-10-6、Viewing Angle range ≧ 130˚H 110˚V measured edge-to-edge
              3-3-10-7、Luminance ≧ 180 cd/m2
              3-3-10-8、Contrast ≧ 400：1

              3-3-10-9、工作電壓：115/230Vac，50/60Hz
              3-3-10-10、不超過2RU高度，可安裝於19吋標準機架
        3-3-11、Intercom system(內部通話系統)

參考CLEAR-COM MS702 ＆ RS-601 & CC-95或同等品
              3-3-11-1、Two-channel Main Station：




3-3-11-1-1、Panel Microphone Input：







 3-3-11-1-1-1、Number of inputs 1








 3-3-11-1-1-2、Impedance：≧2 k ohm





3-3-11-1-2、Headset Microphone Input：







 3-3-11-1-2-1、Impedance：≧1 k ohm








 3-3-11-1-2-2、Mic Limiter Range：≧15 dB





3-3-11-1-3、Party Line Input：







 3-3-11-1-3-1、Crosstalk ≦ 60 dB








 3-3-11-1-3-2、Max level before Clipping ≧12 dB








 3-3-11-1-3-3、Sidetone Null Capability＞25 dB





3-3-11-1-4、Headset Output：







 3-3-11-1-4-1、Number of outputs 1








 3-3-11-1-4-2、Load Impedance ≧ 8 ohm





3-3-11-1-5、Speaker Output：







 3-3-11-1-5-1、Load Impedance ≧ 4 ohm








 3-3-11-1-5-2、Max Output Level before 1% 

Distortion：20 dBu ± 2 dBu





3-3-11-1-6、Party Line Output：







 3-3-11-1-6-1、Off Noise ≦ -74 dBu








 3-3-11-1-6-2、Output Impedance ≧10 k ohm





3-3-11-1-7、Frequency Response：







 3-3-11-1-7-1、Panel Mic - Party Line：600 - 10KHz ± 

3dB








 3-3-11-1-7-2、Headset Mic - Party Line：200 - 12KHz ± 

3 dB








 3-3-11-1-7-3、Headset Mic - Line Out：200 - 12KHz ± 

3 dB








 3-3-11-1-7-4、Party Line - Headset Out：200 - 10KHz ± 

3 dB








 3-3-11-1-7-5、Party Line - Speaker Out：300 - 10KHz ± 

3 dB





3-3-11-1-8、Max Distortion：







 3-3-11-1-8-1、Panel Mic - Party Line ≦ 0.5％ 








 3-3-11-1-8-2、Headset Mic - Party Line ≦ 0.5％ 








 3-3-11-1-8-3、Headset Mic - Line Out ≦ 0.5％ 








 3-3-11-1-8-4、Party Line - Headset Out ≦ 0.5％ 








 3-3-11-1-8-5、Party Line - Speaker Out ≦ 0.5％ 





3-3-11-1-9、Noise：







 3-3-11-1-9-1、Panel Mic - Party Line ≦ -65dBu 








 3-3-11-1-9-2、Headset Mic - Party Line ≦ -70dBu








 3-3-11-1-9-3、Headset Mic - Line Out ≦ -55dBu








 3-3-11-1-9-4、Party Line - Headset Out ≦ -50dBu








 3-3-11-1-9-5、Party Line - Speaker Out ≦ -50dBu





3-3-11-1-10、Intercom connector：6 or more，XLR





3-3-11-1-11、Front panel mic connector：1 panel mounting jack





3-3-11-1-12、Front panel headset connector：1 XLR





3-3-11-1-13、Front Panel Controls & Indicators：







 3-3-11-1-13-1、Panel / headset mic switch








 3-3-11-1-13-2、Party line link button








 3-3-11-1-13-3、Listen controls








 3-3-11-1-13-4、Talk buttons








 3-3-11-1-13-5、Call buttons








 3-3-11-1-13-6、Speaker ON-OFF switch





3-3-11-1-14、1 Gooseneck microphones：9 inch length





3-3-11-1-15、需能與公視基金會OB車 Intercom interface通話
3-3-11-1-16、工作電壓：115/230Vac，50/60Hz




3-3-11-1-17、工作環境溫度：0° to 50°C。




3-3-11-1-18、Stand alone designed，可安裝於19吋標準機架。
              3-3-11-2、Beltpack：




3-3-11-2-1、Signal to Noise ≧ 75 dB





3-3-11-2-2、Bridging Impedance ≧15 k ohm





3-3-11-2-3、Line Level：-14 dB, +5 dB max





3-3-11-2-4、Sidetone Adjust ≧ 35 dB





3-3-11-2-5、EMI and RFI rejection ≧ 60 dB





3-3-11-2-6、Microphone Pre-Amplifier：







 3-3-11-2-6-1、Headset Mic Impedance ≧200 ohm








 3-3-11-2-6-2、Gain， mic to line ≧41 dB (dynamic)








 3-3-11-2-6-3、Frequency Response ≧200 Hz ～12 kHz





3-3-11-2-7、Headphone Amplifier：







 3-3-11-2-7-1、Load Impedance ≧50 - 2,000 ohms








 3-3-11-2-7-2、Output Level ≧+17 dBv before clipping








 3-3-11-2-7-3、Distortion ≦ 0.1% THD @ 1 kHz








 3-3-11-2-7-4、Gain， line to output ≧+34 dB








 3-3-11-2-7-5、Frequency Response：100 Hz - 18 kHz， 
≦±2dB





3-3-11-2-8、Connectors：







 3-3-11-2-8-1、Intercom Line：2 XLR（Include 

loop-througth）







 3-3-11-2-8-2、Headset：1 XLR





3-3-11-2-9、可附掛固定於腰際，需與Two-channel Main Station

互相通話




3-3-11-2-10、工作環境溫度：0° to 50°C




3-3-11-2-11、工作環境相對溼度：up to 90%

              3-3-11-3、Intercom Headsets：




3-3-11-3-1、Headphones








 3-3-11-3-1-1、Transducer type：Dynamic moving coil








 3-3-11-3-1-2、Frequency response ≧70Hz to 18 kHz








 3-3-11-3-1-3、SPL ≧127 dB








 3-3-11-3-1-4、External noise isolation ≧ 20 dB avg








 3-3-11-3-1-5、Single EAR Headphone





3-3-11-3-2、Microphone








 3-3-11-3-2-1、Transducer type：Dynamic moving coil








 3-3-11-3-2-2、Frequency response：70Hz to 18 kHz








 3-3-11-3-2-3、Front-to-back ratios ≧ 15 dB





3-3-11-3-3、Electrical isolation：Earphone to microphone ≦ -116 
dB at 1 kHz





3-3-11-3-4、Termination： XLR





3-3-11-3-5、Boom rotation ≧300°





3-3-11-3-6、Signal to Noise ≧ 75 dB





3-3-11-3-7、需與Two-channel Main Station及Beltpack相容
              3-3-11-4、記者連線專用氣動式耳機：x1，需與3-3-11-2相容
        3-3-12、其他
              3-3-12-1、影音製作設備安裝所需各類線材、附件、配件、轉接頭、軟
體、電源供應器、機框等
              3-3-12-2、製作影音設備系統接線圖，經本台認可並於交貨時提列，所
有訊號線需有線材編號標示，並與實際配線標示相符合，附
電子圖檔(DWG格式)
              3-3-12-3、各設備、儀器之原廠中文或英文操作手冊、標準附屬件及附
屬軟體、配件、原廠電源線等
              3-3-12-4、影音製作設備安裝整合及測試
              3-3-12-5、Analog signal multi-cable and Cable reel






3-3-12-5-1、Cable：線長至少100公尺，戶外使用，cable採用
鋁箔包覆，防水耐磨TPU（Thermoplastic 
PolyUrethane）材質紅色包覆外皮




3-3-12-5-2、Analog signal multi-cable and Cable reel：4組




3-3-12-5-3、Signal type：







 3-3-12-5-3-1、2 Composite video：BNC connector，
75 ohm







 3-3-12-5-3-2、2 Analog audio：XLR connector，鋁
箔包覆訊號線







 3-3-12-5-3-3、1 Intercom audio：XLR connector，鋁
箔包覆訊號線




3-3-12-5-4、Cable reel：可承裝Analog signal multi-cable 100 

meter，需有止動裝置及Hanger及Casters，外觀需
具企業識別及車號標誌
              3-3-12-6、所有線材與BNC接頭製作，BNC接頭中心針需先以專用工
具壓接再以銲錫焊著
附件一、系統方塊圖

[image: image2.jpg]1 ‘s 3 L I 6 1 8
D — B —— — oy
vl I[;»vnuon
- o j:
cv2 V2 MON =
” @ Antenna
V3 MON Control
- Cv3 F)’ System ©
- CV4 VWWN — =
Enooder 1 !
) v o/p VPOL HPOL
I 1 AR LBand ]| LBand
Dehydrator
verzor H20 z :vm E : Encoder 1 3/1» ( )
4
0 5 RGB [—
6 TX W id
N aveguide
1 Mixer
o Encoder 1
2 PGM-L o e
3 PGM-R HPA
4 MIX-L e RF
e Al @ 5 MIX-R |— Sl
6 MON-L |— Audio mon Sp Sp
A2
- I@' MON-R f— RE
A3 I@ UPCONVERTER
. REF L
A4
- B>
- A5
IF
A6 Modulator - "N
ASI IRD1 MON &
AUDIO MON
* 1
SD
VCRI ASI
IRD1
ki Encoder 1 SPECTRUM I ‘
DI CV SD
o RF
l IRD2 MON &
AUDI?MO’N
AUDIO PATCH BAY VIDEO PATCH BAY D
000000000000000000000000 000000000000000000000000 RD2
000000000000000000000000 000000000000000000000000 Ref RF
Oo s o O
AT T
—
0oooonoooo ocopQQOo WFM A"VI}‘D 4"vuzcn A"Vlj‘n A"E:D
S PRTEL T == o000 = BOO & || &= || ||
INPUT OUTPUT —
o¥ogoFogNoRo PO 00 i
ovi oovz ovy ovs 1 w1 w1 w2 m Ah e s =1 i
AUDIO INTERCOM
PRYQQQ PO
Designed by Checked by TITLE Date Scale
07 JACK JACK HERRBWEARTRE 20080908
1 2 L[ T [ 1 I 6 | 7 8





與V1.6版修改差異處，請參考V1.7內容為正確
1-7-3、於全案驗收合格前免費完成本台相關人員之教育訓練。
1-11、保固：

廠商應自全案驗收合格之次日起，提供本規範3-1項設備3年或車輛行駛5萬公里保固（以先到者為主），…

1-14、履約期限：

（1）自簽約日之次日起30日曆天內提出供本案書面履約進度表（參考設備規範1-7及1-8規定），含SNG車及週邊子系統改裝部份、衛星訊號傳輸部份及影音製作設備部份安裝完成及整體性能測試計畫時程、教育訓練時程等，經本台審查確認後據以辦理。立約商不得以履約進度表須經本台審查確認為由要求延展履約期限。

（2）自簽約次日起330日曆天內完成交貨、裝機及系統整合測試作業，並完成SNG車送車輛研究測試中心（以下稱ARTC）檢測完畢，車體必須通過ARTC檢測，並取得合格證（於驗收時出具證明）及領照掛牌。且須由立約商來承送檢測，送ARTC檢測時須為完成車（包含SNG車內所有器材設備已上架，組裝完成後）送檢。
1-19、驗收：

(1)驗收應於安裝測試及取得車輛牌照後15個工作天內由立約商通知本台提報驗收。

(2)驗收成員：

本台專案小組，於本台指定之現場驗收。

(3)驗收項目： 

a.依據契約規範及立約商於「規格標」所提之計劃書逐項驗收。
b.由立約商於交貨時提供ATP（Acceptance Test Plan）測試計劃書，經本台確認後實施。

1-20、付款方式：

(3) 30%之設備價款，於原住民族電視台通知全案設備驗收合格日（註）起40個工作天後，憑立約商之統一發票支付。

（註）係指取得汽車監理單位核發正式車輛牌照並經原住民族電視台辦妥全案ㄩㄢㄤㄢㄢㄢ驗收。
                    3-2-4-2-3、Video processing：

                           3-2-4-2-3-1、SD：MPEG-2 4:2:0 MP@ML 2～15 Mbps



A3

