電腦字幕機及週邊採購案規範

Ver 1(2009/05)

財團法人公共電視文化事業基金會

1、通則

2、
主要設備數量表

3、

 HYPERLINK \l "_Toc172708659" 
各項設備規格




1、 通則
1.1、 本採購案規劃作為SD電腦字幕機(以下簡稱字幕機)軟硬體及其週邊附屬設備之供應、安裝等，採購設備共計有電腦主機、液晶螢幕、週邊輸入器材、作業系統、字幕軟體、中文字型、防毒軟體等軟硬體設施組成之電腦圖文視訊機，採購數量及基本功能等規定，詳本文。

1.2、 本採購案提及的軟體部分，皆為中文環境下用繁體中文檔名存取檔案、中文檔名匯出入檔案、中文名稱排序管理。

1.3、 投標廠商應依本案招標規範內容與規定項目備妥相關資料製作「計劃書」附於「規格標」內供審核，計劃書內容須包含：

1.3.1、 報價項目中每項設備之名稱、廠牌、型號、結構及詳細規格資料。

1.3.2、 投標廠商應檢附製造廠型錄或操作手冊，以便審核。

1.4、 立約商於設備架設安裝期間，須派原廠認證合格工程師到現場執行指導、檢查、試機、特性複測等工作，確保採購各項設備運作正常。現場測試所需各項儀表由立約商自行準備。

1.5、 教育訓練：立約商應免費安排製造原廠認證合格講師(包含翻譯人員)來台進行在裝機現場訓練課程(On-Site Training Course)，共計不少於三天。

1.6、 驗收：

1.6.1、 立約商需交付每台單機的系統光碟一份、回復光碟一份，所有所需程式光碟。

1.7、 保固：得標廠商需提出所提供之主要設備於驗收合格之日起產品一年內不會停產，一年內須隨原廠對產品軟體之升級或更新，無條件提供軟體之更換服務，設備故障時亦提供一年無條件保固維修（無條件服務範圍含人工、交通、軟硬體設備、軟體及韌體升級及維修零件的提供等）、三年零件供應不缺。

1.8、 交貨地點：財團法人公共電視文化事業基金會。

1.9、 購案承辦人：公共電視後製組黃志堅26338096

2、 主要設備數量表
	項次
	品名
	數量

	備註

	1
	SD廣播級圖文動畫字幕機
	1套

	後製多機剪輯室使用

	2
	SD廣播級圖文字幕系統
	1套

	對剪室使用


3、 各項設備規格
	項次
	品   名
	功能規格

	一
	廣播級圖文動畫字幕機
	3.1、 主機硬體及作業系統需求 :

3.1.1、 雙中央處理器( Dual CPUs )含以上架構。

3.1.2、 記憶體≧4 Gigabytes。

3.1.3、 顯示卡必需具備D-SUB及DVI輸出。

3.1.4、 19 吋機架式主機(Rackmount chassis)
3.1.5、 24吋電腦螢幕，需具備雙DVI輸入
3.1.6、 內建 200GB system drive

3.1.7、 內建600GB以上SATA Media storage
3.1.8、 DVD-RW
3.1.9、 SDI視訊介面

介面卡輸出入端子應採用固定式標準BNC接頭,不可採用機箱外連接纜線(cable)方式延伸(Preview output除外)。
3.1.9.1、 提供 SDI input / output , key input / output, Reference input
3.1.9.2、 720x486 (ITU-R BT601), 720x576 (ITU-R BT601)
3.1.9.3、 SDI Video 與 Key input ,  SDI Key 與 Fill output
3.1.9.4、 Black-burst ( B.B.)
3.1.9.5、 輸入：SDI，即時線上疊加字幕時。

3.1.9.6、 輸出：SDI，即時線上疊加字幕時，影音延遲不得大於NTSC 1格。

3.1.10、 時間碼(Time code)讀取介面。

3.1.11、 Fail-safe Video bypass relay 功能
3.1.12、 機箱高度≦4U

3.1.13、 機箱深度:一般機型≦70公分。
3.2軟體功能

3.2.1、3D圖文字幕軟體

3.2.1.1、工具包含：

3.2.1.1.1、字幕編輯
3.2.1.1.2、任意的移動位置，曲線排字。
3.2.1.1.3、快速的定位，靠左、居中、靠右、齊上、齊下。

3.2.1.1.4、旋轉、傾斜、加粗。

3.2.1.1.5、滾動、平移字幕。

3.2.1.1.6、圖型產生，可以產生圓形、方形、多邊形。
3.2.1.1.7、拷貝、交換。
3.2.1.1.8、線性漸層選項：全顯示、可調透明度、前後景漸層。
3.2.1.1.9、上色方式：線性、同心圓、放射狀、雙色漸層可調角度。

3.2.1.1.10、排程(序)器、循序播放、群組播放、反覆播放。
3.2.1.1.11、動畫圖框編輯(動態字幕特效)，時間軸線(TimeLine)、關鍵格(Key Frame)、 位置(Position)、旋轉(Rotation)、寬高比(Aspect)、尺寸(Size)。
3.2.1.1.12、線上簡易快速修改文字。

3.2.1.1.13、動畫圖框編輯(動態字幕特效)，時間軸線(TimeLine)、關鍵格(Key Frame)、 位置(Position)、旋轉(Rotation)、寬高比(Aspect)、尺寸(Size)。
3.2.1.1.14、圖層工具：圖層的升冪和降冪。

3.2.1.1.15、SDI輸入畫面(Video+Key)擷取：
3.2.1.1.16、解析度720X 486。
3.2.1.1.17、畫面(Video)和遮色片(Key)。
3.2.1.1.18、儲存為帶遮色片(ALPHA)的TGA圖片格
            式。
3.2.1.1.19、文字本體能加邊框、深度、陰影、光影、動靜態材質，皆可調整和更換。
3.2.1.1.20、即時的3D動態飛行字幕。
3.2.1.1.21、文字本體能加邊框、深度、陰影、光影、動靜態材質，皆可調整和更換。
3.2.1.1.22、3D動態字幕搭配「時間軸線」設定，可放映、暫停、停止。

3.2.1.1.23、快速的替換文字內容即刻播出。

3.2.1.1.24、滾動、平移字幕需平順無抖動情形，抖動不順暢屬嚴重瑕疵。

3.2.1.1.25、滾動、平移字幕播出時可再加速和減速和暫停。

3.2.1.1.26、每個圖層皆可擺放文字、圖片、影像和動畫，且不小於10個圖層。

3.2.1.1.27、每個圖層、物件，可單獨顯示或消失。

3.2.1.1.28、每個圖文物件有群組功能，可隨時組成群組和解開群組。

3.2.1.1.29、提供多樣的字幕樣版供套用或自訂樣版。

3.2.1.1.30、多樣性調色盤(例如RGB、HLS..)及吸色管。

3.2.1.1.31、支援Open Type字型。

3.2.1.1.32、支援True Type字型。

3.2.1.1.33、支援字型編碼Unicode 國際標準規格。

3.2.1.1.34、排版的文字能直書和橫書。

3.2.1.1.35、字幕的材質：動態材質必須支援AVI、QuickTime等≧2種格式。靜態材質必須可讀取JPEG、BMP、TGA、TIFF、PSD等5種以上格式。

3.2.1.1.36、管理和瀏覽媒體資材庫的功能
3.2.1.1.37、排程器接受外部的GPI(General Purpose 
                Interface)訊號觸發，做單一程序或群組
           程序播放。

3.2.1.1.38、使用ID或頁碼作快速的查詢和播出。

3.2.1.1.39、播出的基礎效果應包含有:wipes、
           pushes、dissolves、rolls、crawls等

3.2.1.1.40、可讀取資料庫(Database)，如ODBC、
           RSS、XML、Excel

3.2.1.1.41、旁白字幕軟體(內建或外掛或獨立)

3.2.1.1.42、讀取時間碼(Time code)手動/自動上字幕。
3.2.1.1.43、手動方式上字幕，有鍵盤和滑鼠兩種，
           皆有出現和消失的快速鍵。
3.2.1.1.44、支援字型編碼Unicode國際標準規格。

3.2.1.1.45、字幕位置:上、下、左、右皆可，左右
           為直排上字。

3.2.1.1.46、字幕的字型、字色、字邊、陰影皆可調
           整。

3.2.1.1.47、字幕有防鋸齒功能或已在程式碼裡演算
          消除鋸齒。

3.2.1.1.48、製作的字幕內容可在Video顯示器、         

          VGA監視器中同時播出 。

3.2.1.1.49、多種藝術字效果，可自定義藝術字幕曲
          線路徑設計 。

3.2.1.1.50、華康字型150 套以上(需含Unicode
          編碼)。

3.2.1.1.51、Windows XP 專業版中文作業系統
3.2.1.1.52、擴充動態材質ActiveTexture
3.2.1.1.53、可播放多格式影片檔(包括 AVI, 
           MPEG-2,MPEG-4,Quicktime,WMV)
3.2.1.1.54、防毒軟體, 回復還原光碟
3.2.1.1.55、專業修圖軟體，圖層功能，快速繪製遮色片(ALPHA)的功能，Adobe Photoshop等同級品。


	二
	VCG-2000SD 廣播級圖文字幕系統
	3.3.1.1、雙中央處理器( Dual CPUs )含以上架構。

3.3.1.2、記憶體≧4 Gigabytes。

3.3.1.3、顯示卡必需具備D-SUB及DVI輸出。

3.3.1.4、19 吋機架式主機(Rackmount chassis)
3.3.1.5、24吋電腦螢幕，需具備DVI輸入
3.3.1.6、內建 500GB system drive
3.3.1.7、內建600GB以上SATA Media storage
3.3.1.8、DVD-RW
3.3.1.9、SDI視訊介面
3.3.1.10、提供 SDI input / output , key input / output, Reference input
3.3.1.11、720x486 (ITU-R BT601), 720x576 (ITU-R BT601), 720 x 480 SD NTSC
3.3.1.12、SDI Video 與 Key input ,  SDI Key 與 Fill output
3.3.1.13、具 Genlock (Ref. / B.B. ) 訊號 input.

3.3.1.14、數位SDI訊號 input/ouput
3.3.1.15、類比 Composite訊號 input/ouput
3.3.1.16、全彩 + 256階 Alpha level透明度.
3.3.1.17、Fail-safe Video bypass relay 功能
3.3.1.18、時間碼(Time code)讀取介面。

3.3.1.19、機箱高度≦4U

3.3.2、軟體

3.3.2.1、提供廣播級圖文與字幕畫質。
3.3.2.2、片頭/ 捲幕/ 繪圖與動畫播放功能

3.3.2.3、具備超平滑字幕小字清楚大字平順

3.3.2.4、中/英文字體,分別設定,可作英文大小位置
         等微調。
3.3.2.5、字體可有外框字, 立體字, 暈邊字, 斜邊
        字, 暈斜字等字形變化。
3.3.2.6、可定義底框, 有純色, 漸層色, 貼圖, 展圖
        等底框設定。
3.3.2.7、可讀取多種圖檔: 可支援GIF, JPEG, TGA,
       PCX, BMP, TIF 等圖檔。

3.3.2.8、可作透明度調整, 自動去底色, 作旋轉, 大
       小等調整。
3.3.2.9、多樣化效選擇: 有Wipe, Push, 跑馬燈, 
        捲動字幕, Zoom, Fade, 等功能。
3.3.2.10、可製作片頭, 片尾, 全畫面捲動字幕, 訊
         息字幕等, 動作均可由鍵盤驅動。

3.3.2.11、完整強旁白字幕功能
3.3.2.12、讀取時間碼(Time code)手動/自動上字幕。
3.3.2.13、手動方式上字幕，有鍵盤和滑鼠兩種，
           皆有出現和消失的快速鍵。
3.3.2.14、支援字型編碼Unicode國際標準規格。

3.3.2.15、可定義四個區域每個區域可設定不同的 

           屬性可設定旁白, 小標, 地名, 人名等
           等字幕顯示屬性設細緻的字體設定。
3.3.2.16、可設定字體,字體寬高比例。
3.3.2.17、中文字體, 英文字體,分別設定字體,可作
      英文大小位置等微調, 使中文混合呈現
      最完美的組合
3.3.2.18、字體可作橫向, 縱向加粗。

3.3.2.19、外框字, 立體字, 暈邊字, 斜邊字, 暈斜
          字等字形變化。
3.3.2.20、可定義底框, 有純色, 漸層色, 貼圖, 展
          圖等底框設定。
3.3.2.21、具備造字軟體。
3.3.2.22、旁白播出時可呼叫片頭片尾字幕動
      作。
3.3.2.23、序列圖檔播放功能, 可播放動態商標
3.3.2.24、自動播放功能:可由TimeCode 時間碼控
         制有動播放功能， Time Code 時間碼可
         由音效卡讀取LTC。
3.3.2.25、華康字型150 套以上(需含Unicode

          編碼)。

3.3.2.26、Windows XP 專業版中文作業系統
3.3.2.27、防毒軟體, 回復還原光碟。

3.3.2.28、專業修圖軟體，圖層功能，快速繪製遮色片(ALPHA)的功能，Adobe Photoshop等同級品。














































































PAGE  

