附件一


衛星訊號傳輸車及週邊設備規範
99年01月v1.5
目錄：

1. 採購通則…………………………………………………….……….03
2. 主要設備數量表……………………………………………….…….07
3. 主要設備規格……………………………………………….……… 08
附件(一)、系統方塊圖…………………………………….……………23
1.採購通則
1-1、 本案採購包含衛星訊號傳輸車（以下稱SNG車）及週邊之設備組裝、測試及驗收等。

1-2、 本案除前項所記主要設備外，其他附屬設備均包含於本採購範圍內，立約商須負責所有車輛及週邊子系統組裝、衛星訊號傳輸設備、影音製作設備及附屬設備之安裝測試工程。

1-3、 投標廠商須依招標文件規定於「規格標」內提出「計劃書」，計劃書內容須包含：

1-3-1、依本規範第2條主要設備數量表提供規格型錄之詳細資料，非原廠所提供規格型錄，需提列原廠證明文件正本（加蓋公司章）。
1-3-2、依本規範第3條主要設備規格及規定之確認表（Compliance table）及相關證明文件。投標廠商應檢附製造廠型錄並於其規格型錄上以螢光色筆劃出所報規格並註明招標件，詳列所要求規格之項次，以便審核。所列規格型錄若為補充文件，應提列原廠證明文件正本（加蓋公司章），規格審查期間不得以補件要求提列。
1-3-3、預計完成車輛前、後、左、右側及俯視之外觀及尺寸圖（單位：mm），附電子圖檔。

1-3-4、預計完成機架位置及設備內部空間配置平面圖及相對尺寸圖，附電子圖檔，機架空間應能整合容納全案設備。

1-3-5、參考附件（一）、系統方塊圖，製作RF、VIDEO、AUDIO等設備預計完成之系統方塊圖，附電子圖檔(DWG格式)。

1-3-6、預計完成機電系統圖(包括AC、DC電源、電池充電線路及開關配線)，電源控制儀表面板平面圖，附電子圖檔。

1-3-7、預計完成車輛及週邊子系統改裝、衛星訊號傳輸設備、影音製作設備之交貨、裝機及系統整合、整體性能測試、教育訓練、領照掛牌及驗收等進度表，附電子文件檔。

1-3-8、預計全案所使用各項設備、機架、附屬器材之重量及電力消耗等列表，依此數據計算全案預估總載重量及電力消耗，附電子文件檔。

1-3-9、車輛改裝週邊子系統中至少必須有機電系統中之隔離變壓器、DC/AC Power inverter、Batteries、設備機架及駐車車身自動穩定系統各單一設備廠牌、型號、外觀尺寸(L*W*D)、重量等規格，以利使用單位審查是否合乎安全規範之制式產品。

1-4、「計劃書」製作

1-4-1、投標廠商應依本案規範內容與規定項目備妥相關資料製作「計劃書」3份，附於「規格標」內供審核。
1-4-2、製作格式

1-4-2-1、格式：主要內容為A4紙直式橫書，並加註目錄及頁碼，如有進度表、配置圖等相關內容時，可改用其他規格摺疊為A4大小。

1-4-2-2、封面：財團法人公共電視文化事業基金會，【衛星訊號傳輸車及週邊設備規範】計劃書。

1-4-2-3、左側裝訂（即書本形式）。

1-4-2-4、彩色或黑白印刷不拘，以能表現內容為原則。

1-4-3、計劃書須包含之內容詳見規範第1-3項規定。

1-5、附加條款
   1-5-1、投標廠商具有維修、維護或售後服務能力之證明。

1-5-1-1投標廠商維修人員經原廠專業訓練之證明文件或投標廠商同意於得標後半年內設置自有或特約維修站之證明，至少須有一位具有維修經驗的專屬工程師之證明。

1-5-1-2投標廠商須提供維修零件能力之證明。
     1-5-2、本案採購之設備每套皆須含全套正本(或由光碟將電腦印表機輸出之紙本，圖案文字必須清晰可辨)之使用手冊壹套，另本案採購每一種機型皆須提供全套正本(或由光碟將電腦印表機輸出之紙本，圖案文字必須清晰可辨)之維修手冊參套及維修用延伸測試機板二套，上述所孳生之相關費用由得標廠商自行負擔，原廠隨機附贈之相關光碟者仍需免費提供給買方。
	使用手冊
	維修手冊
	延伸機板

	每機各參套
	每一種機型共三套
	每一種機型共二套


註：如無紙本且電子檔為超連結格式之電腦檔案，無法列印完整，電子檔亦可。無法取得正本而複製影本應取得原廠授權並標示於手冊明顯處。電子檔並開放公視基金會有權複製用於內部訓練。

 1-5-3、立約商所提供維修手冊內至少應包含定期保養、維修校正說明、系統方塊圖、電路圖及電路板圖等單元(投標廠商可於計畫書中列出維修手冊的目錄供買方參考)，如未能符合上述條件時，買方可拒絕全案驗收。 

1-6、採購之衛星天線（Satellite Antenna）、戶外型功率放大器（BUC）設備須在廠測試合格後再行裝運，交貨時並須提供在廠測試合格報告原廠正本。(以上報告均包含電子檔)

1-7、教育訓練：立約商應於交貨次日起30日曆天內，提出在本會指定地點教育訓練計畫，教育訓練內容如下

1-7-1、立約商應免費提供三次（每次一天）教育訓練，內容包含SNG車車體結構介紹，車輛一般常見故障排除，衛星訊號上、下鏈基本原理介紹，以專屬工具手動調整、控制系統設定調整衛星天線操作，衛星訊號傳輸設備操作講解，影音製作設備操作講解等專業訓練，師資、教材、製作中文版SNG車操作標準作業程序（SOP）及其他教育訓練等相關費用皆由立約商負擔，另教育訓練之日期及受訓人數由本會指定並具簽到紀錄表實施。

1-7-2、完成車(含本車必要設備)於教育訓練期間，若尚未取得汽車監理單位核發行車執照，SNG車若需到外地（20公里內）現場訓練，立約商須無條件提供申請臨時車牌供本會使用及負擔全車(含衛星訊號傳輸設備與影音製作設備)及週邊設備之全額保險費用。

1-7-3、於全案驗收合格前免費完成本案之教育訓練。
1-8、整體性能測試：全案設備完成裝機及系統整合後，需進行整體性能測試（測試時程至少5日），立約商須免費提供測試過程所需測試儀器、人員及全案設備全額保險、申請臨時車牌、測試期間產生之費用。並於完成交貨次日起30日曆天內提出整體性能測試計畫並經本會認可實施。須有本會指定人員全程參與測試過程，依計畫測試通過視為合格，未合格項目立約商應在履約期限前完成改善，於全案驗收時提列合格之完整測試報告書，附電子文件檔。
1-9、本案規範僅列主要設備項目，立約商應參考附件（一）系統方塊圖，預估所需附屬器材、線材項目及數量，所有裝機附屬器材、線材均由立約商負責提供，如有未列，立約商亦應免費提供。立約商所設計及採用之組裝結構與材質（需考量堅固輕量化）、線材、接頭、零配件等均應為原廠指定之形式或經本會認可之形式(交貨時提列本案RF、VIDEO、AUDIO等訊號連接頭及線材型式規格)。

1-10、本案車輛經改裝後，需保留原車拆卸之完整物件並妥善包裝，驗收時交予本會。
1-11、於車輛改裝期間，本會將不定期派員監督組裝進度，立約商及分包廠商不得拒絕本會人員進入作業現場監督與SNG車及週邊設備組裝過程拍照。
1-12、保固：

1-12-1、立約商應自全案驗收合格次日起，提供本規範3-1項設備3年或車輛行駛10萬公里保固（以先到者為主），提供本規範3-2項及3-3項設備保固3年，在保固期限內須隨原廠對產品軟體之升級或更新，免費提供軟體之更換服務，設備故障時（非人為及天災因素造成）亦提供3年免費維修（以上服務範圍含人工、交通、軟硬體設備及維修零件等提供）。

1-12-2、立約商於接獲故障通知（電話或書面或電子郵件方式）後，應在24小時內派員前來維修，無法在24小時內排除故障時，立約商應提供功能類同且經本會認可之設備替代使用，直至故障排除為止，並於30日曆天內完全排除故障。

1-12-3、若立約商無法在1-12-2項時限排除故障時，又無替代故障設備之措施時，則每逾期一日按該項設備契約價款之千分之一連續罰款至故障完全排除為止。保固期間所發生之任何罰款，本會得通知立約商繳納或自保固費用/保固保證金中扣抵，其有不足者，立約商應無條件補足。

1-12-4、立約商於全案設備驗收合格後應交付本會自驗收合格日起6年內保證充足之零組件供應之保證書，零組件應在接獲訂單後6星期內交貨。

1-12-5、本案所有附屬設備，均適用本保固條款(以買方通知維修的時間認定是否逾越保固期間來定義責任歸屬)。

1-13、投標廠商具有製造或供應及整合廣播電視台之衛星訊號傳輸設備及衛星訊號傳輸車（通稱SNG車）之能力，並提供採購機關(構)出具之驗收證明。其中SNG車整合廠商（以下稱分包廠商）之資格，須提供整合SNG車資格證明文件，並檢附合法工廠登記證明文件，檢附之資格文件附於「規格標」內備審。證明文件如為影本需加蓋該公司章證明。
1-14、本案所列規格標準非屬我國國家標準或國際標準者係供參考，投標廠商如報列同等品標準亦可接受。惟報列同等品之投標廠商應於其計劃書內敘明同等品之廠牌及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。

1-15、履約期限：

1-15-1、自簽約日次日起30日曆天內提出本案書面履約進度表，含車輛及週邊子系統改裝、衛星訊號傳輸設備及影音製作設備等交貨、裝機及系統整合、整體性能測試、教育訓練等時程，經本會審查確認後據以辦理。立約商不得以履約進度表須經本會審查確認為由要求延展履約期限。

1-15-2、自簽約次日起，120日曆天內完成交貨，180日曆天內完成裝機及系統整合測試、領照掛牌、教育訓練等作業。
1-16、SNG車附加條款：

1-16-1、立約商應負責向產物保險公司辦理第一年之SNG車輛保險，須包含第三人強制責任險、雇主責任險及颱風洪水險，保險費由立約商負擔。第三人強制責任險之每一意外事故保額為400萬元、每一意外之事故財損保額為50萬元及雇主責任險保額為1000萬元。

1-16-2、所報SNG車之規格須符合我國道路交通安全規則之規定。立約商須負責將車輛送交汽車監理單位核發小型特種車輛行車執照並負擔有關費用。
1-16-3、有關申領牌照及代辦保險(強制責任險)，所須稅捐及規費等（含使用牌照稅、燃料使用費、新領號牌費、檢驗費及行車執照費）及保險費均由立約商負擔，相關手續費用之領、收據於驗收時一併移交本會。
1-16-4、交車時應免費加滿油箱油料。

1-16-5、噪音及排放空氣污染物須符合我國環保署當年度當期之車輛噪音管制及引擎廢氣排放標準。立約商於交車時須檢附環保署核發或核章之引擎排放審查合格證明文件供審核。

1-16-6、立約商所交車輛及器材物品應為2010年（含）以後出廠之原廠標準包裝全新品(交貨時須附原廠出廠證明)，如係進口貨應另檢附進口證明文件。

1-16-7、交貨時應檢附下列文件以憑辦理驗收：

1-16-7-1、車輛原廠出廠證明正本，並列明出廠日期。

1-16-7-2、核發或核章之引擎排放審查合格證明文件。

1-16-7-3、保固書及中文使用手冊二冊。
1-17、交貨地點：立約商應負責將設備器材運達本會指定地點，所需費用皆由立約商自行負擔。

1-18、本案標的物滅失或毀損之危險於完成驗收前均由立約商負擔。
1-19、驗收：

1-19-1、驗收應於完成交貨、裝機及系統整合、整體性能測試、領照掛牌及教育訓練後15個工作天內由立約商通知本會提報驗收，並於簽約次日起180日曆天內完成。逾期驗收罰則於簽約時依本會規定執行。
1-19-2、驗收成員：本會專案小組，於本會指定之現場驗收。

1-19-3、驗收項目： 

1-19-3-1、依據契約規範及立約商於「規格標」所提之計劃書逐項驗收。
1-19-3-2、由立約商於交貨時提供ATP（Acceptance Test Plan）驗收測試計劃書，經本會確認後實施。

1-20、付款方式：

1-20-1、30%之設備價款作為預付款，於簽約日起40個工作天後及立約商繳交與此付款同額之預付款還款保證後，憑立約商之統一發票支付。
1-20-2、70%之設備價款，於全案設備驗收合格日（註）起依本會通知後，憑立約商之統一發票支付。
（註）係指取得汽車監理單位核發正式車輛牌照並經財團法人公共電視文化事業基金會辦妥全案ㄩㄢㄤㄢㄢㄢ
























































































































驗收。
1-21、本案以一次採購完成。購置之SNG車及週邊設備，將以一批交貨。
2、 主要設備數量表
	    項次
	品名
	單位
	數量

	1
	 車輛改裝

	1-1
	車輛
	輛
	1

	1-2
	車輛內裝
	式
	1

	1-3
	車輛外觀
	式
	1

	1-4
	機電系統
	套
	1

	1-5
	發電機 
	台
	1

	1-6
	空調系統
	台
	1

	2
	衛星訊號傳輸設備

	2-1
	衛星天線（Satellite Antenna）
	組
	1

	2-2
	低雜訊放大器（LNB）
	個
	4

	2-3
	戶外型功率放大器（BUC）
	組
	1

	2-4
	編碼器（Encoder）
	部
	1

	2-5
	整合衛星接收解碼器（IRD）
	部
	4

	2-6
	頻譜監視器（Spectrum Monitor）
	部
	1

	3
	影音製作設備

	3-1
	影音訊號混合器（VA MIXER）
	部
	1

	3-2
	音頻監聽器（Audio Monitor）
	部
	1

	3-3
	影音儲存裝置（Storage）
	部
	1

	3-4
	4 x 4吋液晶顯示器（Quad 4 inch LCD monitor）
	部
	1

	3-5
	Intercom System（內部通話系統）

	3-5-1
	Two-channel Main Station
	部
	1

	3-5-2
	Beltpack & Headset
	組
	4


3、主要設備規格
3-1、車輛及週邊子系統改裝

3-1-1、車輛

3-1-1-1、車輛採用2950～4000cc範圍內排氣量，壓縮比≧9.5：1，V6或V8無鉛汽油引擎，Max horsepower≧210hp，Max torque≧28 kg-m，軸距需大於280公分，空間能容納本案設備。
3-1-1-2、Transmission：Electronic 5 or 6 Speed Automatic。
3-1-1-3、GVWR（Gross Vehicle Weight Rating）≧2250kgs，本案常用設備總重量（含附屬設備及改裝物件）＋兩人體重（以160kg計算）之總重量＜90％車輛Payload Weight（車輛Payload Weight＝GVWR－Curb Weight），驗收時提列證明。
3-1-1-4、配備：具有4輪碟煞附ABS、動力方向盤、4WD(可切換4H/4L)、原廠電動窗、電動照後鏡、電動中控鎖、公里制速率錶、霧燈、原廠配備至少17吋鋁合金輪圈及輪胎、原廠標準配件，冷、暖氣空調系統、AM/FM/CD/MP3音響系統、前座雙安全氣囊。
3-1-1-5、改裝完成車輛（含全案設備），總長度需小於495公分，總高度需小於230公分。
3-1-2、車輛內裝
3-1-2-1、除駕駛座及前乘客座，設置改裝舒適座椅1座（可拆卸式及轉向具乘客安全帶設計），面向設備機架前方。
3-1-2-2、上方安裝兩盞內嵌式10燭光以上工作照明燈(白晝光LED，DC 12V附AC Adapter)，具獨立控制開關。
3-1-2-3、設備機架：

3-1-2-3-1、採用輕量堅固耐用之材質19吋標準機架，固定於車輛後方空間，提供二個8RU(含)以上機架空間（含完整螺絲孔），深度至少60公分，機架總重量＜40公斤，於規格標之計畫書提列機架使用材質、總重量相關資料。
3-1-2-3-2、需提供本案VA Mixer設備之1U滑軌式堅固耐用工作平台，不使用時可收納固定於機架內。
3-1-2-3-3、機架內部空間後方設置LED維修照明燈，具獨立電源開關。

3-1-2-3-4、設置一個2RU（含）以上空間可拆卸式機架式置物儲存箱，不使用時可收納固定於機架內。
3-1-2-3-5、設備機架擺放位置需考量車身平衡及配重。未擺放設備之空間，前方需安裝隔版。
3-1-2-3-6、安裝於機架設備長度若大於45cm，該設備如未附滑軌，下方或後方須加裝支撐架。
3-1-2-4、移動型設備機架：Qty 1
3-1-2-4-1、採用輕量堅固耐用之材質19吋標準機架具防震動結構，提供6RU機架空間(含完整螺絲孔)，深度至少60公分，機架總重量＜18公斤，具防雨潑滲水功能，前後蓋開啟，機箱外觀（含前後蓋）具企業識別標誌，於規格標之計畫書提列機架使用材質、總重量相關資料。
3-1-2-4-2、Include Caster Board with at least 3" locking wheels。
3-1-2-4-3、需提供本案3-3-3等設備之滑軌式堅固耐用工作平台，不使用時可收納固定於機架內。

3-1-2-4-4、機箱符合ATA 300 category 1規範。

3-1-2-4-5、設置I/O panel，Video & Audio訊號線兩端以快速接頭設計，並附連接線至本案影音製作設備系統。

3-1-2-5、隔音及其他裝潢材料採用符合國家標準之隔熱防焰材質。
3-1-2-6、應提供舒適空間，任何突出處需做人體防撞擊護邊，避免因工作空間狹小使人員遭受傷害。
3-1-2-7、設置I/O Panel，經本會認可配置後施作。

3-1-2-8、配置一台數位高畫質電視機上盒，非移動接收，參考Zinwell ZDT-620HD或同等品。

3-1-2-8-1、接收頻率：49~861MHz，可收看台灣區所有地面無線數位廣播電視節目。

3-1-2-8-2、視訊格式：MPEG-2 MP@HL & ML，MPEG-4 MP@LEVEL4.1，解析度1080i、720P、480i、480P。

3-1-2-8-3、音訊格式HE-AAC，MPEG-1(I&II)。
3-1-2-8-4、輸入、出埠：RF、Composite & Component & HDMI & Audio & USB。
3-1-2-8-5、具備PVR錄影功能（外掛儲存裝置），倍頻視訊處理技術，遙控功能(含遙控器)，接收天線，標準配件。
3-1-3、車輛外觀
3-1-3-1、車輛後門設置活動式不生鏽金屬材質製工作防滑爬梯，倒車攝影機鏡頭（攝影機具麥克風裝置）、夜間倒車自動照明系統。
3-1-3-2、設置堅固輕量不生鏽金屬材質車頂固定架（與車頂至少四個支撐固定點，可拆卸式，不破壞車頂外觀），夜間照明燈，車體改裝部位需作防鏽蝕及防水滲漏處理，並於施作過程拍照（至少5張清晰照片），於驗收時提列，附電子圖檔。
3-1-3-3、衛星天線主體安裝於車頂固定架。低雜訊放大器安裝於衛星天線本體。戶外型功率放大器安裝於衛星天線Feed boom。
3-1-3-4、車身水平穩定系統需裝置千斤頂，直接安裝於車體大樑下方（不得突出車側），附升降控制裝置，人員進出車輛需能穩定車身。

3-1-3-5、車身與衛星天線碟面企業識別標誌彩繪，於彩繪前45日曆天以書面通知本會，由立約商與本會協調提出彩繪內容並需經本會認可後製作。
3-1-4、機電系統

3-1-4-1、設備用電採用交流120V電力系統，主要電源以3-1-4-3項DC/AC Power inverter供應本案設備用電至少2小時，發電機為備用電源。
3-1-4-2、配合外接電源（包含市電與外接發電機電源，220Vac）先接入高效率隔離式器材再供電給設備使用（需能手動或自動調整電壓190~240Vac輸入範圍）。
3-1-4-3、DC/AC Power inverter（含電池組）：Qty 1
3-1-4-3-1、Output power continuous≧3000W。

3-1-4-3-2、Max surge power≧7500W。

3-1-4-3-3、AC output voltage：120Vac±5％ select-able，PURE SINE WAVE。
3-1-4-3-4、DC input voltage：12Vdc(10~15.5Vdc)。

3-1-4-3-5、Efficiency（full load）≧85％。

3-1-4-3-6、AC input power factor ≧0.95。

3-1-4-3-7、Distortion（THD）：＜3％。

3-1-4-3-8、Output frequency：60Hz±0.05％。

3-1-4-3-9、No load power＜20W。

3-1-4-3-10、Protection：Input Low & High voltage，Short circuit，Overload，Over temperature。
3-1-4-3-11、Soft start & AVR Design，Remote Control Interface，Auto temperature control fan。

3-1-4-3-12、UPS mode：Fast action AC Synchronized，Transfer switch time≦20 millisecond。
3-1-4-3-13、View batteries & AC output status on a screen。

3-1-4-3-14、切換至外部AC電源，可對電池組充電，不影響設備供電穩定性。

3-1-4-3-15、Net weight ＜37kg。

3-1-4-3-16、電池組：Rapid recharge，deep cycle，sealed designed，充滿電容量可供應本案設備用電至少2小時，需設置可外接發電機DC output及室內型充電器充電端子（需有保護絕緣裝置）。

3-1-4-3-17、工作環境溫度：from 0° to 50°C

3-1-4-4、需加裝車輛行駛中可同時對DC/AC power inverter 電池組充電之附屬器材，具逆電流、電壓及過載保護裝置。
3-1-4-5、接地裝置：機架與衛星訊號傳輸設備、影音製作設備本體需接至設備地。須配置一車體接地端（用於固定接地銅桿之銅線），附車體接地銅桿(材質：銅，直徑1cm，長度0.8公尺)一支，2條長度各3公尺銅線兩端附夾頭(絕緣包覆)，車內設置接地銅桿、線儲藏位置，供電中接地端對地面電壓需低於5V。
3-1-4-6、每一機架電源插座排具獨立電源開關。
3-1-4-7、電源控制儀表版須整合外接電源、DC/AC power inverter與發電機電源切換開關及機架電源總開關、衛星天線電源開關，可於工作室直接操作控制，整體設計應考慮故障時之檢查維修方便性。
              3-1-4-8、雷擊保護：
3-1-4-8-1須通過ANSI/IEEE C62.11, C62.41 及C62.45檢驗標準
3-1-4-8-2須通過FIP PUB 94 檢驗標準
3-1-4-8-3須通過國際防火等級測試NFPA 20, 70, 75 及78檢驗標準
3-1-4-8-4須通過UL 1449 Second edition listed檢驗標準
3-1-4-8-5須通過CAN/C22.2 No. 8-M1986; CSA Certification Notice No. 516檢驗標準
3-1-4-8-6能量吸收( 8/20 µS )：2,125j

3-1-4-8-7UL1449 
[image: image1.wmf]nd

2

 Edition SVR：650V

3-1-4-8-8保護容量： L-N 20kA, L-G 20kA, L-L 40kA, N-G 20kA

3-1-4-8-9最大突波電流/每相( 8/20 µS ) 1次：40kA

3-1-4-8-10突波壽命/每相( 8/20 µS ) 10,000次：2KA

3-1-5、發電機
3-1-5-1、可攜帶輕量型（Net weight＜21kg），發電機額定輸出功率≧1600VA，最大輸出≧2000VA，輸出電壓120Vac，滿油料在額定輸出功率下可使用至少4小時，發電機手動或電動啟動，具輸出過載保護裝置。
3-1-5-2、設備用輸出電壓採用交流單相三線式，額定輸出電壓120V，工作頻率60Hz，輸出電源插座及10公尺長電源線接頭具絕緣保護不易脫落設計。
3-1-5-3、採用無鉛汽油引擎。

3-1-5-4、Noise level：≦59 dBA @ 額定輸出功率。
3-1-5-5、DC output：Qty 1，12V，≧8A，含Battery charging cable。
3-1-5-6、可與另一同型式發電機組並聯供電。
3-1-6、組裝需求
3-1-6-1、車輛外觀改裝過程(包含底盤部分)，應嚴格施作防鏽蝕及防水滲漏處理。系統組裝完成後之車輛總重及車輛改裝設計須符合道路安全法規，立約商須具有依上述之法規依法取得車輛合法之領、掛牌作業之能力。

3-1-6-2、車頂固定架及上方承載物裝載固定方式及螺絲具防脫落設計，車輛於高速公路及一般道路行駛中車身穩定不得搖晃，設計需考量風阻過大時需加裝導流罩。車頂固定架+衛星天線+戶外型功率放大器+車頂附屬器材總重量＜100kg。連接至車頂設備訊號線需設計快速接頭（具防水滲漏、電力絕緣），固定於面板，可與車內設備訊號線快速連接（不破壞及磨損車輛外觀需考量雨天工作時，不得滲漏水至車內及設備端）。原製造廠或分包廠商提供車輛車頂之載重數據，載重數據＜100kg需施作車頂結構承載補強。
3-1-6-3、底盤改良：電動打氣系統，氣壓彈簧，氣壓彈簧蓄壓系統，自動控壓氣壓懸掛系統，整體氣壓懸吊系統依原廠設計施工，勿破壞原廠車體安全結構。
3-1-6-4、電源系統配線施工：交流電源線材採耐燃海帕龍線材，直流電源使用車用級線材、配件施工。線路裝配接續依線路設計圖施工，各接線端頭、線束皆有線號標示。線路圖涵蓋線路編碼規則、接頭圖表型號、線束分配圖等製作文件。電力設備操控儀與電力監視儀錶經由電箱連結控制輸出，線路連結接頭使用電纜連結器。

3-1-6-5、室內型充電器（Net weight＜20kg）：Qty 1，車輛停駐時，DC/AC Power inverter電池組充電用。
3-1-6-5-1、輸出電壓：依DC/AC Power inverter使用電池組之電壓而定。
3-1-6-5-2、輸出電流：≧30A。
3-1-6-5-3、採SC R 全波整流方式充電，三段式充電（第一段均充，第二段微充，第三段浮充），含充電線。

3-1-6-5-4、保護功能：

3-1-6-5-4-1、未連接電池無輸出防止短路。
3-1-6-5-4-2、電池電壓低於2V 無輸出判斷電池故障。
3-1-6-5-4-3、輸出端與電池端正負極逆接無輸出不短路。

3-1-6-5-5、工作電壓及頻率：120/220Vac，60Hz
3-1-6-6、第3-1-2-3項需固定於車內，設計為可拆卸式，不得破壞機箱防雨潑滲水功能。
3-1-6-7、車輛所有玻璃窗應具隔熱功能，附三組車鑰（含遙控器）。
3-1-6-8、衛星天線、油壓千斤頂未收妥警示系統。

3-1-6-9、本案車體與設備整合時，同時必須與本會主控中心，華視訊號中心部份之現有衛星訊號做連結，以確認接收設備之影像、聲音及衛星上下鏈路通訊無障礙，有任何障礙應由立約商負責於驗收前排除。
3-1-6-10、全車復原外觀及內裝之拆裝程序說明書，驗收時提列。

3-1-7、其他

3-1-7-1、駕駛室裝置至少7吋螢幕監視器之彩色倒車監視系統，倒車雷達警示系統，具與第3-1-2-8項器材影音訊號自動切換功能。
3-1-7-2、衛星導航裝置：於駕駛室置於固定座，可參考Nuvi 1370T或同等品或可整合於第3-1-7-1項（需具有免費更新地圖功能）之裝置，可拆卸式正體中文/英文操作介面，＞4.0吋觸控式螢幕（≧480x272畫素），可自行編輯及儲存至少 1000個航點，最新版台灣地區中文路名地圖（3D路口實景繪製圖），平均定位準確度＜10公尺，平均速度準確度＜0.5公尺/秒，USB傳輸介面（可更新地圖，附USB傳輸線），內建至少2GB記憶體、記憶卡擴充槽（附4GB擴充記憶卡）、路名播報功能、TMC功能、接收天線、可充電鋰電池，支援藍牙行動電話免持聽筒功能，操作溫度0～60℃，標準配備，旅行用充電器，收納袋。
3-1-7-3、維護設備用免執照無線對講系統：

3-1-7-3-1、手持式手機(發射功率＞0.6W)：標準配件，額定頻率範圍：467.5125 -467.6750 MHz，14組頻道，每組含121個干擾消除靜音碼，免持通話功能(VOX)，交通部電信總局合法認證。
3-1-7-3-2、附加配件：低自放電充電電池（AA或AAA電池，至少2100mA容量，電池收納盒）x2組、低自放電電池專用充電器（防過充及過熱安全感應裝置，單迴路設計）、免手持式麥克風與耳機、背夾等為一組。
3-1-7-3-3、手持式手機及附加配件：Qty 3。
3-1-7-4、隨車工具：附攜行箱，由本會指定必須之工具規格，攜行箱內須標明內容物之所有工具名稱、數量，攜行箱外觀需具企業識別及車號標誌。
3-1-7-4-1、尖嘴鉗x1，斜口鉗x1，BNC插拔工具x1，膠柄防滑起子組（－ and ＋形式各3支不同尺寸），鐵鎚x1，7/64 inch六角起子x1，美工刀x1，活動扳手（開口30mm）x1，公制及英制開口扳手組（至少6支不同尺寸）各1，公制及英制六角扳手組（至少6支不同尺寸）各1，40/120W烙鐵（110v）x1，烙鐵架x1，銲錫(∮0.5mm，至少60%錫，N.W 1kg) x1，吸錫器x1。
3-1-7-4-2、數位電錶：Qty 1，直流電壓up to 600V，交流電壓（true-rms）up to 600V，電阻值up to 40 MΩ，電容值up to 1000μf，直流電流up to 10A，交流電流（true-rms up to 10A），頻率值（V or A input）up to 50 kHz，數字顯示up to 6000 counts，防摔撞擊保護外殼。
3-1-7-4-3、XLR(M) & XLR(F) connector各10個，BNC(M) connector 20個，視訊及音訊線各50公尺。
3-1-7-5、照明用具：

3-1-7-5-1、工作燈（120Vac）：Qty 1，至少18w省電燈管（內置電子式安定器），白晝光，電源線至少6公尺長，附掛勾。

3-1-7-5-2、充電型手電筒：Qty 1，具至少16 LED及HID燈單獨照明（可切換），內置充電電池，附背帶、市電及車用充電器。

3-1-7-6、室外用交流電源用纜線：Qty 1，長度至少100呎附捲線盤（附過載自動斷電開關，4個3pin插座，120Vac，1000W）。
3-1-7-7、完成之車輛前、後、左、右側及俯視之外觀及尺寸圖（單位：cm），機架設備位置及平面圖，機電系統圖(包括AC、DC電源及開關配線)，於驗收時提列，附電子圖檔(DWG格式)，若本會工程部現有軟體無法開啟本案所列電子檔，立約商須無條件提供該合法軟體（具完整修改功能）予本會使用。
3-1-7-8、手動或電動抽油工具一組。
3-2、衛星訊號傳輸設備

3-2-1、衛星天線（Satellite antenna）
3-2-1-1、≦1.2 meter prime focus offset reflector，衛星天線碟面及座寬度不大於車輛頂部寬度，安裝於車頂固定架。
3-2-1-2、Ku band 2-port linear polarized feed。
3-2-1-3、Frequency range：RX = 10.95~12.75GHz，TX = 13.75~14.5GHz

3-2-1-4、Antenna noise temperature：

3-2-1-4-1、43°K at 30° Elevation or better。
3-2-1-5、Antenna gain at midband：RX ≧ 41.6dBi，TX ≧ 43.0dBi

3-2-1-6、Cross polarization isolation：

3-2-1-6-1、On-Axis：RX ≧30dB，TX ≧ 30dB

3-2-1-6-2、Within 1.0 dB beamwidth：RX ≧ 27dB，TX ≧ 27dB

3-2-1-7、VSWR：

3-2-1-7-1、RX ≦ 1.35：1

3-2-1-7-1、TX ≦ 1.30：1

3-2-1-8、Port to port isolation：TX/RX ≧ 75dB

3-2-1-9、Wind performance：

3-2-1-9-1、Operational wind ≧ 30 mph（48kmph），Gusts ≧ 45 mph（72kmph）。
3-2-1-9-2、Stowed ≧100 mph (161 kmph)。
3-2-1-9-3、Pointing loss in wind（≦ 0.5 dB）≧ 20 mph (32 kmph)。
3-2-1-10、Waveguide interface flange：WR-75 flat。
3-2-1-11、控制方式： 

3-2-1-11-1、衛星天線控制系統 (Antenna Control System)。
3-2-1-11-2、以附屬專用手工具手動方式調整。
3-2-1-11-3、仰角（EL）、方位角（AZ）、極化角（POL），調整範圍：仰角5 ~ 90°，方位角±180°，極化角±95°，Elevation over azimuth。
3-2-1-12、衛星天線控制系統 (Antenna Control System)：

3-2-1-12-1、Front panel control and configure。
3-2-1-12-2、自動控制及以專屬工具手動調整仰角（EL）、方位角（AZ）、極化角（POL），Simultaneous angle display。

3-2-1-12-3、Antenna control：AZ range ±180°，EL range 5 ~ 90°，POL range ±95°。
3-2-1-12-4、具備AUTO STOW功能。
3-2-1-12-5、Automatic operation：Drive to calculated position based on auto GPS and Flux-Gate Compass data and satellite peaking with LNB signal

3-2-1-12-6、Auto-acquisition：One-button acquisition of selected satellite including peaking and optimization of cross-pol (certified for auto-commissioning on most satellite services)
3-2-1-12-7、最新版操控軟體，工作電壓及頻率：Auto-ranging 115/230Vac，50/60Hz，附控制線

3-2-1-12-8、Stand alone designed，可安裝於19吋標準機架

3-2-1-12-9、天線控制器需內建 DVB-S以使天線作精確之自動對衛星操作及指向，原廠有支援DVB-S2 receive功能，立約商需免費更新。

3-2-1-13、衛星天線工作環境溫度：from -10° to 50°C

3-2-1-14、工作環境相對濕度：0% to 100% with Condensation。

3-2-1-15、具有Intelsat 或Eutelsat或Asiasat或PanAmSat或ST-1國際衛星公司之衛星天線認證，交貨時需提出認證證明文件，於驗收時提列正本予本會，附電子檔。
3-2-2、低雜訊放大器（LNB）
3-2-2-1、Input：RX range ≧ 12.25~12.75GHz，PLL，Interface Flange：WR-75 FLAT Waterproof。
3-2-2-2、IF Output Frequency range ≧ 950 to 1450MHz。
3-2-2-3、Conversion gain ＞ 60dB，Output P1dB ≧ 5dBm。
3-2-2-4、L.O：11.3GHz。
3-2-2-5、Noise Figure ≦ 0.8dB。
3-2-2-6、L.O Stability ≦ ±2KHz。
3-2-2-7、Input VSWR ≦ 2.5：1。
3-2-2-8、Output VSWR ≦ 2.5：1。
3-2-2-9、Output connector：F type，75 ohm。
3-2-2-10、Phase Noise ≦ -75dBc/Hz@1kHz。
3-2-2-11、Input DC Voltage：+15 to 24V supplied through center conductor of IF cable。
3-2-2-12、工作環境溫度：from -10° to 50°C。
3-2-3、戶外型功率放大器（BUC）
3-2-3-1、RF output frequency range：14.0~14.5GHz。
3-2-3-2、RF output power@1dB≧+46dBm。
3-2-3-3、Output VSWR ≦1.5：1，IF input VSWR≦2.0：1。
3-2-3-4、Gain ≧ 67dB。
3-2-3-5、Gain flatness over any 40MHz band≦±1.5dB。
3-2-3-6、Gain stability over any 50°C temperature range≦±1.5dB。
3-2-3-7、Input frequency range：950~1450MHz。
3-2-3-8、IF input connector：N type，50 ohm，Encoder設定輸出最大值時，BUC不得損毀。
3-2-3-9、Reference frequency：10MHz，multiplexed on transmit IF input。

3-2-3-10、Spurious output ≦-50dBc。
3-2-3-11、Maximum phase noise(SSB) of BUC：

3-2-3-11-1、100Hz ≦ -63 dBc/Hz。
3-2-3-11-2、1 kHz ≦ -73 dBc/Hz。
3-2-3-11-3、10 kHz ≦ -83 dBc/Hz。
3-2-3-11-4、100 kHz ≦ -90 dBc/Hz。
3-2-3-12、Group delay：
3-2-3-12-1、Linear ≦ 0.03 ns/MHz。
3-2-3-12-2、Parabolic ≦ 0.003 ns/MHz2。
3-2-3-12-3、Ripple ≦ 1 ns/Pk-Pk。
3-2-3-13、AM/PM Conversion ≦ 3°。
3-2-3-14、BUC手持式控制器：Qty 1，Power On/Off，Output power level adjustable & monitor。
3-2-3-15、工作環境溫度：from -10° to 50°C。

3-2-3-16、工作環境相對溼度：Up to 100%。
3-2-4、編碼器（Encoder）
3-2-4-1、HD/SD Encode：
3-2-4-1-1、Video input，Qty 1。
3-2-4-1-1-1、HD-SDI (SMPTE 292M Compliant)，75 Ohm BNC。
3-2-4-1-1-2、SD-SDI (SMPTE 259M Compliant)，75 Ohm BNC。
3-2-4-1-2、Audio input：
3-2-4-1-2-1、Embedded HD/SD-SDI。
3-2-1-1-2-2、AES/EBU Digital audio inputs，Qty 4 ，BNC（XLR介面可用Adaptor）。
3-2-4-1-3、Video processing：
3-2-4-1-3-1、HD：MPEG-4 AVC HP@L4 or MPEG-4 AVC MP@L4，1080i x1920 29.97 fps，1 to 20 Mbps。
3-2-4-1-3-2、SD：MPEG-4 AVC MP@L3，1～10 Mbps，MPEG-2 4:2:0 MP@ML。
3-2-4-1-4、Audio processing：
3-2-4-1-4-1、MPEG-1 and 2。
3-2-4-1-4-2、Pass-through Dolby E。
3-2-4-1-4-3、MPEG-4 HE-AAC v1 & v2。
3-2-4-1-5、DVB ASI input，Qty 1，Support Cascading function。
3-2-4-1-6、DVB ASI output，Qty 1。
3-2-4-1-7、Sync lock，Qty 1。
3-2-4-1-8、Low latency mode。
3-2-4-2、One L-band Output，Qty 1。
3-2-4-2-1、DVB-S QPSK，Symbol Rate 1～15 Msymbols/s。
3-2-4-2-2、DVB-S2(normal frame) QPSK、8PSK，Symbol Rate 1～15 Msymbols/s，Roll-Off：35%、25%、20%。
3-2-4-2-3、DVB-S (EN-300 421)、DVB-S2（EN302 307）Compliant。
3-2-4-2-4、Frequency range：950-1750MHz。
3-2-4-2-5、Spurious level ≦ -65dBc。
3-2-4-2-6、Output power range：Adjust-able。
3-2-4-2-7、10MHz reference clock（selectable），Qty 1。
3-2-4-3、DVB over IP output，Qty 1，UDP/RTP，SMPTE-2022 FEC。
3-2-4-4、Stand alone designed，不超過2RU高度，可安裝於19吋標準機架。
3-2-4-5、工作電壓：115/230Vac，50/60Hz。
3-2-4-6、Front panel control and configure，最新版操作軟體。
3-2-4-7、工作環境溫度：form 0° to 50°C。
3-2-4-8、工作環境相對溼度≧85%，non condensing

3-2-5、整合衛星接收解碼器（IRD）
3-2-5-1、Demodulator：
3-2-5-1-1、Receiver Input：
3-2-5-1-1-1、Frequency range：950~2150MHz，75 ohm F Type connector。
3-2-5-1-1-2、Input level：-30 dBm to -60 dBm or better。
3-2-5-1-2、Demodulation mode：
3-2-5-1-2-1、DVB-S QPSK，Symbol rate 1～20 Msymbols/s（min）。
3-2-5-1-2-2、DVB-S2(normal frame) QPSK、8PSK，Symbol Rate1～20 Msymbols/s（min），Roll-Off：35%、25%、20%。
3-2-5-1-2-3、DVB-S (EN 300 421)、DVB-S2（EN302307）compliant。
3-2-5-2、HD/SD decode：
3-2-5-2-1、Video output：Qty 2。
3-2-5-2-1-1、HD-SDI (SMPTE 292M Compliant)，75 Ohm BNC。
3-2-5-2-1-2、SD-SDI (SMPTE 259M Compliant)，75 Ohm BNC。
3-2-5-2-2、Audio output：
3-2-5-2-2-1、embedded HD/SD-SDI。
3-2-5-2-2-2、AES/EBU Digital audio inputs，Qty 4 ，BNC（XLR介面可用Adaptor）。
3-2-5-2-3、Video processing： 

3-2-5-2-3-1、HD：MPEG-4 AVC HP@L4 or MPEG-4 AVC MP@L4，1080i x1920 25，29.97 fps，1 to 20 Mbit/s。
3-2-5-2-3-2、SD：MPEG-4 AVC MP@L3，1～10 Mbps，MPEG-2 4:2:0 MP@ML。
3-2-5-2-4、Audio processing：
3-2-5-2-4-1、MPEG-1 and 2。
3-2-5-2-4-2、Pass-through Dolby® E。
3-2-5-2-4-3、MPEG-4 HE-AAC v1 & v2。
3-2-5-2-5、DVB ASI input：Qty 1。
3-2-5-3、Genlock reference input。
3-2-5-4、Stand alone designed，不超過1RU高度，可安裝於19吋標準機架。
3-2-5-5、DVB over IP output，Qty 1，UDP/RTP，SMPTE-2022 FEC。
3-2-5-6、工作電壓：115/230Vac，50/60Hz。
3-2-5-7、Front panel control and configure，最新版操作軟體。
3-2-5-8、工作環境溫度：form 0° to 50°C。
3-2-5-9、工作環境相對溼度≧ 85%，non condensing。
3-2-6、頻譜監視器（Spectrum Analyzer）
3-2-6-1、Frequency：

3-2-6-1-1、Frequency range ≧ 100 KHz to 3 GHz。

3-2-6-1-2、Frequency span range ≧ 10KHz to 2.99GHz。

3-2-6-1-3、Frequency reference range ≦ Aging: ±1 ppm/year，Accuracy:±2 ppm。
3-2-6-1-4、Resolution bandwidth(–3 dB width) range ≧100Hz~1MHz。

3-2-6-1-5、Video bandwidth(–3 dB width) range ≧ 3Hz~1MHz。

3-2-6-2、Amplitude：Include preamp function。
3-2-6-2-1、Measurement range ≧ -135 to +20 dBm。
3-2-6-2-2、DANL（Displayed Average Noise Level）：≤–135 dBm，≥10 MHz。≤–115 dBm, <10 MHz 
3-2-6-2-3、Input attenuator range ≧ 0 to 51 dB（in 1dB steps）。
3-2-6-2-4、Dynamic Range＞65dB。
3-2-6-2-5、Scale Units：dBm，dBmV，dBμV，V，W。
3-2-6-3、Sweep time：≦1.1 sec full span，≦50 μsec up to 20 sec select-able in zero span。
3-2-6-4、Display：VGA TFT color LCD screen（Resolution ≧640x480）。
3-2-6-5、RF input VSWR (with≧20 dB attenuation) ≦1.5：1，(10 MHz to 2.4 GHz)。
3-2-6-6、Inputs and outputs ports：

3-2-6-6-1、RF input：Type N，female，50 ohm。
3-2-6-6-2、Minimum input without damage ≧ +33 dBm (peak)，50 VDC。
3-2-6-7、Power supply：

3-2-6-7-1、工作電壓：120/230Vac，50/60Hz。
3-2-6-7-2、Built-in rechargeable battery，AC power adapter/charger，power cord included。
3-2-6-7-3、Automotive cigarette lighter 12 volt DC adapter。
3-2-6-8、Matching Pad（≧2 GHz）：

3-2-6-8-1、N(male，50 ohm) to F(female，75 ohm) x1，VSWR≦1.3。
3-2-6-8-2、N(male，50 ohm) to BNC(female，75 ohm) x1，VSWR≦1.3。
3-2-6-9、機體可攜式，附攜行背袋，安置於19”機架Rack-Mount平台或固定架內（需可取出使用設計）。
3-2-6-10、Front panel control and configure，正體中文或英文操作介面，最新版操作軟體。

3-2-6-11、工作環境溫度：from -10° to 50°C。
3-2-6-12、工作環境相對溼度：≧85%。
        3-2-7、其他

3-2-7-1、本案衛星訊號傳輸設備向國家通訊傳播委員會（NCC）申請架設許可及衛星地球電台執照相關事宜，立約商需配合提供相關技術及協助申請至核發執照。
3-2-7-2、依據附件（一）系統方塊圖，規劃衛星訊號傳輸設備安裝所需各類線材、附件、配件、轉接頭、RF分配器、RF衰減器、導波管、獨立LNB專用電源供應器等。
3-2-7-3、繪製衛星訊號傳輸設備系統接線圖，經本會認可並於交貨時提出，所有訊號線需有線材環型編號標示，並與實際配線標示相符合，線材編號或顏色需作群組區隔，驗收時提列完整衛星訊號傳輸設備系統接線圖，附電子圖檔(DWG格式) 。
3-2-7-4、各設備、儀器需有完整原廠中文或英文操作手冊、標準附屬件、轉接頭、原廠電源線及附屬軟體等。
3-2-7-5、手持式精密指北針（Compass）及仰角器（Clinometer）一組，Luminous points or digit for night navigation。方位角量測採用360° (accurate ≦ +/- 0.5 degrees true magnetic) 刻度或數字指示。仰角量測採用0～90°（功能可結合於指北針內或獨立機體，Accurate ≦ +/- 0.5 degrees true angle）刻度或數字指示。
3-2-7-6、衛星訊號傳輸設備安裝整合及功能測試，需配合將二組IRD安裝整合於公視基金會主控中心及完成功能測試。
3-2-7-7、本案Encoder、IRD等設備，需與本會現有MPEG-2（4:2:0）壓縮/解壓縮及DVB-S QPSK調變/解調變格式等傳輸訊號相容，立約商需無條件進行整合及測試。
3-3影音製作設備

3-3-1、影音訊號混合器（VA MIXER）
3-3-1-1、Video inputs：

3-3-1-1-1、Composite：Qty 2 or more，connector BNC，75 ohm。
3-3-1-1-2、SD-SDI：Qty 2 or more，connector BNC，75 ohm， SMPTE259M。
3-3-1-1-3、HD-SDI：Qty 2 or more，connector BNC，75 ohm，SMPTE292M。
3-3-1-2、Audio inputs：
3-3-1-2-1、Analog audio：Qty 6 Line/ Microphone（selectable）or more。

3-3-1-2-2、Reference level：＋4dBu、－20dBu、－44dBu，included 2 Microphone power +48V（selectable）。
3-3-1-3、Video outputs：

3-3-1-3-1、Composite：Qty 1，connector 75 ohm BNC。
3-3-1-3-2、SD-SDI：Qty 1 or more，connector BNC，75 ohm， SMPTE259M。
3-3-1-3-3、HD-SDI：Qty 1 or more，connector BNC，75 ohm，SMPTE292M。
3-3-1-3-4、RGB：Qty 2，XGA，WXGA，SXGA，D-Sub Shrink 15pin Type (Female)。
3-3-1-3-5、Reference：Qty 2 or more，connector BNC，75 ohm。
3-3-1-4、Audio outputs：

3-3-1-4-1、PGM：Qty 2（stereo），reference +4dB。
3-3-1-4-2、MIX：Qty 2 or more。
3-3-1-4-3、Monitor：Qty 2。
3-3-1-4-4、Headphone：Qty 1，1/4 inch Stereo Phone Jack Type。
3-3-1-5、Video input/output：IEEE1394 Qty 4 or more。
3-3-1-6、Video Switcher：

3-3-1-6-1、1280 x 1024 100-MHz/4:2:2 at least 8-bit processing或以上等級。
3-3-1-6-2、At least 6 primary inputs plus one still picture source。
3-3-1-6-3、At least 1 ME with 1 keyer including chroma keying。
3-3-1-6-4、At least 1 DSK + 1 fixed station logo。
3-3-1-6-5、At least 16 wipe patterns or better。
3-3-1-6-6、Internal still picture：Matte，color bar（SMPTE）。
3-3-1-7、Audio Mixer：

3-3-1-7-1、48 kHz/ at least 24-bit processing。
3-3-1-7-2、At least 6 stereo channel input mixing。
3-3-1-7-3、At least 6 channel faders and 1 master fader。
3-3-1-7-4、Audio-follow-video。
3-3-1-7-5、Tone signal：100Hz，440Hz，1kHz，10kHz。
3-3-1-8、Audio Mixer output controls：Provides controls for the audio monitor output level，built-in stereo speakers and headphone output. The audio signal to be monitored between PGM and MIX.。
3-3-1-9、Display output：built-in at least 15 inch LCD。
3-3-1-10、Front panel control and configure，最新版操作軟體。
3-3-1-11、工作電壓：120/230Vac，50/60Hz。
3-3-1-12、工作環境溫度：5° to 40°C。
3-3-1-13、Stand alone and hand carry designed，可安裝於機架式平台，平台具滑軌，使用時平台可固定位置，不使用時可收納並固定於於機架內。
3-3-2、音頻監聽器（Audio Monitor） 
3-3-2-1、Powerful SPL ≧97dB at 2 feet (0.6m)，drivers & power amplifiers & speaker output，headphone jack。
3-3-2-2、Analog and SDI audio input：

3-3-2-2-1、Analog inputs：Qty 4 or more，balanced XLR。
3-3-2-2-2、AES/EBU inputs：Qty 2 or more，unbalanced (BNC) or balanced(XLR)。
3-3-2-2-3、SDI：Qty 2，with embedded audio inputs。 

3-3-2-3、Analog and SDI audio output：

3-3-2-3-1、Analog outputs：4 balanced analog outputs from SDI or AES/EBU，Balanced analog output of 2 selected channels (XLR)。
3-3-2-3-2、AES/EBU outputs：2 unbalanced outputs from SDI。
3-3-2-3-3、SDI with embedded audio outputs。
3-3-2-4、Level meters：At least 4 channel meters，simultaneous VU & PPM。
3-3-2-5、Frequency response range from 80Hz to 20kHz(≦±5dB)。
3-3-2-6、Electrical distortion ≦ 8％ at any level。
3-3-2-7、Headphones：Qty 1，參考HQ-1700或同等品。
3-3-2-7-1、Transducer：dynamic，closed stereo headphones。
3-3-2-7-2、Frequency response ≧20Hz to 22KHz。
3-3-2-7-3、Sound Pressure Level (SPL) ≧ 98dB。
3-3-2-7-4、Connector：3.5 mm stereo mini jack with 1/4" adapter，single-sided coiled cable，cable length 1m(min)。
3-3-2-8、Video monitor output：
3-3-2-8-1、SDI：Qty 1，BNC connector，re-clocked。
3-3-2-8-2、Composite：Qty 1，BNC connector。
3-3-2-9、工作電壓範圍：120V /230V AC，50/60Hz

3-3-2-10、工作環境溫度：0° to 40°C。
3-3-2-11、Stand alone designed，不超過2RU高度，可安裝於19吋標準機架。
3-3-3、影音儲存裝置（Storage）
3-3-3-1、Disk storage：Qty 1
3-3-3-1-1、儲存容量：DVCAM（25Mbps）格式至少100小時。
3-3-3-1-2、陣列功能：Raid 0，1，3，5。
3-3-3-1-3、Input/Output interface：

3-3-3-1-3-1、External PCI-Express。
3-3-3-1-3-2、SD-SDI input with embedded audio：SMPTE-259M-C，720x486i59.94，720x576i50。
3-3-3-1-3-3、SD-SDI output with embedded audio：SMPTE-259M-C，720x486i59.94，720x576i50。

3-3-3-1-3-4、HDMI with LPCM 8-ch。
3-3-3-1-4、Reference input：Black Burst or Tri-Level sync。
3-3-3-1-5、可由3-3-3-1-8控制使用，附合法控制及驅動軟體（含安裝光碟）。
3-3-3-1-6、Remote control：9-pin D-Sub，RS-422A (Master/Slave)，可控制本會新聞部現有藍光錄放影機。通過可選擇的VTR類比軟體，可當作一台錄影機一樣控制和播出，提供NLE功能。
3-3-3-1-7、Support file format：Infinity JPEG 2000、XDCAM和XDCAM EX、P2（DVCPRO & AVC-Intra）、GFCAM。
3-3-3-1-8、Portable controller：Qty 1，附攜行袋
3-3-3-1-8-1、處理器 & 記憶體：Intel® Core2 Duo 處理器 P8700/DDR2 RAM 4GB/SATA HDD 320G/NG GT240M 1G/Blue-Ray DVD Combo（含）等級以上或同等品(附合法OS，含安裝光碟)。
3-3-3-1-8-2、Built-in display：＞14 inch TFT LCD screen，LED back-light。

3-3-3-1-8-3、Interface：USB（2.0）port，1394 port，External PCI-Express，10/100/1000baseT Ethernet port，WAN。
3-3-3-1-8-4、Stand alone and hand carry designed，附NLE及媒體檔案合法編輯軟體（含安裝光碟），需符合新聞部現有非線性編輯軟體功能，並認可使用。
3-3-3-1-8-5、工作電壓：120/230Vac，50/60Hz。
3-3-3-2、藍光光碟讀寫機：Qty 1
3-3-3-2-1、由3-3-3-1-8控制使用，可讀寫本會新聞部現有藍光攝影機拍攝光碟。

3-3-3-2-2、Interface：USB（2.0）port or SD-SDI。

3-3-3-2-3、Video & Audio recording/playback format：MPEG IMX，DVCAM。

3-3-3-2-4、Handles both the dual-layer disc（PDF50DLA）and single-layer disc（PFD23A）。

工作電壓：120/230Vac，50/60Hz。
3-3-3-3、可固定於3-1-2-4項攜帶型設備機架，設計成可拆卸式。
3-3-4、4 x 4吋液晶顯示器（Quad 4 inch LCD Monitor）

3-3-4-1、Display type：Color TFT LCD，Display metering for up to 4 Channels of Audio，waveform & vector monitor via menu operation。

3-3-4-2、Diagonal viewing area：Quad at least 4.3 inch screen。
3-3-4-3、Video input：Qty 4
3-3-4-3-1、Composite：75ohm，BNC connector，NTSC/PAL Auto-detection。
3-3-4-3-2、SDI：75ohm，BNC connector，SMPTE259M。
3-3-4-4、Video output：SDI reshaped and re-clocked，SMPTE259M。
3-3-4-5、Aspect Ratio：4：3 or 16：9 (selectable)，Resolution ≧ 480x270。
3-3-4-6、Pixel response ＜30 ms。
3-3-4-7、Viewing angle range ≧ 160˚H 160˚V measured edge-to-edge。
3-3-4-8、Luminance ≧ 400 cd/m2。
3-3-4-9、Contrast ≧ 400：1。
3-3-4-10、工作電壓：120/230Vac，50/60Hz。
3-3-4-11、不超過2RU高度，可安裝於19吋標準機架。
3-3-5、Intercom system(內部通話系統)

參考CLEAR-COM MS702 ＆ RS-601 & CC-95或同等品
              3-3-5-1、Two-channel Main Station：



     3-3-5-1-1、Panel Microphone Input：




             3-3-5-1-1-1、Number of inputs 1





             3-3-5-1-1-2、Impedance：≧2 k ohm





             3-3-5-1-1-3、Mic Limiter Range：≧20 dB




     3-3-5-1-2、Headset Microphone Input：



                 3-3-5-1-2-1、Impedance：≧1 k ohm





             3-3-5-1-2-2、Mic Limiter Range：≧15 dB




     3-3-5-1-3、Party Line Input：




             3-3-5-1-3-1、Crosstalk ≦ 60 dB





     3-3-5-1-3-2、Max level before Clipping ≧12 dB

3-3-5-1-3-3、Sidetone Null Capability＞25 dB




     3-3-5-1-4、Headset Output：




             3-3-5-1-4-1、Number of outputs 1





             3-3-5-1-4-2、Load Impedance ≧ 8 ohm




     3-3-5-1-5、Speaker Output：




             3-3-5-1-5-1、Load Impedance ≧ 4 ohm





             3-3-5-1-5-2、Max Output Level before 1% Distortion：
20 dBu ± 2 dBu




     3-3-5-1-6、Party Line Output：




             3-3-5-1-6-1、Off Noise ＜ -74 dBu





             3-3-5-1-6-2、Output Impedance ＞10 k ohm




     3-3-5-1-7、Frequency Response：




             3-3-5-1-7-1、Panel Mic - Party Line：600 - 10KHz ± 

3dB





             3-3-5-1-7-2、Headset Mic - Party Line：200 - 12KHz ± 

3 dB





              3-3-5-1-7-3、Headset Mic - Line Out：200 - 12KHz ± 

3 dB





              3-3-5-1-7-4、Party Line - Headset Out：200 - 10KHz ± 

3 dB





              3-3-5-1-7-5、Party Line - Speaker Out：300 - 10KHz ± 

3 dB




     3-3-5-1-8、Max Distortion：




             3-3-5-1-8-1、Panel Mic - Party Line ≦ 0.5％ 





             3-3-5-1-8-2、Headset Mic - Party Line ≦ 0.5％ 





             3-3-5-1-8-3、Headset Mic - Line Out ≦ 0.5％ 





             3-3-5-1-8-4、Party Line - Headset Out ≦ 0.5％ 





             3-3-5-1-8-5、Party Line - Speaker Out ≦ 0.5％ 




     3-3-5-1-9、Noise：




             3-3-5-1-9-1、Panel Mic - Party Line ＜ -65dBu 





             3-3-5-1-9-2、Headset Mic - Party Line ＜ -70dBu





             3-3-5-1-9-3、Headset Mic - Line Out ＜ -55dBu





             3-3-5-1-9-4、Party Line - Headset Out ＜ -50dBu





             3-3-5-1-9-5、Party Line - Speaker Out ＜ -50dBu



        3-3-5-1-10、Intercom connector：6 XLR



        3-3-5-1-11、Front panel mic connector：1 panel mounting jack



        3-3-5-1-12、Front panel headset connector：1 XLR



        3-3-5-1-13、Front Panel Controls & Indicators：




             3-3-5-1-13-1、Panel / headset mic switch





             3-3-5-1-13-2、Party line link button





             3-3-5-1-13-3、Listen controls





             3-3-5-1-13-4、Talk buttons





             3-3-5-1-13-5、Call buttons





             3-3-5-1-13-6、Speaker ON-OFF switch




    3-3-5-1-14、1 Gooseneck microphones：9 inch length




    3-3-5-1-15、1 Intercom Headsets




    3-3-5-1-16、需能與另案「完整規格HD OB車及週邊」Intercom 

interface通話
3-3-5-1-17、工作電壓：115/230Vac，50/60Hz



    3-3-5-1-18、工作環境溫度：0° to 50°C。



    3-3-5-1-19、Stand alone designed，可安裝於19吋標準機架。
            3-3-5-2、Beltpack：



    3-3-5-2-1、Signal to Noise ＞ 75 dB




    3-3-5-2-2、Bridging Impedance ＞15 k ohm




    3-3-5-2-3、Line Level：-14 dB, +5 dB max




    3-3-5-2-4、Sidetone Adjust ＞ 35 dB




    3-3-5-2-5、EMI and RFI rejection ＞ 60 dB




    3-3-5-2-6、Microphone Pre-Amplifier：




            3-3-5-2-6-1、Headset Mic Impedance：200 ohm





            3-3-5-2-6-2、Gain, mic to line：41 dB (dynamic)





            3-3-5-2-6-3、Frequency Response：200 Hz －12 kHz




   3-3-5-2-7、Headphone Amplifier：




            3-3-5-2-7-1、Load Impedance：50 - 2,000 ohms





            3-3-5-2-7-2、Output Level：+17 dBv before clipping





            3-3-5-2-7-3、Distortion：<0.1% THD @ 1 kHz





            3-3-5-2-7-4、Gain, line to output：+34 dB





            3-3-5-2-7-5、Frequency Response：100 Hz - 18 kHz， 

±2dB




  3-3-5-2-8、Connectors：




          3-3-5-2-8-1、Intercom Line：2 XLR（Include 

loop-througth）




          3-3-5-2-8-2、Headset：1 XLR




 3-3-5-2-9、可附掛固定於腰際



 3-3-5-2-10、工作環境溫度：0° to 50°C



 3-3-5-2-11、工作環境相對溼度：up to 90%

          3-3-5-3、Intercom Headsets：


     3-3-5-3-1、Headphones（single）




         3-3-5-3-1-1、Transducer type：Dynamic moving coil





         3-3-5-3-1-2、Frequency response：70 to 18 kHz





         3-3-5-3-1-3、SPL（max）：127 dB at 1 kHz at 250mW





         3-3-5-3-1-4、External noise isolation：> 20 dB avg





         3-3-5-3-1-5、Sensitivity：≧101 dB at 1 kHz





         3-3-5-3-1-6、Single EAR Headphone



     3-3-5-3-2、Microphone





         3-3-5-3-2-1、Transducer type：Dynamic moving coil





         3-3-5-3-2-2、Windscreen：External pop filter





         3-3-5-3-2-3、Frequency response：70 to 18 kHz





         3-3-5-3-2-4、Front-to-back ratios > 15 dB

3-3-5-3-3、Electrical isolation：Earphone to microphone < -116 dB at 1 kHz




 3-3-5-3-4、Termination： XLR




 3-3-5-3-5、Boom rotation：300°




 3-3-5-3-6、Signal to Noise ＞ 75 dB

3-3-6、其他
3-3-6-1、依據附件（一）系統方塊圖，規劃提供影音製作設備安裝所需各類線材、附件、配件、轉接頭、軟體、電源供應器、機框等。

3-3-6-2、繪製影音設備系統接線圖，經公視基金會認可並於交貨時提出，所有訊號線需有線材環型編號標示，並與實際配線標示相符合，線材編號或顏色需作群組區隔，驗收時提列完整影音設備系統接線圖，附電子圖檔(DWG格式)。
3-3-6-3、各設備、儀器之原廠中文或英文操作手冊、標準附屬件及附屬軟體、配件、原廠電源線等。
3-3-6-4、影音製作設備安裝整合及測試。

3-3-6-5、Analog signal multi-cable and cable reel：Qty 2

3-3-6-5-1、Cable：線長100公尺，戶外使用，cable採用鋁箔包覆，防水耐磨材質包覆外皮。

3-3-6-5-2、Signal type：

3-3-6-5-2-1、Composite video：Qty 2，BNC connector，75 ohm。
3-3-6-5-2-2、Analog audio：Qty 2，XLR connector，鋁箔包覆訊號線。

3-3-6-5-2-3、Intercom audio：Qty 1，XLR connector，可傳送30Vdc電源，鋁箔包覆訊號線。

3-3-6-5-3、Cable reel：可承裝Analog signal multi-cable 100 meter，Hanger及Casters需有止動裝置，外觀需具公視基金會企業識別及車號標誌。
3-3-6-6、本案所有訊號線BNC接頭，需採用中心針（Gold plated）焊接型製作方式。

附件(一)系統方塊圖

[image: image2.jpg]1 2 3 b I 6 1 8
Vi1 I Video MON
Y Iy ™~ Antenna =
V2 [y VileoMON Control
I~ s = System ©
D3
e N " =
D4 ‘
L
RF
BUC
RF LBand
SD  CV ASI
RD3
Ref RF
7P orr SD CV ASI
~—— c1 Vi ~ IRD4
N~ 1 cC2 Ref RF
| N . D1 N
oF ~— Im D2 N EEESC
—— DI Storage SDI D5 Mix1 —
HDM] — D6 Mix2
| VA Mont|—
= a1 MIXER ol 4x4LCD
Mt
Controller PCI [ pr——————— A2 Eui] ~ N
T [ " — B SP SD  CV ASI
— A4 REF — IRD1
— = : e
LR r—] 7
s 10 e Eacoder SPECTRUM
vV SD
RF
- P 4x4 LCD
MON
SD  CV ASI
IRD2
= 5 RF Ref
] [ — r
. J
1/0 PANEL
INPUT OUTPUT
QOOOOOO0 OO
fgE:
LVDARR &3 D300 REQRAELEE, linZ dout,stand-along box. .mL, e
2 DDA B 473002 REQHH{E B Re-clockingT8E1in % 4 4out, stand-along
box.
Designed by Checked by TITLE Date Scale
+ JACK JACK HEMBEREAGT AN 20091023
1 2 3 L T [ T 1 [ ] [ ] 6 | 7 8






- 12 -



_1182092415.unknown

