
              招標規範

       【公共電視台】
【高畫質廣播級硬碟式錄放影機採購案】
103年Ver.1.15 (103.07)
1.設備採購通則
1-1、 本採購包含全新之廣播級HD硬碟錄放影機，其採購數量及基本功能等規定詳本文中之規格部分。
1-2、 其他週邊包含於本購案範圍內，有關該等設備之統籌規劃、系統整合、設備安裝作業均由本案立約商負責。
1-3、 本系統範圍內的各項設備有納入網管系統者，立約商應無條件提供網管設計所需的網管介面溝通資訊。
1-4、 投標廠商須依招標文件規定於規格標內內提出「計畫書」三份，每份「計畫書」內容須包含：
1-4-1、所報項目中須具設備之名稱、廠牌、型號、結構及詳細規格資料。
1-4-2、交貨器材清單明細表。

1-4-3、依本規範之各項規格、規定之確認表（compliance table）及相關證明文件。投標廠商應檢附製造廠型錄（正本或影本皆可）並於其規格型錄上以螢光色筆劃出所報規格並註明招標文件所要求規格之項次，以便審核。若產品雖符合但無法於該型錄上正確顯現各項規格資料，則須出具相關設備原廠認可之證明，以供審核。
1-4-4、檢附如期交貨之保證書。

1-4-5、需檢附原廠三年連帶保固證明書。

1-5、 立約商應於簽約日後90個日曆天內完成交貨。並於30個日曆天內完 成裝機及測試後使得報請驗收，並於交貨後90天內完成相關教育訓練。

1-6、 採購之主機設備需為非中國大陸生產、製造且需在原廠測試合格後再行裝運，測試結果報告及海關進口證明需於交貨時須一併交付予本會以供審核。
1-7、 交貨時須提供每部主機設備之中文或英文版操作手冊(電子檔或紙本均可)，另附印刷清晰之維護手冊共三套（維護手冊若無法以印刷版輸出則需檢附電子檔光碟3份）。
1-8、教育訓練： 

1-8-1、立約商應於安裝完成後提供原廠認可之技師對本會實施六次每次四小時之基本操作訓練課程，師資、教材及其他教育訓練等相關費用皆由立約商自行負擔，另教育訓練之日期及受訓之人數由本會指定而實施，並具簽到紀錄表。

1-8-2、立約商應於安裝完成後提供原廠認可之技師對本會實施四次每次四小時之內設定與基本維護課程，師資、教材及其他教育訓練等相關費用皆由立約商自行負擔，另教育訓練之日期及受訓之人數由本會指定而實施，並具簽到紀錄表。
1-9、本案規範僅列各項主要器材項目，裝機所需器材架、固定架、訊號線、接地線、同軸電纜、電源電纜、纜線架、Connector、固定螺絲等所有裝機附屬零星器材均由立約商負責提供，如有未列，立約商亦應免費提供，並保留彈性可供追加使用。
1-10、更新與升級：
1-10-1、得標廠商於保固期間內應提供軟、硬體之更新與升級至公視基金會認可之最佳版本，並不得索取任何費用。

1-10-2、得標廠商於保固期過後仍應提供軟體免費升級，且升級時須將備

份機板（主機）同時升級。

    1-10-3、保固之除外條款：不包括人為疏失損壞及天災地變等之因素。   
2、 主要設備數量表及規格
	項次
	品名
	單位
	數量
	規格
	備註

	1
	廣播級
硬碟式

錄放影機 
	台
	18
	1、 訊號源符合SMPTE 259，SMPTE 292M，SMPTE 296M規範。 

2、 Input 具HD/SD SDI及HDMI輸入
3、 Output具HD/SD SDI及HDMI輸出
4、 具 Ref in：Black Burst or Tri-Level Sync
5、 具LTC Timecode In/Out輸入端

6、 具2路(含)以上之Analog Audio Input/Output

7、 具8路(含)以上之AES Audio Input/Output

8、 具SDI-Embedded Audio錄影功能

9、 主機具Redundant Power Supply

10、 主機控制面板需具可直接選取、切換內設定選項功能之HOT KEY按鍵。

11、 具RS422接頭，可受SONY HDCAM VTR連動控制。

12、 內建或外加具5吋(含)以上之LCD顯示幕(800x480 pixel LCD display)，可顯示錄影畫面、及Audio Level Meter

13、 具Monitor(Super) Out功能，可輸出於外接螢幕顯示錄影畫面、Time code訊號。 

14、 主機具UP/Down/Cross Convertor的功能

15、 主機具Phone Jack Out，可監聽Clips 檔案的聲音訊號。

16、 Codec Support：Apple ProRes 36、100、145、220Mb/s；Avid DNxHD 36、145、220Mb/s

17、 主機需為全新品，交貨時需出具相關進口證明及原廠出廠證明。


	

	2
	周邊附屬設備
	式
	乙
	1、 所有連接線及相關系統架構時所需之視訊、音訊、控制線材與轉換接頭。

2、 一對一之Remote Control 控制面板*8

3、 與主機壓縮與無壓縮檔相容原廠認證之SSD 200GB(含)以上(附保護盒)共20顆(含Caddy Adapter)

4、 主機需含Rack Mount Unit(若設備是Half Rack型式則2台共用一個Rack Mount Set)

5、 含SSD硬碟讀取用之外接Dock (含連接線)共8台。

  
	


A1
27
A2

