主控圖文字幕機規範：

一、規格：

- 廣播級HD/SD兩用,HD可播出序列TGA或AVI動態圖檔，SD可播出MPEG-2、AVI或序列TGA動態圖檔及WAVE檔。

- 可接受GPI觸發或其它可控制介面控制（以單一按鍵為原則）播放含聲音的影像檔(Omneon MXF格式 ; audio embedded)，且可循環播出，同時有AES audio output。

- 可輸出2 AES audio pairs。

- 依節目播出運行表的編排自動選擇不同圖檔，並設定輸出及停留時間及效果。

- 至少同時4層動態圖檔輸出能力，且各層之間如有重疊，各自動作不可有停頓或其他干擾現象。

- 至少同時4層跑馬輸出能力，可自由設定跑馬位置、方向、字體、顏色、大小、邊框大小及邊框顏色，且各層之間上、下key輸出動作互不干擾。

- 具有時鐘及倒數計時器顯示功能。

- 具備preview新加圖層或跑馬結果。

- 具有單機之跑馬排程功能，每層layer均可獨立設定排程定時播出，依節目播出需求選擇不同檔案，設定輸出及停留時間及效果。

排程須具備以下功能設定及顯示：

9_1.  可設定多個播出時間或時段，時段有重疊時須能自動整合播出內容順序播出，或依時段設定的次序接續播出。

9_2.  播出內容可指定文字檔或連結資料庫內容播出。

9_3.  在時段內設定播出週期（每幾分鐘播出一輪）或不間斷循環播出。

9_4  每週期播出次數。

9_5跑馬須能設定跑馬速度。

- 具有單機圖卡排程功能。

- SERVER等級電腦

- RAM: at least 8GB

- Internal Storage: at least 500 GB or Larger

- Synchronous with external sync(BB)

- 可聯結資料庫做播出。

- 提供color bar 做輸出Timing及level 的校正。

- 接受SMPTE或NTP 的標準時間訊號，排程及時鐘顯示以此時間訊號為準。

- Redundant Power Supplies (Hot-Swappable)。

- 一套接受HD/SD audio embedded SDI input訊號的live video record capture設備，格式可讓本圖文字幕設備直接播出影像、聲音（embedded和AES audio pairs都要有），不必轉檔。

- 可配合LOUTH自動播出系統之PLAY LIST自動排程播出圖卡。

二、實機測試

- 測試項目：

1-1.排程播出跑馬（規格9）。

1-2.配合LOUTH自動播出系統之PLAY LIST自動排程播出圖卡（規格19）。

- 測試日期時間：由本會通知測試的時間及地點。

- 受測的主控圖文字幕機必需是與投標文件內所列的產品為同型號。

- 受測結果不合格者，不得參與本案價格標。

附件                  實機測試審查表

測試廠商名稱：				              測試日期   年   月  日

| 測試項目 |  | 測試結果 |  | 異常狀況報告 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OK | NG |  |
| 排程播出跑馬 |  |  |  |  |
| 配合LOUTH自動播出系統之PLAY LIST自動排程播出圖卡 |  |  |  |  |
| 審查結果 | □通過 □不通過 |  |  |  |

廠商代表簽名：