儲存設備採購案採購規格

- 數量

此次採購儲存設備為24槽(含)以上儲存設備一台內裝24顆(含)以上4T(含)以上硬碟與16槽(含)以上儲存設備一台內裝8顆(含)以上4T(含)以上硬碟。

- 規格：

24槽儲存設備

- 須提供4U機架式磁碟陣列系統。

- 每座機架需可安裝24顆(含) 以上3.5吋SATA 6Gbps硬碟。

- 每座應提供相容於上述機架式磁碟陣列系統之3.5吋SATA 6Gbps硬碟24顆，單顆硬碟容量為4TB (含)以上，且支援7200轉(含)以上。

  - 記憶體 : DDR3 ECC 32GB (含)以上。

  - 網路埠 : 提供2個(含)以上GbE 可支援10GbE網路介面。

  - 擴充埠：提供2個(含)以上USB 2.0 (含)以上。

  - 硬碟架 : 須提供 24 顆(含)以上硬碟熱抽換及可鎖式硬碟架。

  - 風扇 : 須提供一個(含)以上4 x 8 cm 靜音風扇。

  - LED 指示燈 : 狀態、網路、eSATA、儲存擴充埠狀態。

  - 提供標準4U機櫃滑軌。

  - 提供企業級4TB硬碟24顆。(須五年保固)

  - 提供 512GB mSATA 2顆做快取埠供資料讀取。

16槽儲存設備

- 須提供3U機架式磁碟陣列系統。

- 每座機架需可安裝16顆(含) 以上3.5吋SATA 6Gbps硬碟。

- 每座應提供相容於上述機架式磁碟陣列系統之3.5吋SATA 6Gbps硬碟8顆，單顆硬碟容量為4TB (含)以上，且支援7200轉(含)以上。

  - 記憶體 : DDR3 ECC 32GB (含)以上。

  - 網路埠 : 提供2個(含)以上GbE 可支援10GbE網路介面。

  - 擴充埠：提供2個(含)以上USB 2.0 (含)以上。

  - 硬碟架 : 須提供 16 顆(含)以上硬碟熱抽換及可鎖式硬碟架。

  - 風扇 : 須提供一個(含)以上4 x 8 cm 靜音風扇。

  - LED 指示燈 : 狀態、網路、eSATA、儲存擴充埠狀態。

  - 提供標準3U機櫃滑軌。

  - 提供企業級4TB硬碟8顆。(須五年保固)

其他規格：

- 磁碟陣列系統具備韌體(Firmware)線上更新功能。

- 須提供視窗圖形管理介面，具備磁碟管理、系統設定及線上調整功能。

  - 中央處理器 : Intel® Xeon® E3  3.4 GHz (含)以上四核心處理器(含)以上。

  - 須支援用戶端作業系統 :Client Windows 2000、 XP、Vista (32/ 64 bit)、Windows 7 (32/ 64 bit)、Server 2003/ 2008、Apple Mac OS X、Linux & Unix。

  - 須支援網路檔案共享服務 : CIFS、SMB。

  - 須支援網路傳輸協定 : TCP/IP (IPv4 & IPv6)、負載平衡，網路容錯，多IP位址設定、CIFS/SMB、NFS、HTTP、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP。

  - 須提供以下安全機制 : 可透過Email或簡訊自動傳送即時警告給管理者。

  - 須支援RAID 0、1、5、6、10、5/6/10+Hot Spare。

  - 須支援硬碟熱插拔(Hot Swap)。

  - 須支援線上RAID容量擴充。

  - 須支援線上RAID組態遷移 (RAID Level Migration)。

  - 須支援Thin Provisioning。

  - 硬碟自我分析及報告(S.M.A.R.T)。

  - 磁碟壞軌掃描 (H.S.S.)。

  - RAID自動復原功能 (System Migration)。

  - 須支援SSD Caching，以加快存取速度。

  - 須支援虛擬主機功能，例如VMware vSphere或是Windows Server Hyper-V或是CITRIX等。

  - 存取權限管理 :須支援檔案及子目錄權限設定、須支援批次使用者建立、須支援匯出/匯入使用者清單、須支援重要使用者表列、須支援使用者最大使用空間管理、須支援子資料夾權限管理、須支援Windows Active Directory 及 LDAP認證。

  - 電源管理 :須提供內建兩組(含)以上備援容錯電源供應器，每組650W(含)以上，可供即時插拔。

  - 須支援電源回復後自動開機功能。

  - 須支援UPS SNMP網路管理。

維護保固：

- 原廠工程師提供專業諮詢，安裝設定及到場售後服務。

- 機器安裝設定。

- 依客戶需求，設定NAS功能及資料備份機制。

- 提供3年7X24隔日到府服務(含零件/人工)。

- 提供電話諮詢服務。

- 提供韌體(Firmware)版本線上更新。

- 提供教育訓練6小時。

- 主機須保固三年

- 硬碟須保固五年