節目部中型攝影機及週邊配備
主要設備數量表 
	項次
	品      名
	數量
	備     註

	1
	FULL HD高畫質攝錄一體機
	3
	

	2
	攝錄影機背帶
	3
	

	3
	高容量可充式鋰電池
	9
	配合機種之最大容量

	4
	記憶卡，單卡容量64G
	9
	

	5
	讀卡機
	3
	支援高速USB 3.0介面

	6
	攝影機專用雨衣
	3
	

	7
	攝影機專業攜行包
	3
	

	8
	腳架套組
	3
	

	9
	攝影機頭麥克風
	3
	

	10
	中文或英文版操作手冊
	3
	


各項設備規格表

一、FULL HD高畫質攝錄一體機
1-1、記錄格式：
1-1-1、Y'CrCb 4:2:2色彩取樣/影像傳輸率≧50Mbps。
1-1-2、符合高畫質電視1920x1080/59.94i。

1-1-3、以上須為免外接錄製設備，可單由機身記錄之格式。

1-2、記錄媒材：免磁帶，可內裝記憶卡進行影像紀錄。

1-3、感光元件：1-chip≧1 inch且On board影像傳輸率≧100Mbps或3-chip≧1/2 inch且On board影像傳輸率≧50Mbps。
1-4、靈敏度：≧2000 lux F10。

1-5、信躁比：≧58dB。

1-6、白平衡：
1-6-1、可手動執行白平衡修正，並可儲存≧2組設定值。
1-6-2、可在2400K-10000K手動調整色溫值。
1-7、ND濾鏡：機身至少內置Clear(off)及2檔不同減光系數供切換。
1-8、LCD螢幕：可翻轉角度之彩色LCD螢幕≧3.5 inch。

1-9、電子觀景器：含眼罩且可調角度之觀景器。

1-10、麥克風接孔：
1-10-1、標準XLR麥克風接孔≧2組，含MIC+48V/MIC/LINE切換。
1-10-2、可控制錄音音量水平，可MANUAL/AUTO切換。
1-11、錄音格式：linear PCM/16-Bit/48 kHz/≧2-channel。

1-12、監聽耳機端子：3.5mm mini jack立體聲插座。
1-13、焦段：涵蓋(等效35mm焦距) 30mm-400mm最泛用焦段。

二、攝錄影機背帶：需符合提報機型
三、高容量可充式鋰電池
3-1、電池容量：單顆電池≧50Wh。

3-2、須為攝影機原廠專用可充式鋰電池。

四、記憶卡
4-1、容量：記憶卡單片容量≧64GB

4-2、若媒材為攝影機該廠之特有型式，須提供原廠之商品。

4-3、若媒材為坊間通用型式，須提供知名大廠之商品且寫入速度≧60MB/s。

4-4、以原廠型錄刊載說明之記錄媒材作為供應本案的主要商品，不得供應任何轉接卡(Adapter)加記憶體之形式供買方使用。

五、讀卡機
5-1、可完全相容於儲存媒材與剪輯電腦之間的資料讀寫傳輸作業並支援高

   速USB 3.0介面。

5-2、若媒材為攝影機該廠之特有型式，須提供原廠USB 3.0介面讀卡機。

六、攝影機專用雨衣
6-1、針對本案採購的攝影機設計，符合其尺寸大小及結構。
6-2、套著時攝影機之LCD螢幕及觀景器皆能正常調節角度以進行拍攝。

七、攝影機專業攜行包
7-1、尺寸須符合放入的攝影機、鏡頭、麥克風、電池、充電器、手燈等。

7-2、外層有防潑水材質，內層具防碰撞保護性材質設計，具紓壓肩墊且耐

   承重之背帶。

八、油壓雲台三腳架
8-1、總重量≦5kg(含雲台)

8-2、承重力≧4Kg(本採購案攝影機含鏡頭、電池、LED頭燈、機頭麥克風…等重量)。

8-3、使用最矮高度≦60cm，最高高度≧170cm。

8-4、雲台具快拆底板，底板前後可調距離≧10cm。
8-5、雲台底部具碗狀結構可快速調整水平，操作桿上下角度可調。

8-6、雲台上下左右轉動油壓阻尼可調，負載平衡段數可調。

8-7、具貼地止滑板，長度可伸縮調整。
8-8、附原廠專用攜行袋。
九、攝影機頭麥克風（需含防風罩）
9-1、具超心型指向性收音，含XLR模組總長度≦180mm。

9-2、響應頻率：50 Hz to 25kHz。

9-3、靈敏度：-28 dB ±4dB (0 dB=1 V/Pa)。

9-4、最大聲壓級：≧120 dB SPL。
9-5、等效噪音電頻：≦15 dB(A)。

9-6、具原廠防風罩。
1
1

