招 標 規 範

非線性剪輯工作站採購案

105年11月

  - 購案通則

    - 投標廠商須提供市面流通之產品規格及型錄作規格審查之依據。

    - 來源地區：國內製造之產品或國內廠商自行進口之國外廠商品牌產品。（中國大陸除外）

    - 得標廠商於交貨時，主要設備如係進口貨應另附進口證明文件。

    - 本案所列規格標準非屬我國國家標準或國際標準者係供參考，投標廠商如報列同等級標準亦可接受。惟報列同等品之投標廠商應於其計劃書內敘明同等品之廠牌及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。

    - 本案規範僅列主要設備項目，所有裝機附屬零星器材、線材、接頭等項目及數量均由立約商負責提供，如有未列，立約商亦應免費提供。立約商所使用之所有線材、接頭、零配件等均應為原廠指定之形式或經本會認可之形式。

    - 交貨地點：得標廠商應負責將設備器材運達本會指定地點，所需費用皆由得標廠商自行負擔。

    - 交貨及裝機測試：

      - 交貨、裝機及測試應由立約商免費提供。

      - 決標日起65個日曆天（含）內完成。每遲延一日應按契約價款千分之一逐日計課逾期違約金。

      - 本案所購軟體除本會另有安排外，得標廠商需依本會需求負責安裝，即使該硬體不屬於本購案之標的。

      - 得標廠商交貨時需一併免費提供ATP (Acceptance Test Plan)測試計畫書，經公視基金會確認後實施。

      - 全案設備完成裝機及系統整合後依據契約規範及立約商之「計畫書」逐項測試驗收，需進行整體性能測試（測試時程至少5日）。

      - 由使用單位派員全程參與測試過程，未合格項目立約商應立即改善。

    - 驗收：

      - 提列合格之完整測試報告，再行辦理驗收。

      - 得標廠商應負完全履約責任，完全責任施工(Turnkey) ，負責系統之完整及設備之性能保證，如有任何缺失或缺少配件等，得標廠商均應免費負責改善，否則視同驗收不通過，除依罰則處置外，且公視基金會有權決定是否拒收及取消合約，得標廠商均不得提出異議。

    - 教育訓練：立約商需派員在公視基金會所指定之時間地點實施五梯次教育訓練，並得視需要增加。所需師資、教材、交通費用及其他衍生費用均由立約商提供。

    - 本案標的物滅失或毀損之危險於完成驗收前均由立約商負擔。

  - 主要設備數量表

| 項次 | 品名 | 單位 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中階非線性剪輯工作站 | 套 | 8 |
| 2 | 高階非線性剪輯工作站 | 套 | 1 |
| 3 | 各式軟體 | 批 | 1 |

  - 主要規格

    - 中階非線性剪輯工作站

      - 工作站需為原廠整機出廠及保固之產品，不接受組裝式電腦。參考品牌如DELL T7810或HP Z640或同等級或以上。

      - CPU：雙Intel  Xeon  ( E5-2620 2.4 GHz、15 MB 快取、6 核心V3或同等級或以上等級)。

      - 晶片組：Intel C612晶片組( 或同等級或以上等級)。

      - 記憶體：32G（含）以上2133MHz DDR4 (8x4GB或4x8GB) RDIMM ECC。

      - 記憶體插槽：8個（含）以上DIMM (搭配 2 個處理器)。

      - 連接埠及擴充槽：整合式 RAID控制器，可供 SATA/SAS 磁碟機使用(RAID 0、0 Data、1、5 與 10)、6個（含）以上SATA 6Gb/s、內接式3.5吋擴充槽x2、2 個 PCIe Gen3 x16、1 個 PCIe Gen3 x8、1 個 PCIe Gen2 x4、1 個 PCIe Gen2 x1、1 個 PCI 32bit/33MHz 、USB 2.0  4 個（含）以上、USB 3.0  4個（含）以上、1 個麥克風、1 個耳機、2 個 RJ45。

      - 系統硬碟：SATA 500GB(7200轉)硬碟二個，做RAID 1保護；硬碟劃分及作業系統安裝方式依採購單位指定方式為之。

      - 資料硬碟：SATA 2TB(7200轉)硬碟一個。

      - 作業系統：Windows 7 專業版, 繁體中文, 64 位元(含 Windows 10  64 位元更新授權含以上）。

      - 顯示卡：NVIDIA® Quadro® K620 2GB (DP, DL-DVI-I) (1 DP 至 SL-DVI 轉接器)。或同等級或以上等級。

      - 光碟機：薄型 SATA SuperMulti DVD 燒錄機。

      - 滑鼠鍵盤：USB光學滑鼠及鍵盤。

      - 電源供應器：825W（含）以上90%效率，主動式PFC。

      - 提供相關軟硬體及網路權限安裝/設定等各項服務。

      - 提供滿足本案電源防突波及濾波排插，參考品牌如Castle、Monster cable、Lord、Logic或同等品。

      - 2埠帶線式KVM多電腦切換器（usb埠）。

      - 1920*1080 FULL HD IPS Display 23 Inch以上。

      - 需確保非線性剪輯軟體Edius Workgroup8正常運作。

    - 高階非線性剪輯工作站

      - 工作站需為原廠整機出廠及保固之產品，不接受組裝式電腦。參考品牌如HP Z840或DELL T7910或同等級或以上。

      - CPU：雙Intel® Xeon® 處理器E5-2660 v3 (2.6 GHz、25 MB 快取、10 核心、Intel® vPro™或同等級或以上等級)。

      - 晶片組：Intel C612晶片組。( 或同等級或以上等級)

      - 記憶體：32G（含）以上2133MHz DDR4 (8x4GB或4x8GB) RDIMM ECC。

      - 記憶體插槽：16個（含）以上DIMM (搭配 2 個處理器)。

      - 連接埠及擴充槽：整合式 RAID控制器，可供 SATA/SAS 磁碟機使用(RAID 0、0 Data、1、5 與 10)、2 個 SATA 6Gb/s (供光碟機使用)、2 個 PCIe Gen3 x16、1 個 PCIe Gen3 x8、1 個 PCIe Gen3 x4、1 個 PCIe Gen2 x1、USB 2.0  2 個（含）以上、USB 3.0  4個（含）以上、1 個麥克風、1 個耳機、2 個RJ45、1 個序列埠。

      - 系統硬碟：256 GB SATA SSD。

      - 資料硬碟：SATA 2TB(7200轉)硬碟二個。

      - 作業系統：Windows 7 專業版, 繁體中文, 64 位元(含 Windows 10  64 位元更新授權含以上）。

      - 顯示卡：NVIDIA® Quadro® K4200 (4 GB)。

      - 光碟機：薄型 SATA SuperMulti DVD 燒錄機。

      - 滑鼠鍵盤：USB光學滑鼠及鍵盤。

      - 電源供應器：1125W（含）以上90%效率，主動式PFC。

      - 提供相關軟硬體及網路權限安裝/設定等各項服務。

      - 提供滿足本案電源防突波及濾波排插，參考品牌如Castle、Monster cable、Lord、Logic或同等品。

      - 24 吋(含)以上 IPS LED 背光顯示器。

      - 需確保非線性剪輯軟體Edius Workgroup8、VisTitle for EDIUS及華康字型正常運作。

    - 各式軟體

      - 台灣原廠代理繁體中文版EDIUS Workgroup 8同等級或以上(提供1年剪接軟體免費更新與升級服務），9套。

      - VisTitle for EDIUS，1套。

      - 華康字型，1套。