招標規範
財團法人公共電視文化事業基金會
響度及週邊設備購案 
中華民國104年11月6日
  

                                   目  錄
壹、設備規格需求
一、需求通則
二、主要規格
貳、教育訓練
參、建置、驗收、保固
一、系統建置管理
二、驗收
三、保固



壹、設備規格需求        
1、 需求通則
1、 本案所有採購之工作站等硬體設備，均需於驗收時檢附原廠開立之新品出廠日期證明。
2、 本案除內文所載主要設備外，包括系統配置所有設備連結所需之伺服器、終端機、介面卡、網路設備、視訊設備、線材、機架、佈線及零件、軟體等及其他未舉例之軟硬體，以及配電迴路實測與容量分配相關安裝細節，所有設備之軟硬體安裝測試，均包含於本案範圍內。有關本案採購設備之統籌規劃及施工協調均由本案立約商完全負責。若立約商提供之設備經實測無法達到預期功能或驗收標準，需自行增補設備至可以順利達成為止，對此立約商不得要求增加契約金額。
3、 所有工作站均需提供足夠數量的安裝相關零件免費供使用單位日後使用，如內外接電源線，訊號線，電源轉(分)接頭，硬碟架，硬碟滑軌套件、檔板、螺絲，裝卸工具等相關配件。立約商需負責安裝設定。
4、 本案「招標規範」內所列廠牌及型號係供參考，投標廠商如報列同等品或更優規之產品亦可接受。本案所有主要設備，電源供應：AC 120V±10%，60Hz。
5、 得標廠商於交貨時，主要設備如係進口貨應另附進口證明文件。
6、 投標廠商須依招標文件規定於規格標內提出「計劃書」，計劃書內容須包含：
6.1. 報價項目中每項設備之名稱、廠牌、型號及詳細規格資料。
6.2. 所報器材明細表。
6.3. 採購案之各項設備、器材的型錄。
6.4. 依本規範之各項規格、規定之確認表（compliance table）及相關證明文件。投標廠商應檢附製造廠型錄並於其規格型錄上以螢光色筆劃出所報規格並註明招標文件所要求規格之項次，以便審核。
7、 立約商須於交貨後裝機測試前交付本採購案之驗收計劃書(Acceptance Test Plan)，經本會認可同意後，依該計畫書內容辦理驗收。
8、 所有提供之軟硬體均應包含在總價款中，不得於事後做任何增加契約金額的要求。
9、 立約商需將本案採購之HD數位混音及響度量測系統整合至本會HD音效室現有之Unity光纖網路,並可正確存取Unity系統上的檔案。
10、 立約商需將本案採購之HD數位混音及響度量測系統整合至本會HD音效室現有之聲音訊號連線與Patchbay。
11、 立約商需將本案採購之HD數位混音及響度量測系統整合至本會HD音效室現有之杜比E壓縮與解壓縮系統並可過帶至HDCAM。
12、 本案採購之HD數位混音及響度量測系統需要可以本會HD音效室所使用之Tri-Level Video Reference。
13、 本案採購之HD數位混音及響度量測系統，須能正確執行量測節目響度及調整至本會所制定之響度規範。
14、 本案採購之HD數位混音及響度量測系統，須能正確匯入本會HD音效室所製作的聲音工作檔案(包含plug-in的設定) ，採購設備若有缺漏的plug-in軟體，導致無法正確匯入工作檔案，需無條件補足。
15、 本案採購之HD數位混音及響度量測系統，須能與本會HD音效室現有之Avid media composer連動及同步播放影音訊號。
2、 主要規格
1. HD數位混音及響度量測系統 

1.1 工作站等級電腦(參考型號:HP-Z840或同等品)

1.1.1. 需為項目1.1.14.1廠牌原廠測試通過的型號
1.1.2. 兩顆（雙CPU）Intel Xeon E5-2640v3 2.6GHz（含以上）8核心（含以上）
1.1.3. 32GB(含以上) DDR4-2133 Registered RAM
1.1.4. 開機硬碟SATA/1TB（含）以上7200 RPM（含）以上
1.1.5. 另內加3顆2TB（含）以上7200 RPM（含）以上SATA硬碟
1.1.6. 顯示卡NVIDIA Quadro K4200 4GB DL-DVI(I)+2xDP 1st Graphics 

1.1.7. 包含USB滑鼠與鍵盤
1.1.8. 包含無線滑鼠與鍵盤
1.1.9. 另提供3.5吋eSATA外接式硬碟3顆，每顆容量4TB (含)以上SATA 硬碟,轉速7200轉(含)以上
1.1.10. 另提供2.5吋外接式硬碟2顆，每顆容量1TB (含)以上
1.1.11. 另提供隨身碟3支, 每支容量32GB (含)以上
1.1.12. 另提供監聽耳機8支，型號SONY MDR-7506

1.1.13. 另提供監聽耳機2支，型號Westone W60 
1.1.14. 系統主要規格:
1.1.14.1. 包含專用多軌錄音軟體，需與本會HD音效室之音效工作檔案格式相容 
1.1.14.2. 能執行offline bounce 功能
1.1.14.3. 能以 plug-in軟體執行量測及調整響度
1.1.14.4. 包含1張（含）以上DSP處理卡，同時發聲軌數256軌（含）以上，每張卡可以連接64 個I/O（含）以上
1.1.14.5. 取樣頻率44.1KHz (含)-192KHz (含)以上
1.1.14.6. 系統延遲（Latency) ≤ 1ms

1.1.14.7. 自動延遲補償功能≥16000取樣(Samples)

1.1.14.8. Plug-in效果器處理位元≥32位元（浮點）
1.1.14.9. Mixer處理位元≥64位元（浮點）
1.1.15. 響度量測及效果器軟體:
1.1.15.1. 需包含下列效果器軟體，數量各1套
1.1.15.2. NUGEN Loundness Toolkits 2

1.1.15.3. iZotope RX Post Production Suite
1.1.15.4. Waves SSL 4000 Collections

1.1.15.5. Audio Ease Speakerphone 2
1.1.15.6. Audio Ease Altiverb XL
1.1.15.7. Audio Ease Make a test tone
1.1.15.8. Waves Gold Bundle 升級
1.1.15.9. Waves 360 Bundle升級
1.1.15.10. Ozone 6 Advance升級
1.1.15.11. SONNOX Elite升級
1.1.15.12. NUGEN LM-Correct 2 
1.1.15.13. 另包含NUGEN Loundness Toolkits 2效果器軟體，數量6套 

1.2 聲音訊號輸入/輸出界面 

1.2.1. 需能與項目1.1.14.4之DSP處理卡連接 

1.2.2. 可執行192 KHz(含)以上之聲音類比/數位與數位/類比轉換 

1.2.3. 支援8軌(含)以上類比輸入
1.2.4. 支援8軌(含)以上類比輸出
1.2.5. 支援8軌(含)以上AES/EBU輸入
1.2.6. 支援8軌(含)以上AES/EBU輸出
1.2.7. 數位輸入須包含即時取樣頻率轉換功能 

1.2.8. 有Word clock輸入及輸出與 支援Loop Sync功能
2. 主要硬體設備清單如下:

	
	項目
	數量

	1.
	工作站等級電腦
	1台

	2.
	聲音訊號輸入/輸出界面 
	1台


貳、教育訓練
1、 立約商必須免費提供相關之教育訓練課程。
參、建置、驗收、保固
1、 系統建置管理
1、 建置完成時間：簽約後於接獲本會通知後60個日曆天內完成系統安裝及測試。立約商應負責將設備器材運達公視基金會指定地點，所需費用皆由立約商自行負擔。
2、 本購案範圍內之設備，立約商需負責配合點收、安裝、測試。
2、 驗收
1、 立約商應於計畫書內詳列應提供之使用手冊等，並於驗收時提供上述手冊正本、影印本、PDF電子檔。
2、 立約商需提供Acceptance Test Plan，內含測試之項目、格式、測試方法、參考值，經買方核可後實施包括各項功能檢查，驗收所需相關測試設備由立約商負責。
3、 立約商所交付設備必須與計畫書相符，本案不接受減價驗收。
3、 保固
1、 立約商須提供完整保固計畫。計畫需以招標文件與規格書中保固項目相關條文為主要內容。
2、 本案自驗收合格日起，立約商應免費提供3年軟體免費更新及升級，依國外原廠網站上發布之最新版本為依據。另提供3年硬體保固維護(含免費更換零件)，硬碟保固3年。
3、 保固期間內系統有任何異常，包含硬體損壞與軟體不正常運作，立約商需提供免費檢測維修及更換料件，作業系統/應用軟體重新安裝服務。
4、 於保固期內，若因本會業務需要，需進行移機等工作，立約商需提供技術協助，以完成移機後正常作業。
5、 除特別註明不同保固時間之項目外，立約商需在保固期間內提供免費負責標的物之維修、保養換件等之維護工作，及在正常操作情況下發生故障免費修理與更換零組件。若標的物在保固期間內軟硬體有缺點(BUG)，立約商應負責維修或更新改善，並不得索取任何費用。
6、 立約商須於交貨時提供三年及五年之保固切結書，並以該切結書證明文件作為附件。
7、 本案押標金為價款之5%，得標後押標金將轉為保固金，待保固期滿，及無待解決事項後無息退還得標廠商。
8、 立約商最晚需於接獲故障通知日次日白天即需到達本會處所處理，並於異常狀況發生起算，24小時內完成故障排除。
9、 若立約商無法在上述時限排除故障時，立約商應於72小時內提供功能類似且經本會認可之機器替代使用，直至故障排除為止。
10、 若立約商無法在上述時限排除故障時，又無替代故障設備之措施時，則每逾期一日按該項設備契約價款之千分之二連續罰款至故障完全排除為止。罰款自保固保證金扣收，如有不足，立約商應於收到本會通知後三日內無條件補足。
PAGE  
10

