
                 招標規範
【公共電視台】
【C棟攝影棚視訊設備及週邊更新採購案】
104年Ver.1.8 (104.12)
1.視訊設備採購通則
1-1、 本採購包含全新之高畫質數位視訊切換器主機（HD Production Switcher）、完整HD視訊架構及其他相關附屬設備之供應、架設、測試及驗收等，裝設於公視基金會（以下簡稱本會）C區第十及十一攝影棚，其系統架構及基本功能等規定詳本文中之規格部分。
1-2、 視訊系統整合設備、監視設備及其他週邊與附屬工程均包含於本高畫質視訊系統範圍內，有關該等設備之統籌規劃、系統整合安裝作業及工作協調均由本案立約商負責。

1-3、 本系統範圍內的各項設備有網管系統者，立約商須預留若未來有功能需求，能增購所需之周邊器材或模組，具備能透過軟體或硬體升級方式使其具有網管之功能，可執行功能設定、狀態監控及紀錄。
1-4、 投標廠商須依招標文件規定於規格標內內提出「計畫書」三份，每份「計畫書」內容須包含：

1-4-1、主體進口商品如須接受商品檢驗法規之驗證規定者，須出具相關驗證資料或出具將於交貨前完成相關驗證之證明。

1-4-2、所報項目中須具每項設備之名稱、廠牌、型號及詳細規格資料。
1-4-3、交貨器材清單明細表。
1-4-4、經至本會現場勘察並與相關規劃工作人員討論後，根據攝影棚及副控室之空間，提出設備欲裝設於棚內機房之平面、立面配置圖；攝影棚之Rack、Console、Wall Box panel 之Layout 圖。
1-4-5、按照本會使用需求提出含線標（環）示之完整詳細系統線路規劃圖。
1-4-6、依本規範之各項規格、規定之確認表（compliance table）及相關證明文件。投標廠商應檢附製造廠型錄（正本或影本皆可）並於其規格型錄上以螢光色筆劃出所報規格並註明招標文件所要求規格之項次，以便審核。若產品雖符合但無法於該型錄上正確顯現各項規格資料，則須出具相關設備原廠認可之證明，以供審核。
1-4-7、檢附如期交貨之保證書。
1-4-8、需提出三年內曾完成國內電視台攝影棚【3ME(含)以上之高畫質視訊切換器、3部(含)以上高畫質攝影機】與招標標的產品類似之建置證明文件，並提供採購機關(構)出具之驗收證明或啟用後功能正常之使用情形證明，本項資格未附，不得補件，視為不合格標。
1-4-9、招標規範第2條「主要設備數量表及規格」中之「主要設備數量表」中第4項「訊號分配器、多工器及轉換器」，投標廠商須依招標規範中之線路規劃，於計畫書中提報各項之交貨數量並於價格標中報列各項單價。
1-5、 立約商應於簽約日後30個日曆天內提出在本會裝機地點實施所要求之教育訓練課程內容與日程安排計畫（以每日八小時計）。並於裝機、測試完成後進行教育訓練，並在正式付款前完成1-11項所述之相關教育訓練。
1-6、 投標廠商於投標前可先至本會現場會勘，得標廠商於簽約日後15個日曆天內提供完整副控設備配置圖、攝影棚副控室系統線路圖等相關圖說，供本會確認同意，並依此為裝機之依據；未來設備架設安裝期間，立約商須派原廠工程師到現場執行指導、檢查、試機、特性複測等工作，以確保採購之各項設備能運作正常。現場測試所需各項儀表由立約商自行準備。
1-7、 履約期限：廠商需於簽約後90個日曆天內完成交貨、安裝與測試。採購之各項設備需在原廠測試合格後再行裝運，測試結果報告於交貨時須一併交付予本會以供審核。另採購項目第2-1、2-3、2-4、2-5、2-6-1、2-6-2、2-6-5、2-7須於驗收後提供原廠三年連帶保固證明書。
1-8、 交貨時須提供全案視訊設備完整接線圖(含電子檔)及各項設備中文或英文版之操作手冊、印刷清晰之維護手冊*3（維護手冊若無法以印刷版輸出則需檢附3份電子檔）及測試報告。
1-9、副控室之視訊設備應連結獨立的設備接地，並構成多點接地的型式，規劃設備接地配線應與電源線遠離，並與本會機電人員協調施工之事宜。
1-10、設備裝機由立約商負責提供人力施工、線材施作，唯施工期間立約商須派原廠工程師在現場指導施工並檢查核對所有管路配線，以確保品質及工作安全。安裝完成後由原廠工程師在現場調校特性以達出廠最佳特性，並會同本會完成測試驗收。

1-11、教育訓練： 
1-11-1、立約商應於系統安裝完成後提供原廠認可之技師對本會實施3次，每次一天之高畫質視訊切換器及視訊系統整合之專業操作及維護訓練計畫，並應提供訓練課程表供本會審核認可。師資、教材及其他教育訓練等相關費用皆由立約商自行負擔，另教育訓練之日期及受訓之人數由本會指定而實施，並具簽到紀錄表。
1-11-2、立約商應提供本會2次，每次4小時之SPG/ECO、Waveform、Frame Sync、訊號分配器、視訊備援系統、檔案式影音紀錄播放器…等專業操作訓練。師資、教材及其他教育訓練等費用皆由立約商自行負擔，另教育訓練之日期及受訓之人數由本會指定而實施，並具簽到紀錄表。
1-11-3、立約商應提供本會3次，每次一天之高畫質攝影機系統之專業調整訓練。師資、教材及其他教育訓練等相關費用皆由立約商自行負擔，另教育訓練之日期及受訓之人數由本會指定而實施，並具簽到紀錄表。
1-11-4、立約商應提供本會2次，每次4小時之多畫面切割顯示器系統之專業操作訓練。師資、教材及其他教育訓練等相關費用皆由立約商自行負擔，另教育訓練之日期及受訓之人數由本會指定而實施，並具簽到紀錄表。
1-12、本案規範僅列各項主要器材項目，廠商應參考系統設備規劃（2-10），預估所需器材項目及數量，裝機所需器材架、固定架、訊號線、接地線、同軸電纜、電源電纜、纜線架、Connector、固定螺絲等所有裝機附屬零星器材均由立約商負責提供，如有未列，立約商亦應免費提供，並保留彈性可供追加使用。

1-13、更新與升級：
1-13-1、得標廠商於保固期間內應提供軟、硬體之更新與升級至公視基金會認可之最佳版本，並不得索取任何費用。

1-13-2、得標廠商於保固期過後仍應提供軟體免費升級。

1-13-3、保固之除外條款：不包括人為疏失損壞及天災地變等之因素。 
2、 主要設備數量表及規格
主要設備數量表
	項次
	品                  名
	數量
	備 註

	2-1
	高畫質數位視訊切換器
	1套
	

	2-2
	高畫質數位視訊切換器備援系統

	2-2-1
	高畫質數位視訊路由器
	1套
	

	2-2-2
	高畫質數位視訊選擇器
	1套
	

	2-3
	高畫質廣播級攝影機系統

	2-3-1
	高畫質廣播級攝影機及控制單元
	4套
	

	2-3-2
	高畫質攝影機鏡頭
	4套
	

	2-3-3
	攝影機光纖線
	乙式
	

	2-4
	訊號分配器、多工器及轉換器

	2-4-1
	HD數位訊號分配器模組(一)
	3片
	(註1)

	2-4-2
	HD數位訊號分配器模組(二)
	11片
	(註1)

	2-4-3
	參考訊號（REF）及類比分配器模組
	5片
	(註1)

	2-4-4
	HD多工器(HD MUX)模組
	2片
	(註1)

	2-4-5
	分配器模組專用機箱
	3台
	(註1)

	2-4-6
	高畫質數位訊號插線板
	12條
	(註1)

	2-4-7
	高畫質數位訊號格式轉換器一
	4台
	 

	2-4-8
	高畫質數位訊號格式轉換器二
	4台
	

	2-4-9
	時碼訊號分配器模組
	3片
	(註1)

	2-4-10
	主控用訊號分配器模組
	10片
	

	2-4-11
	主控用分配器模組機箱
	1台
	

	2-5
	訊號產生系統


	2-5-1
	同步訊號、時碼產生器
	2台
	

	2-5-2
	 訊號自動切換器
	1台
	

	2-6
	監視器

	2-6-1
	高畫質彩色監看器(一)17”
	3台
	

	2-6-2
	高畫質彩色監看器(二)9”
	4台
	

	2-6-3
	高畫質彩色監看器(三)50”
	2台
	

	2-6-4
	4 pieces HD-SDI LCD Monitor
	2台
	

	2-6-5
	高畫質分割畫面監視控制器
	乙式
	

	2-6-6
	監視器移動推車
	2台
	

	2-7
	波形監視器
	2台
	

	2-8
	數位圖框同步器
	2台
	

	2-9
	週邊設備

	2-9-1
	 轉接頭
	乙組
	

	2-9-2
	 電腦訊號鏡像轉換器
	1台
	

	2-9-3
	 檔案式影音記錄播放器(2ch)
	2台
	

	2-10
	裝機工程
	乙式
	(註2)


註1：請投標廠商依據附件一的系統線路規劃圖提供數量外，所有模組均需具備額外一片備用機板。(上表內數量，需有含備用機板，若輸出總路數未能與上述規格要求等同，則需將總數量補足至總路數相同或以上)
註2：請參考招標規範第2-10所列。
主要設備規格
2-1、高畫質數位視訊切換器
2-1-1、符合ITU-R601 SMPTE 259M-C/292M規範之串列數位視訊訊號，主機並具以下規格：
2-1-1-1、45組（含）以上輸入、31組（含）以上輸出。
2-1-1-2、主機具雙電源（含）以上之供電系統
2-1-1-3、數據處理速率為1.485Gbps（含）以上
2-1-1-4、含效果之輸入至輸出總延遲不大於1 Frame+1H
2-1-1-5、Reference：Analog Black-Burst and Tri-level Sync可選擇
2-1-1-6、輸入自動相位調整
2-1-1-7、Tally總輸出：不小於45路，並可由Menu Panel（GUI Panel）設
定輸出
2-1-2、多格式功能，主機能處理以下之訊號格式：
          2-1-2-1、1080i/59.94,50 720p/59.94,50
          2-1-2-2、480i/59.94
2-1-3、視訊切換器之主機架構、控制面板：
2-1-3-1、含實體3M/E(含)以上之控制主機及控制面板
2-1-3-2、主機具獨立整合型能顯示訊號源名稱之Local Aux控制面板。
2-1-3-3、含所有系統連接之控制線。
2-1-3-4、主機均具24鍵（含）以上之One RU Remote AUX遙控面板*3
，並能設定及選擇所有視訊訊號輸出。        
2-1-3-5、主機須具Control Unit可連動控制外部之VTR、DDR、CG動態圖文系統等等….。
2-1-3-6、具依視訊切換器控制面板、觸控選單螢幕大小而訂製之防塵保護套。
2-1-3-7、每一路之M/E Bus最少須有24個Primary輸入訊號選擇控制鍵（含
        BLK、Shift 按鍵），輸入訊號選擇控制鍵可設定及顯示輸入源名稱。
2-1-3-8、光學滑鼠及小鍵盤
2-1-4、每一路M/E BUS之功能 (含PGM/PST BUS)
2-1-4-1、不少於4個Keyers,具獨立Keyer記憶功能
2-1-4-2、不少於2個Border Gnenerators及2個2.5D DVE
2-1-4-3、每個Keyer均能單獨作為CRK、LUM/LIN、Pattern Key
2-1-4-4、具備Key Priority 切換功能
2-1-4-5、具ME Link 及Key Link之功能。
2-1-4-6、具有Preview功能、Clip Transition功能。
2-1-4-7、具Safe Title輸出顯示並可設定輸出型式。
2-1-4-8、具Clean Output及Preview Output。
2-1-5、視訊切換器主機須具以下之功能
2-1-5-1、不少於12組之Chroma Keyers
2-1-5-2、不少於12組Aux bus Outputs
2-1-5-3、不少於12組Wipe Pattern Generators
2-1-5-4、所有輸入源均能指定C.C.R（Color Correction）調整功能
2-1-5-5、具內建之Color Background Matte 
2-1-5-6、內建4路Input/2路Output以上可指定之HD/SD格式上下轉換功
能
2-1-5-7、主機具儲存（Memory）功能，並能將Setup File、Effect、面板狀態 存至Flash Momery或Hard Disk Drive
2-1-5-8、控制面板須含有USB接頭，並具32GB（含）以上之Flash Memory Card*2及讀卡機。
2-1-5-9、能執行該主機及控制面板內之完整全功能，（Full Function/Option without software key）
2-1-6、系統主機具有平面觸控螢幕並可作為選單之設定及控制能力（Menu Panel or GUI Panel），含旋轉固定支架，須具能夠執行裝置監控、檔案管理、主機設定參數設定等等功能….。        
2-1-7、視訊切換器主機內含（或外加亦可）HD效果機並具2通道V/K（含）以上REAL 3D及8路2.5D Channels之效果機，均可以控制且能使用該內建視訊切換器效果主機或外加之HD效果機之所有效果功能（Full Function/Option）。
2-1-8、內建不少於2 Channels（含2V/K）之動、靜態HD高畫質影像輸入，可擷取並儲存不少於1000張之動、靜態HD高畫質影像儲存能力，能選擇Video or V/K（Pair）輸出，並具不少於8 Channels（Video）or 不少於4 Channels（V/K）之動、靜態影像輸出，並可串連已儲存之靜態圖像輸出成不間斷之動態影像循環播放，且支援將已擷取之畫面輸出至Flash Memory功能。
2-2、高畫質數位視訊切換器備援系統
2-2-1、高畫質數位視訊路由器 (Rack Type)
2-2-1-1、輸入：12路（含）以上HD-SDI 

2-2-1-2、Data Transfer Rate：270Mpbs~1.485Gpbs

2-2-1-3、Ref. In：Black Burst or Tri-level Sync

         2-2-1-4、輸出：2路（含）以上HD-SDI

         2-2-1-5、輸出之Data Transfer Rate：270Mpbs~1.485Gpbs

         2-2-1-6、具Auto Timing 或Clean and quiet switch功能
 2-2-1-7、具輸入訊號源切換選擇按鍵控制面板
 2-2-1-8、含系統安裝所需之線材及週邊設備
    2-2-2、高畫質數位視訊選擇器
         2-2-2-1、輸入：2路（含）以上HD-SDI，BNC座，75Ω
         2-2-2-2、Data Transfer Rate：270Mpbs~1.485Gpbs
         2-2-2-3、Ref. In：Black Burst or Tri-level Sync
         2-2-2-4、I/O Return Loss：≧15dB (5MHz to 1.485GHz)
         2-2-2-5、輸出：1路（含）以上HD-SDI，BNC座，75Ω
         2-2-2-6 、具Fail-safe bypass in case of power failure 
         2-2-2-7、具遠端輸出切換選擇開關，訊號切換時不會有畫面跳動情形（Auto Timing或Clean and quiet switch功能）。
         2-2-2-8、具Rack mount Frame
2-3、高畫質廣播級攝影機系統
2-3-1、HD攝影機及控制單元
2-3-1-1、3 C.C.D高畫質攝影機 (四台)
2-3-1-1-1、取像裝置：2/3” -3-CCD，Progressive Scan
2-3-1-1-2、有效解析度：1920(H) x 1080(V)
2-3-1-1-3、光學系統：F1.4菱鏡系統
2-3-1-1-4、解析度：水平1000條（含）以上
2-3-1-1-5、訊噪比：-60dB（含）以上
2-3-1-1-6、靈敏度：2000 lux，F10（含）以上（89.9%反射）
2-3-1-1-7、類比/數位轉換：16-bit（含）以上
2-3-1-1-8、訊號格式：1080/59.94i, 1080/50i
2-3-1-1-9、具備光學濾鏡(ND Filter)及電子式色溫校正(ECC )功能，
          ND/ECC均可以用遙控面板或維修控制器進行切換
ND/ECC：具5段（含）以上切換開關（含Clear/Cross）
           2-3-1-1-10、快門速度：（1080/60i模式）          
1/100、1/125、1/250、1/500、1/1000、1/2000
           2-3-1-1-11、具7”（含）以上之OLED彩色觀景器，可視角度（上、下、左、右）均不得小於80度，並具R Tally/G Tally 顯示及各項調整、設定之參數顯示。觀景器本體具觀看角度可調整功能 
2-3-1-1-12、具腳架船板須為VCT-14或同等級之型式
2-3-1-1-13、含操作手冊
2-3-1-1-14、攝影機專用頭戴式單耳對講耳機，接頭須為NEUTRIK Type
型式
2-3-1-1-15、棚內攝影機專用防塵套
2-3-1-1-16、機身本體具HD-SDI或SD-SDI Out或TEST（Analog Output），並具Prompter Out輸出接口
2-3-1-1-17、攝影機本體具可支援3G 1080/59.94P輸出功能
           2-3-1-1-18、攝影機機身訊號輸入/出之接頭型式：Fiber，Tajimi Type

           2-3-1-1-19、攝影機機身具備兩路Intercom埠
           2-3-1-1-20、攝影機需具備色散校正功能(或相同功能亦可) 
        2-3-1-2、攝影機遙控面板 (四台)
2-3-1-2-1、具Auto Setup功能
2-3-1-2-2、可儲存Scene File

2-3-1-2-3、推桿型光圈控制器，光圈數值可在面板顯示
2-3-1-2-4、具手動調整黑白平衡功能
2-3-1-2-5、可控制選擇攝影機ND及ECC並顯示目前檔位
2-3-1-2-6、具備觸控式彩色液晶螢幕調整功能選單或可由Direct Button叫出調整功能選單
2-3-1-2-7、推桿具備Push-preview功能，攝影機遙控面板之Push-preview切換功能須能連動視訊切換器之AUX面板Joy Stick Override功能
2-3-1-2-8、具操作手冊
2-3-1-2-9、含Rack Mount Unit及控制線
2-3-1-2-10、可直接控制調整攝影機及CCU內部選單
        2-3-1-3、主設定器或維修控制器 (一台)
2-3-1-3-1、可透過網路路由器建構並控制整個攝影機系統
2-3-1-3-2、可控制24組（含）以上攝影機控制器與攝影機
2-3-1-3-3、可執行整個攝影機系統初級技術調整、高級技術調整、調機參數的修改與存取
2-3-1-3-4、可透過記憶卡儲存攝影機設定值
2-3-1-3-5、具備觸碰式彩色液晶螢幕顯示調整選項及設定參數
2-3-1-3-6、具操作手冊
2-3-1-3-7、含Rack Mount Unit及控制線
        2-3-1-4、高畫質攝影機控制單元（CCU）(五台)
2-3-1-4-1、電源需求：AC100~240V，50/60Hz

2-3-1-4-2、輸入訊號：
                    回送影像：3路（含）以上HD-SDI/SDI/NTSC Composite，
可選擇
                    讀稿機訊號：1路NTSC Composite
                   基準訊號：1路Tri-Level Sync or NTSC BB 

         2-3-1-4-3、輸出訊號：                     
                      4路（含）以上HD-SDI Out
            2-3-1-4-4、控制器訊號輸入/出之接頭型式：Fiber，Tajimi Type

            2-3-1-4-5、遙控功能：可由主設定器或遙控面板遙控
            2-3-1-4-6、高畫質輸出訊號格式（可選擇）：1080/59.94i, 1080/50i，並具可支援輸出3G 1080/59.94P 功能。 
     2-3-1-4-7、具操作手冊
            2-3-1-4-8、含原廠Rack Mount Unit及控制線
     2-3-2、HD攝影機鏡頭
2-3-2-1、標準HD鏡頭 (三組)
（參考型號：Canon HJ18ex7.6B IASE , Fujinon HA18x7.6 BERD或同等品）
      2-3-2-1-1、具原廠鏡頭內保護鏡
2-3-2-1-2、具原廠鏡頭外蓋
2-3-2-2、HD廣角鏡頭 (一組)
（參考型號：Canon HJ14Ex4.7B IASE , Fujinon HA14x4.5 BERD或同等品）
      2-3-2-2-1、具原廠鏡頭內保護鏡
      2-3-2-2-2、具原廠鏡頭外蓋
2-3-2-3、全伺服鏡頭控制器 (四套)
              （參考型號：Canon SS-41-IASD , Fujinon SS-13DB或同等品）
    2-3-3、攝影機電纜及接頭
         所有光纜線均需具以下之共通規格：
（1） 接頭須為Tajimi 原廠之Tajimi Type Connector，須為非中國大陸生產、製造，並須具出廠證明。
（2） 光纜線之最小彎曲半徑≦58mm
（3） 光纜線之抗壓力強度≧700 N/cm
（4） 光纜線之抗拉力強度≧700 N
（5） 須具光纖頭專用清潔棉花棒200支
           2-3-3-1、Camera Fiber cable（一）(六條)
                  2-3-3-1-1、接頭為Tajimi Type Connector
                  2-3-3-1-2、線徑9.2mm （含）以上
                  2-3-3-1-3、外覆之線皮為黑色
                  2-3-3-1-4、接頭需具不同顏色之套環以區分光纜線
      2-3-3-1-5、攝影棚用，為一般母頭—公頭光纜線
                  2-3-3-1-6、光纜線長為50公尺*3 ；30公尺*3
           2-3-3-2、Camera Fiber cable（二）(六條)
                  2-3-3-2-1、接頭為Tajimi Type Connector
                  2-3-3-2-2、線徑9.2mm （含）以上
                  2-3-3-2-3、外覆之線皮為黑色
                  2-3-3-2-4、接頭需具不同顏色之套環以區分光纜線
      2-3-3-2-5、攝影棚用，為一般母座—公頭光纜線
                  2-3-3-2-6、光纜線長為30公尺*3, 50公尺*3
           2-3-3-3、攝影機Fiber Cable Junction Box (二組)
                  2-3-3-3-1、具Wall Mount Unit（3U型，需整合於Wallbox上）
                  2-3-3-3-2、具3組（含）以上之接續端口
                  2-3-3-3-3、外接之接續端口為內嵌式向下設計
2-4、訊號分配器、多工器及轉換器
          所有HD模組化之分配器、多工器、轉換器均需具網管功能、網管軟體，並能執行功能設定、狀態監控、以及故障警示。
2-4-1、HD/SD數位訊號分配器模組(一)
2-4-1-1、In/Output:SMPTE 292M、259M
2-4-1-2、Input Impedance：75Ω

2-4-1-3、Return Loss：≧15dB (5MHz~1.485GHz)
2-4-1-4、Output：6路（含）以上，BNC座，75Ω
2-4-1-5、含Re-clock功能
2-4-1-6、輸出：Return Loss：≧15 dB (5MHz~1.485GHz)
    2-4-2、HD/SD數位訊號分配器模組(二)
         2-4-2-1、Dual In:SMPTE 292M、259M
         2-4-2-2、Input符合SMPTE 292M、259M
         2-4-2-3、I/O return loss:15dB or more(5MHz ~1.485G Hz)
         2-4-2-4、Dual Output：各4路（含）以上，BNC座，75Ω
        2-4-2-5、含Re-clock功能
    2-4-3、參考訊號（REF）及類比分配器模組
         2-4-3-1、NTSC/PAL composite analog video input (BNC Type)
2-4-3-2、具8路（含）以上Video output connectors
（BNC Type）
         2-4-3-3、Input return loss:40dB or more
         2-4-3-4、S/N ratio:65dB or more
    2-4-4、HD多工器(HD MUX)模組 
         2-4-4-1、Input 符合SMPTE292M/259M
         2-4-4-2、I/O Return Loss：≧15 dB (5MHz to 1.485 GHz)
         2-4-4-3、4 CH AES3-Format Digital Audio Signal, 75Ωunbalanced和110Ω balanced input
         2-4-4-4、4 CH Analog Audio input，無此輸入者，須提供AES轉Analog音訊
                 轉換器模組
         2-4-4-5、2路（含）以上 HD-SDI Output /Embbeded Audio Output
（符合SMPTE 292M/259M）
    2-4-5、分配器模組專用機箱
2-4-5-1、具10路Slot （含）以上
2-4-5-2、能插入上述(2-4-1～2-4-4)全部訊號分配器、多工器Module
2-4-5-3、具雙電源自動切換供電
    2-4-6、數位訊號插線板
（參考型號：CANARE 24DV或同級品）
          2-4-6-1、支援HD-SDI 訊號跳接
          2-4-6-2、反射損耗：20dB（含）以上at 2.4GHZ 
          2-4-6-3、頻寬：2.4GHZ（含）以上
          2-4-6-4、One RU Size with 24 connectors/上下
          2-4-6-5、含原廠介於55～65 cm間之Patch core 總共30條
          2-4-6-6、含原廠介於160～200 cm間之Patch core 總共30條
    2-4-7高畫質數位訊號格式轉換器一 (HDMI轉HD/SD SDI)
          2-4-7-1、Input：HDMI/HDCP
          2-4-7-2、Output： 3G-HD/SD SDI*2
          2-4-7-3、2 Channels Analog Audio Output
          2-4-7-4、具Power Supply Unit
          2-4-7-5、具不小於1.8米之HDMI線及DVI轉HDMI轉換線(頭)
    2-4-8、高畫質數位訊號格式轉換器二 (HD/SD SDI轉HDMI)
          2-4-8-1、Input：3G-HD/SD SDI
          2-4-8-2、Output：HDMI
          2-4-8-3、Output：1.Equalized Looping SDI Output
2.2 Channel Audio RCA Type Output
2-4-8-4、具Power Supply Unit
          2-4-8-5、具不小於1.8米之HDMI線及HDMI轉DVI轉換線(頭)
    2-4-9、時碼訊號分配器模組
          2-4-9-1、Input/Output
                   Stereo：1 Input/4 Output
                   Mono：1 Input/8 Output
          2-4-9-2、Input Impedance：600Ω or 20KΩ or More
          2-4-9-3、Maximum Output Level：+20dBu or More

          2-4-9-4、Maximum Input Level：+24dBm
          2-4-9-5、Frequency Response：±0.1dB
          2-4-9-6、Distortion：0.01% or Less
          2-4-9-7、S/N Ratio：80 dB or More 
      2-4-9-8、可安裝於分配器模組機箱或另提供相對應之機箱
          2-4-9-9、含Audio Patch Panel（1RU Height，24 Holes/Row）*1 及
Audio Patch Core*10條
   2-4-10、主控用3G/HD/SD數位訊號分配模組
  2-4-10-1、每片模組Dual In:SMPTE 424M、292M共20路輸入
  2-4-10-2、Input Level：0.8Vp-p ±10%
  2-4-10-3、Return Loss：≧15dB (5MHz~1.485GHz)
  2-4-10-4、每路具Output：4路（含）以上，BNC座，75Ω
  2-4-10-5、含Re-clock功能
  2-4-10-6、輸出：Return Loss：≧15 dB (5MHz~1.485GHz)
   2-4-11、主控用分配器模組專用機箱
2-4-11-1、具10路Slot （含）以上
2-4-11-2、能插足上述(2-4-10)訊號分配器模組之數量用
2-4-11-3、具雙電源自動切換供電
2-5、訊號產生系統
    2-5-1、同步訊號、時碼產生器
       2-5-1-1、具Tri-level及Bi-level Sync Generator並可選擇不同組態之輸出
       2-5-1-2、具SD/HD Color BARS & Test pattern OUT
       2-5-1-3、具Word clock Out
       2-5-1-4、含Time Code generator，2 Independent LTC time code output，DF/NDF 可設定，VITC output
       2-5-1-5、具Redundant power supply
       2-5-1-6、具Rack mount Frame
    2-5-2、訊號自動切換器
2-5-2-1、Return Loss≧10 dB (5MHz to 1.485 GHz)
2-5-2-2、3組以上之訊號（至少須具REF及Test Patten）Auto/Manual Changeover
2-5-2-3、具Rack mount Frame
2-5-2-4、須能搭配上述2-5-1之同步訊號、時碼產生器使用。
2-6、監視器
2-6-1、高畫質彩色監看器(一) 
       (參考型號：SONY PVMA 170，TVLogic LEM-250A，BON TXM-243T3G)
             2-6-1-1、Resolution：1920*1080(含)以上
           2-6-1-2、Screen Aspect Ratio：16:9
           2-6-1-3、Visual Screen：OLED panel
           2-6-1-4、可視角度不小於170度，有效畫面顯示尺寸不小於16.5"，不大於30"。
           2-6-1-5、具Scan mode切換、Tally、Marker功能 
           2-6-1-6、具3G/HD/SD-SDI Input/HDMI Input
           2-6-1-7、內建Waveform、Vector Scope、Audio level meter
           2-6-1-8、具Stand Unit及Rack Mount Unit（依使用需求提供）
           2-6-1-9、內建Speaker、具Headphone output
             2-6-1-10、內建支援自動白平衡校正(含校正軟體)             
     2-6-2、高畫質彩色監看器(二) 
           (參考型號：SONY LMD 941，TVLogic LVM095W-N，BSM-093N3G)
          2-6-2-1、Screen Aspect Ratio：16:9
          2-6-2-2、Visual Screen：LCD panel
          2-6-2-3、Resolution：960*540(含)以上
          2-6-2-4、具Scan mode切換、Marker功能 
          2-6-2-5、含3G/HD/SD-SDI*2/Composite/HDMI(HDCP)輸入介面
          2-6-2-6、具Rack Mount Unit and Power Supply Unit
          2-6-2-7、有效畫面顯示尺寸不小於(含)8.5”，可視角度不小於170度
          2-6-2-8、內建Speaker、具Headphone Output
          2-6-3-9、內建Waveform monitor、audio level meter、Vector Scope 
2-6-3、高畫質彩色監看器(三) 50”(棚內用)
      2-6-3-1、面板解析度：不小於1920*1080
      2-6-3-2、數位訊號格式：480i/480p/720p/1080i/1080p
      2-6-3-3、採動態側光式LED背光，背光掃描頻率960Hz(含)以上。
      2-6-3-4、具CATV全頻道選台器及數位電視接收解調器
      2-6-3-5、具AV 端子輸入
               色差端子輸入
               HDMI接頭*4（含）以上（含HDMI Ver.1.4a連接線）
               乙太網路連接埠*1，內建WiFi
               USB2.0連接埠
      2-6-3-6、畫面可視角度不小於176度(左右)
     2-6-4、4 pieces HD LCD Monitor 
          2-6-4-1、2 RU Size with Rack Mount Unit
          2-6-4-2、4 pieces 4.3”（含）以上之LCD Display in 2 RU
          2-6-4-3、具4組獨立HD/SD-SDI、CVBS 輸入，loop-through inputs
          2-6-4-4、顯示8CH Embedded Audio level meters於LCD
          2-6-4-5、Aspect Ratio-16:9/4:3 selectable
          2-6-4-6、Resolution ：單一顯示幕之解析度不小於(HxV)480x270
          2-6-4-7、Contrast Ratio：不小於400:1
      2-6-5、分割畫面監視控制器
            2-6-5-1、輸入源自動偵測（Analog/SD/HD/3G SDI）且每路輸入均具
                     Loop-through 功能，總輸入路數不少於48路。
            2-6-5-2、具DVI或HDMI output Connector 1組（含）以上（Up to 1920*1080 or More）
            2-6-5-3、含分割處理器主機及Rack Mount Frame/Unit
            2-6-5-4、每個分割畫面輸出能顯示Audio input、Embedded Audio VU or PPM
                   level meter，level meter均能調整顯示位置及大小
            2-6-5-5、具同步顯示40路（含）以上畫面，並能設定顯示畫面之大小、分
                   割數量及位置並可任意選擇顯示之輸入源，輸入源名稱可更改並可
                   調整上下位置及大小。並可以使用需求設定輸入源顯示於三台監看螢

                   幕上。
            2-6-5-6、分割後之單畫面顯示需具邊框用以區分畫面範圍及背景
            2-6-5-7、輸入輸出之處理延遲不大於1 frame
            2-6-5-8、主機具Redundant Power Supply
            2-6-5-9、可擴充式設計之機箱（可依據插入之板卡數量決定畫面分割數），  
                    或可串聯同型主機增加畫面分割數於顯示面板
            2-6-5-10、輸入源錯誤偵測及顯示功能（Error Message Indication）
            2-6-5-11、能接受HD Switcher Tally Triger，並具2路(含)以上之外部LTC輸入。
            2-6-5-12、具連接至顯示器所需之專業級訊號轉換器、轉換接頭、訊號線
            2-6-5-13、含設定之軟體及控制設定用之筆記型電腦(參考型號：ASUS X751LB或同等級)
      2-6-6、監視器移動推車
            2-6-6-1、具模組式電纜槽可整理隱藏電纜
            2-6-6-2、具三孔電源排插(110V/15A)或外加安裝整合於推車上
            2-6-6-3、具可調高度托架，可承重10kg以上
            2-6-6-4、推車承重54kg以上，可安裝50”(含以上)監視器
            2-6-6-5、符合監視器掛架規格
2-7、波形監視器
2-7-1、波形監視器(Rack Type) (參考型號:LEADER LV-7770或同等級以上)
 2-7-1-1、能同時監看2路以上SD/3G-HD SDI訊號之Waveform、 Vector及Live picture，自動辨識輸入源格式
2-7-1-2、具有監看Embedded Audio、AES/EBU之功能
2-7-1-3、具有畫面截圖儲存、讀取及輸出、status/error data 顯示及輸出功能
2-7-1-4、能單畫面及切畫分割畫面監視訊號源並選擇功能
2-7-1-5、主機為1RU型式 
2-7-1-6、具DVI輸出，可外接LCD顯示器
2-7-1-7、具Black Burst or Tri-level Ref. In
2-7-1-8、含Rack mount Set
2-8、數位圖框同步器 (參考型號: FOR.A FA-9520或同級品 )
2-8-1、符合SMPTE 259M/292M/296M/425M規範，具Composite、Component、Dual Channel 3G-HD/SD SDI獨立輸入 

2-8-2、不少於1路Analog Composite、Component輸出，Dual Channel 3G-HD/SD SDI同時獨立輸出
2-8-3、具Video Process Control (Video/Chroma/Setup Level、HUE)

2-8-4、具Up/Down/Cross/Aspect Converter 、Freeze、Color Correction功能
2-8-5、面板上具3組以上Hot key

2-8-6、具Black Burst or Tri-Level Sync input，Genlock Phase Control

2-8-7、具4 CH（含）以上Analog Audio Embedded/De-embedded

2-8-8、具4 CH（含）以上AES/EBU Audio Embedded/De-embedded

2-8-9、具手動Video/Audio Delay調整功能
2-8-10、Video Processing 為 4:2:2 Digital Component , 具10 bits（含）以上 Quantization 

2-8-11、具AC 110V Redundant power supply

2-8-12、主機須為Stand alone type (1 RU size)

2-8-13、含Rack mount Set及安裝所需線材、接頭
2-9、週邊設備
    2-9-1、轉接頭組（1組）（含轉換頭工具盒，參考型號: Shuter A8-432或同級品）
           每個工具盒(櫃)含以下之接頭數量
          2-9-1-1、BNC I Connector(Canare BCJ-J或同級品)：20
          2-9-1-2、BNC（公）轉RCA（母）：10
          2-9-1-3、BNC（母）轉RCA（公）：10
          2-9-1-4、BNC（母）轉RF（公）：10
          2-9-1-5、Canon（公）轉RCA（母）：10
          2-9-1-6、Canon（母）轉RCA（母）：10
          2-9-1-7、Canon（公）轉RCA（公）：10
          2-9-1-8、Canon（母）轉RCA（公）：10
          2-9-1-9、Canon（公）轉PhoneJack（公）：10
          2-9-1-10、Canon（母）轉PhoneJack（公）：10
          2-9-1-11、RCA 2CH (母) 轉3.5mm PhoneJack (公)：10
          2-9-1-12、BNC（母）轉Patch（公）：(Canare BCJ-VWP或同級品)20
          2-9-1-13、BNC T Connector：10
          2-9-1-14、Canon（公）轉Canon（公）：10
          2-9-1-15、Canon（母）轉Canon（母）：10
          2-9-1-16、Canon（公）轉Canon（母）：10
          2-9-1-17、75Ω Terminator：(Canare BCP-TA或同級品)20
2-9-2、電腦訊號鏡像轉換器 (1台)
     2-9-2-1、具HD15 VGA Input、Loop Output
     2-9-2-2、具一路以上 HD15 VGA Output
     2-9-2-3、具水平鏡像功能
     2-9-3、HD檔案式影音記錄播放器(2ch)
         (參考型號:ATOMOS SHOGUN STUDIO或同等級以上)
    2-9-3-1、符合SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 425規範
2-9-3-2、Input具3G-HD/SD SDI、HDMI 
2-9-3-3、Output具3G-HD/SD SDI、HDMI 
2-9-3-4、Ref in: Black Burst or Tri-Level Sync
2-9-3-5、具Timecode In/Out
2-9-3-6、具Analog Audio In/Out 
2-9-3-7、具HDMI及SDI converter with down scaling for 4k to 2k/HD 
2-9-3-8、具7.1吋 TFT/LCD 1920x1080 高解析度觸控螢幕
2-9-3-9、Schesuled playback and record via Ethernet,Seial & on-screen

2-9-3-10、具test measurement for 4k viewing & set up on built-in HD monitors
2-9-3-11、 每一部含2.5” SATA SSD 240GB(含)以上Storage Module 8顆(附Caddy及保護盒)
2-9-3-12、具有播放清單功能
2-9-3-13、每一部含外接式USB3.0 Caddy Dock Station.
2-9-3-14、Codec Support:Apple ProRes 422(HQ/LT) 8 and 10-bit、Avid DNxHD  
          36、145、220、220x
2-9-3-15、含Redundant Power supply、Rack mount Set
2-10、裝機工程
       本採購案由立約商負責所有視訊系統及其週邊之整合，得標後由本會通知後，使得開始裝機，且立約商須提出攝影棚及其他週邊工程之裝機計畫，並附於投標計畫書內，其中包含各裝機地點之施工時程、測試項目、教育訓練等等，以及須本會配合之處，裝機之基本規範請參考以下之說明：
2-10-1、含所有攝影棚之完整視訊設備及週邊裝機、接線及測試(完工後須具各項設備之測試報告)，並具所有設備之安裝使用說明書。
2-10-2、所有上架設備之接線長度均能抽出機架檢修（含Patch pannel）。
2-10-3、含完整副控之平面Layout(Rack，Console，I/O pannel)。
2-10-4、含完整副控之Video Flow，請參考附件之基礎方塊進行詳細線路規劃，完成含訊號線標示及產品名稱之完整線路圖，系統完工時並將線路圖裱框吊掛處理。
2-10-5、含攝影棚（含Camera Junction）之 I/O Panel 工程及其標示，並包含棚內Intercom系統、主控時鐘之線路及設備架設工程。
2-10-6、須將欲裝機地點之現有視訊設備、機架、控制台等拆除或改裝，並配合將本會現有設備搬移至本會指定之庫房放置，可先至本會勘查地點及協調安裝之事宜並提出安裝整合之規劃。
2-10-7、視訊系統須與主控、訊號中心（包含主控時鐘、ON Air訊號、IN/OUT視訊音訊）進行整合之工作。
2-10-8、視訊線材施工規範如下：
       所有訊號線之接頭須附原廠出廠證明。
           2-10-8-1、副控之Video訊號線材參考型號如下：
HD Canare L-4.5CHD/Green
                                                   SD Canare L-4.5CHD/Blue
                                                   BB Canare L-4.5CHD/Yellow
           2-10-8-2、副控之Video 訊號線接頭均須含Boot                
           2-10-8-3、完整線材標示，標示方法須採用同本會現有數位棚之標示方式，以不同顏色之套環來區分線標，訊號線接頭中心接點須焊接，接頭施作完成後須先通過測試，且經本會認可後，方可進行佈（架）線之工作，且線標須與視訊線路圖一致，線材之顏色為：HD-SDI＝綠色；SD-SDI＝藍色；Analog Composite＝黑色；REF BB＝黃色；網路線＝白色；Time Code線＝Multi Cable。
           2-10-8-4、含Patch Bay 及所有控制按鍵之標示，及其他相關之標示，標示
之方式由本會指定之。
           2-10-8-5、攝影棚現場用之線材：
須用套環標明線之長度，線材須與施工規範擬採用之線材為同依款，並含以下之數量：
HD訊號線（含接頭） 30米-10條            
            HD訊號線（含接頭） 10米-15條
            HD訊號線 （含接頭） 5米-15條
    2-10-9、音訊線材施工規範如下： 

           2-10-9-1、副控之AUDIO訊號線材參考型號Canare L-2T2S同級品或以上
           2-10-9-2、攝影棚現場用之線材：
須用套環標明線之長度，線材須與施工規範擬採用之線材為同依款，並含以下之數量：
AUDIO訊號線 (含接頭) 30米-5條
           AUDIO訊號線 (含接頭) 20米-5條
           AUDIO訊號線 (含接頭) 10米-5條
           AUDIO訊號線 (含接頭)  5米-5條
                               AUDIO訊號線 (含接頭)  2米-10條
           2-10-9-3、副控之AUDIO訊號線接頭參考型號如下：
                     Neutrik NC3MX-B，NC3FX-B同級品或以上
    2-10-10、攝影棚之系統視訊線路架構，輸入源均須潰入視訊切換器主機，部分指定線路饋入備援系統，並請參考器材數量，妥善規畫視訊線路，並於施工前先至本會勘查地點及協調線路規劃之事宜。
           2-10-10-1、棚內之I/O Panel（Wall Box Panel）：共配置二處，每個I/O Panel （Wall Box Panel）須包含如下：
2-10-10-1-1、2路HD PGM Out

2-10-10-1-2、1路HD AUX OUT

2-10-10-1-3、1路Tie line

2-10-10-1-4、 2路Intercom，接頭為Netrick NC3FD-L-1之型式

2-10-10-1-5、2路LTC訊號，接頭為Netrick NC3MD-L-1 之型式                        
    2-10-11、其他未列之施工裝機所需之線材如類比線材、網路線材、成音線材、控制線材等等…….均以能完成系統架設為原則，由立約商逕行提供符合相關規範之線材。
  2-10-12、副控施工前須將未更動之設備做妥善安全的防護並加以覆蓋防塵，施工完成後須將所有之廢棄物（材料空桶、垃圾等）全數清理完畢。
註：攝影棚之視訊系統基礎方塊圖
[image: image1.jpg]wsabia

HDE{Z 2 HE[E





A5
27
A4

